OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Kabina lakiernicza powinna pozwalać na lakierowanie elementów małogabarytowych, oraz podzespołów broni do wymiaru 2,5 m /także lakierem poliwinylowym do celów specjalnych BF-4/.

Wymiary kabiny nie powinny być większe niż 3,0 x 2,5 x 3,0 m (szerokość x głębokość x wysokość). Wymiary komory roboczej nie powinny być mniejsze niż 2,8 x 1,4 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość). Konstrukcja kabiny powinna zapewniać jej montaż w pomieszczeniu z dostępem poprzez bramę o wymiarach 2,1 x 2,1 m (szerokość x wysokość). Możliwość zwiększenia wysokości do 4 m.

Wymagane parametry:

Konstrukcja częściowo zabudowana, wykonana z blachy ocynkowanej.

Wydajność wentylacji wyciągowej – ok. 2 x 5 500 m3/h.

Moc silników wentylatorów – ok. 2 x 2,2 kW.

Filtracja powietrza dwustopniowa –  min. 3,0 x 2,0 m.

- filtr szczelinowy papierowy 9PPFA – min. 6,0 m2 chłonność ok. 10 kg farby/m2

- mata filtracyjna PAINT STOP – min. 6,0 m2 chłonność ok. 4 kg farby/m2

System wentylacyjny oraz filtry powinny zapewniać użytkowanie urządzenia w sposób zgodny z przepisami BHP oraz ochrony środowiska.

Oświetlenie LED o wysokim rozproszeniu światła.

Skrzynka sterownicza zainstalowana poza strefą zagrożenia wybuchowego.

Dodatkowo, razem z kabiną powinny być dostarczone elementy pozwalające
na podłączenie kabiny do instalacji sprężonego powietrza i elektrycznej istniejącej
w budynku.

Dostarczona kabina powinna być przygotowana do pracy – posiadać zamontowane filtry  oraz folie ochronne, podłączona do instalacji elektrycznej oraz kompletną instalację wyciągową.

Wyposażenie dodatkowe:

- trawersa obrotowa do wieszania malowanych elementów /podwieszona/;

- trawersa obrotowa do stawiania malowanych elementów ;

- stojak na kołach do wieszania malowanych elementów.

Kabina powinna posiadać kompletną dokumentację techniczno-ruchową.

Cena powinna zawierać:

- dostawę kabiny lakierniczej i jej montaż (montaż kabiny lakierniczej w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, wykonanie instalacji wyciągowej ok. 5 m i podłączenie do instalacji sprężonego powietrza i elektrycznej istniejącej w budynku);

- kabina po zamontowaniu wraz z pomieszczeniem powinna spełniać wszystkie obowiązujące normy oraz posiadać kompletną dokumentację  konieczną do uruchomienia lakierni;

- szkolenie pracowników;

- gwarancja min 24 miesiące