| - NAZWA EL. PB:; - INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. - ADRES:; - 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2. - TEMAT:; - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE,NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWA 2 W MIKOŁOWIE. - INWESTOR:; - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE - UL. KOLEJOWA 2 - 43-190 MIKOŁÓW. |  |
| --- | --- |

| - ZAKRES OPRACOWANIA /FUNKCJA/ - DATA OPRACOWANIA | IMIĘ, NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PIECZĘĆ, PODPIS OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
| --- | --- | --- |
| - Inspektor nadzoru | inż. Tomasz Przybyła upr.nr SLK/6231/WoKb/16 |  |

| - DATA WYKONANIA: KWIECIEŃ | 2025 R. |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

DLA ZADANIA PN.:

- REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE, NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWA 2 W MIKOŁOWIE                                                                               Informacja jest sporządzona w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu                    o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzona jest w celu wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobu ich zapobiegania.

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

Zakres rzeczowy inwestycji:

- wyburzenia ścianek działowych

- wykonanie projektowanych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na poziomie parteru

- wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana posadzek

- wymiana instalacji elektrycznej

- tynki cienkowarstwowe z gładzi gipsowych

- prace malarskie ścian i sufitów

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek biurowy 3 kondygnacyjny. Zakres prac będzie realizowany na parterze budynku głównego oraz skrzydle bocznym.

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie:

| ▪ | drogi dojazdowe, dojścia do zabudowy, |
| --- | --- |
| ▪ | sieci podziemne uzbrojenia terenu. |

- IV.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ                                   I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa                                        i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. W związku                                         z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:

| ▪ ▪ | wykonanie otworów celem montażu nowej stolarki drzwiowej praca na wysokości powyżej 1 m od powierzchni terenu, |
| --- | --- |
| ▪ | roboty transportowe i przeładunkowe, |
| ▪ | roboty malarskie i lakiernicze, |
| ▪ | roboty wymuszające kontakt z groźnymi substancjami chemicznymi, |
| ▪ | składowanie materiałów, |
| ▪ | praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, |
| ▪ | ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy, mechaniczne urazy i uszkodzenia ciała, |
| ▪ | porażenie prądem elektrycznym |
| ▪ | niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy |
| ▪ | drgania mechaniczne – wibracja |
| ▪ | praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, |
| ▪ | potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, |
| ▪ | zagrożenie warunkami atmosferycznymi w czasie wykonywania robót budowlanych jak: silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza, silne opady deszczu, śniegu oraz mgła. |

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane                           z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

| ▪ | pożar, |
| --- | --- |
| ▪ | awaria urządzeń, |
| ▪ | wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe |

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście załączonej do planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robot.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien:

| ▪ | przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem, |
| --- | --- |
| ▪ | chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, |
| ▪ | zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, |
| ▪ | zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, |
| ▪ | zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, |
| ▪ | informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, |
| ▪ | zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować się do orzeczeń lekarskich w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku, |
| ▪ | zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, |
| ▪ | zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, |
| ▪ | organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, |
| ▪ | organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, |
| ▪ | egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. |

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIE-GAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Do w/w środków należy zaliczyć:

| ▪ | - teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. Ogrodzenie miejsca budowy będzie przygotowane i wykonane w ten sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie prowadzonych prac tj. będzie zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem etc., a jego wysokość nie będzie niższa niż 160 [cm]. Proponuje się stosowanie ogrodzeń z gotowych elementów typu: panele stalowe, płyty OSB lub zgrzewane siatki ażurowe. Ogrodzenie wykonać z wejściem z bramą dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów samochodowych. Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków kierownika budowy, |
| --- | --- |
| ▪ | w trakcie prac na wysokościach stosować zabezpieczenia przed upadkiem (pasy ochronne, barierki), |
| ▪ | - wyznaczenie drogi transportowej – ruch kołowy i transport pod linią napowietrzną powinien odbywać się tylko po uprzednio wyznaczonych i zabezpieczonych trasach. Skrzyżowanie dróg kołowych z liniami należy zabezpieczyć bramkami ograniczającymi wysokość pojazdu, ustawionymi po obu stronach linii na granicy strefy niebezpiecznej |
| ▪ | w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest niedopuszczalne, |
| ▪ | - przy rozłączeniu elementów palnikiem acetylenowym należy stanowisko osłonić ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem, w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnice i koc azbestowy, |
| ▪ | - do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych, |
| ▪ | - przy pracach w godzinach wieczornych lub nocnych trzeba stosować oświetlenie zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni, |
| ▪ | używany sprzęt podnoszący powinien mieć aktualne badanie UDT, |
| ▪ | nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu, |
| ▪ | narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie, używanie uszkodzonych narzędzi jest zabronione, |
| ▪ | naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione, |
| ▪ | używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi, |
| ▪ | elementy montażowe muszą być przenoszone 1,0 m nad przeszkodami, |
| ▪ | elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe, |
| ▪ | - wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu powinno odbywa się tylko po drabinach zgodnych z normą, |
| ▪ | drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność, |
| ▪ | pomosty robocze muszą posiadać poręcze i atesty, |
| ▪ | urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do prac, |
| ▪ | przy usuwaniu gruzu z górnych kondygnacji należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, schodach etc, |
| ▪ | podczas prowadzenia robót nie będą stosowane materiały, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne, |
| ▪ | należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę, |
| ▪ | przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, |
| ▪ | należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych, |
| ▪ | wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów materia- łów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń, |
| ▪ | pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne, |
| ▪ | wytyczenie dróg umożliwiających opuszczenie zagrożonego rejonu możliwie najkrótszą drogą |
| ▪ | wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, przywrócić do stanu początkowego |

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych                              i przepisy BHP, zawierające następujące informacje:

| ▪ | plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego, |  |
| --- | --- | --- |
| ▪ | zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, |  |
| ▪ | informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji, |  |
| ▪ | informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie, |  |
| ▪ | informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: |  |
|  | - | określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, |
|  | - | określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, |
|  | - | określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, |
|  | - | określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy, |
|  | - | wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, |
|  | - | wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. |

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia.

- VII. UWAGI KOŃCOWE

Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych i stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań uzgadniać z projektantami. Roboty wykonywać zgodnie z:

| ▪ | „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989r. sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu, |
| --- | --- |
| ▪ | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17.11.2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016; poz.1966 i Dz.U. 2019 poz.2164), |
| ▪ | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , |
| ▪ | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciw-pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030), |
| ▪ | Zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej |

Opracował:     inż. Tomasz Przybyła