Parametry techniczne załącznik nr 7

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji –  szt. 5

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Cena Netto 5 szt : ......................................................................

Cena Brutto 5 szt: .....................................................................

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacja wysokości | TAK |  |
| 2. | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz pacjenta, z zaślepką w komplecie | TAK |  |
| 3. | Stabilna, krzyżakowa rama malowana proszkowo | TAK |  |
| 4. | Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°) | TAK |  |
| 5. | Tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, niepalna i odporna na zabrudzenia i uszkodzenia | TAK |  |
| 6. | Tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, | TAK |  |
| 7. | Uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach | TAK |  |
| 8. | Otwory na 2 bananki | TAK |  |
| 9. | Stół wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | TAK |  |
| 10. | Dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport i przestawianie stołu, | TAK |  |
| 11. | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | TAK |  |
| 12. | Wysokość [cm]: 50-min. 101 | TAK |  |
| 13. | Długość max [cm]: 202 202 | TAK |  |
| 14. | Szerokość max [cm]: 64 | TAK |  |
| 15. | Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach | TAK |  |
| 16. | Obciążenie dynamiczne max. [kg]: 200 | TAK |  |