Tułowice, dn. 06.06.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Tułowice

ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

Postępowanie nr: ZP.271.5.2025

WYJAŚNIENIE

treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.:  „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Tułowice Małe – Skarbiszowice” w ramach projektu: Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 03.06.2025 r. o wyjaśnienie SWZ

Pytanie nr 1: W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Inwestora proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o PFU zgodne z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

5. Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.

Rozdział 4 Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego powyższego rozporządzenia

§ 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a) kopię mapy zasadniczej,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

d) inwentaryzację zieleni,

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Odpowiedź:

Dot. Ad. 5. – 1)  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były następujące wymagania w zakresie:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- usuwania wody opadowej i odpadów,

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,

- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wskaźniki ekonomiczne

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała:

- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- polepszenie warunków ruchu pieszo rowerowego,

A w szczególności:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników,

- uporządkowanie i poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,

- zwiększenie przepustowości,

- poprawa komfortu jazdy rowerzystów,

Dot. Ad. 5.- 2) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:

- Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,

- W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, - W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST – w załączeniu) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów

-  Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,

Dot. Rozdziału 4 § 19 – 3) Część informacyjna PFU pkt. 2.3

Dot. Rozdziału 4 § 19 – 4) Wymienione w pkt. 4 elementy wykonawca pozyska we własnym zakresie na etapie wykonania i uzyskania decyzji ZRID dla powyższego zamierzenia.

Pytanie nr 2: Inwestor nie podał żadnych parametrów materiałów jakie należy użyć do wykonania niniejszego przedsięwzięcia, określił konstrukcję ale nie podał z jakiej klasy materiałów ma zostać taka solidna konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów. Tym samym prosiliśmy o dostarczenie wzorcowych warunki wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa w § 18. punkcie 5 rozporządzenia dotyczącego wykonania PFU. Nie prosiliśmy o specyfikacje techniczne bo o tych Zamawiający wyraźnie napisał w PFU, że opracuje je Wykonawca.

Odpowiedź:  W załączeniu Ogólne Specyfikacje Techniczne

Pytanie nr 3: Jeżeli chodzi na odpowiedź do punktu Nr 4 w/w odpowiedź jest nieprecyzyjna. Inwestor wyjaśnił, że "Podłoże ma być grupy nośności G4 lub podłoże rodzime zagęszczone, doprowadzone poprzez doziarnienie i zagęszczeniem do Is>1,0 i E2>25 Mpa" W PFU podaliście Państwo że podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1, czyli istniejące podłoże od G2 do G4 należy wzmocnić i doprowadzić do grupy nośności G-1. Traktowanie warstwy stabilizacji gr. 25cm jako części konstrukcji a nie wzmocnienia podłoża może powodować przesztywnienie konstrukcji drogi i tym samym powstawanie spękań odbitych na wykonanej nawierzchni. Tym samym proszę o potwierdzenie, że w przypadku powstawania na przesztywnionej konstrukcji nawierzchni spękań odbitych w/w uszkodzenia nie powstaną z winy Wykonawcy tylko winy błędnie przyjętej konstrukcji przez Zamawiającego i Wykonawca w w/w zakresie nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź: Ostatecznej konstrukcji w uzgodnieniu z Inwestorem zdecyduje projektant na podstawie informacji z przeprowadzonych badań geologicznych.

Pytanie nr 4: Odpowiedz na pytanie Nr 8 o podanie jakie parametry powinno spełniać podłoże pod pobocze z kruszywa gr. 15cm zlokalizowane przy drodze powiatowej jest równiez dalece niewystarczające ponieważ prosiliśmy o podanie parametrów podłoża pod warstwę kruszywa czyli jaką Zamawiający będzie wymagał nośność i czy należy wymienić grunty organiczne pod podłożem czy nie będzie to wymagane. Osiągnięcie zagęszczenie gruntów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem określonej nieznanej na chwilę obecną wymaganej przez Inwestora nośności.

Odpowiedź: Podłoże pod warstwę umocnienia pobocza stanowią grunty rodzime. Przygotowanie podłoża polega na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98.Wskaźnik zagęszczenia umocnionego pobocza wg BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 0,98. Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS lub wskaźnika odkształcenia IO. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, Io) oraz modułu odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca.

Pytanie nr 5: W załączonych dokumentach przetargowych mowa jest o wykonaniu warstwy ścieralnej na nawierzchni drogi powiatowej. Użyto w różnych dokumentach, różnych nawierzchni bądź to beton asfaltowy bądź mieszankę SMA 11S gr. 5cm. Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać w/w nawierzchnia po jej wybudowaniu. Równość podłużna poprzeczna itp. Dla jakiej kategori ruchu ma zostać ta nawierzchnia. Wykonanie warstwy SMA o grubości 5cm na nie przygotowanym i wyrównanym wcześniej podłożu to wręcz karkołomne zadanie. Czy to ma być wykonanie nawierzchni ZRID czyli rozbudowy drogi powiatowej wtedy wykonana nawierzchnia powinna spełniać wszystkie parametry równości podłużnej i poprzecznej i należałoby przewidzieć zarówno frezowanie profilujące jak i warstwę wyrównawczą.

Odpowiedź: Na odcinku drogi powiatowej gdzie przewidziano ułożenie warstwy SMA 11S gr. 5 cm, należy przewidzieć frezowanie profilujące. Kategoria ruchu KR2. Ułożona warstwa nawierzchni powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w opracowanej przez wykonawcę STWiORB.

Pytania z dnia 04.06.2025 r. o wyjaśnienie SWZ

Pytanie nr 1: W związku z koniecznością wykonania pobocza na drodze powiatowej z kruszywa barwy szarej o uziarnieniu 0,16mm grubości 10cm prosimy o potwierdzenie że to ma być kruszywo o wskazanym uziarnieniu (żwir na poboczach) oraz prosimy o udzielenie odpowiedzi jak należy to wykonać skoro na poboczu drogi powiatowej. Zalega darnina, humus, korzenie drzew oraz miejscami gruz o łącznej grubości sięgającej do 45cm . W załączeniu zdjęcie z odkrywki tj. dokumentacja zdjęciowa załączona będzie następnym dokumencie z korespondencją .

Odpowiedź: Materiałem do wykonania pobocza z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm. Darninę oraz korzenie drzew należy usunąć a ubytki uzupełnić gruntem rodzimym.

Pytanie nr 2: Wzdłuż istniejącej drogi w śladzie projektowanego rowu zlokalizowane są istniejące drzewa (klony) o średnicy od 10 do 15cm . Czy przedmiotowe drzewa podlegają wycince czy są to nasadzenia kompensacyjne niepodlegające wycince ewentualnie przesadzeniu?

Odpowiedź: Wszystkie drzewa między krawędzią jezdni a drogą dla rowerów należy usunąć, jak również drzewa kolidujące z odcinkiem drogi dla pieszych i rowerów.

Pytanie nr 3: W śladzie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowane są ogrodzenia. Prosimy o informację czy wykonawca w ramach kosztów realizacji inwestycji ma wycenić przebudowę istniejących ogrodzeń czy właściciele posesji za przedmiotowe ogrodzenia dostaną odszkodowania w ramach wywłaszczeń zridowskich czy wykonawca ma wycenić wyłącznie ich rozbiórkę?

Odpowiedź: Wykonawca ma w wycenie ująć przestawienie kolidujących ogrodzeń z budowaną drogą dla pieszych i rowerów.

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie odwiertów geologicznych zgodnie ze standardami dotyczącymi opracowania programu funkcjonalno-użytkowego z jednoczesną weryfikacją zapisów przedmiarów robót które mogą wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców sugerując, że w ramach inwestycji należy zdjąć warstwę humusu o grubości jedynie 20cm. W wykonanych 17szt. odwiertów w żadnym nie było nawet zbliżonej wartości do 20cm. Średnia grubość humusu to jest 45cm przy maksymalnej grubości 58cm

Odpowiedź: Badania geologiczne należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i zweryfikowanie ewentualnych ilości robót ziemnych.

Pytanie nr 5: Prosimy o wyjaśnienie i jednocześnie podanie rozwiązania jak wykonać umocnienie pobocza kruszywem grubości 10 cm na odcinkach na których istniejące pobocze zbudowane z darniny i humusu jest w tym momencie zaniżone na tyle że wykonanie 10cm kruszywa w max 8% spadku poprzecznym pozostawia pomiędzy istniejącą darniną (nawierzchnią pobocza) a spodem projektowanego pobocza grubości 10cm wolną przestrzeń. Pobocze w zakładanej przez zamawiającego konstrukcji będzie wisiało w powietrzu. Dokumentacja zdjęciowa załączona w następnym dokumencie z korespondencją .

Odpowiedź: Ewentualne braki w poboczu należy wypełnić materiałem pozyskanym z frezowania bądź gruntem rodzimym.

Pytanie nr 6: W śladzie projektowanej drogi dla Pieszych i rowerów znajdują się pozostałości po budowie bloków mieszkalnych. Zalegają tam hałdy gruzu, resztek pobudowanych oraz mieszaniny ziemi i gruzu. Proszę o informację czy przedmiotowy teren zostanie uprzątnięty przed inwestycją czy wywiezienie hałd gruzu i ziemi oraz posprzątanie terenu należy ująć w kalkulacji wykonania przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź: Proszę nie ujmować w wycenie tych robót.

Pytanie nr 7: Czy wyloty z posesji nr 3 mamy ująć w projekcie i jakoś włączyć do kanalizacji?

Odpowiedź: Wyloty z posesji nr 3 należy ująć w projekcie i włączyć do kanalizacji.

Zdjęcia do zapytań z dnia 03.06.2025 r. i 04.06.2025 r.

Pytania z dnia 05.06.2025 r. o wyjaśnienie SWZ

Pytanie nr 1: Proszę o uzupełnienie PFU punktu "1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe" o informacje dotyczące zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jakie należy zastosować i ująć w wycenie. W PFU brak danych na temat zastosowania urządzeń U-11a, które niewątpliwie należy zamontować w ciągu ścieżki rowerowej w przypadku przekraczania rowów melioracyjnych. Proszę również o informację czy na przejeździe przez drogę powiatową (miejsce szczególnie niebezpieczne) mają zostać zastosowane znaki aktywne?

Odpowiedź:. Elementy bezpieczeństwa ruchu jakie należy zastosować będą uzgadniane z zarządcą drogi powiatowej na etapie przygotowania projektu docelowej organizacji ruchu. W wycenie proszę ująć  bariery szczeblinkowe U-11a, przy przekraczaniu drogi dla rowerów  przez rów melioracyjny.  Przy przejeździe przez drogę powiatową proszę nie uwzględniać  zastosowania znaków aktywnych.

Pytanie nr 2: Proszę o uzupełnienie PFU punktu "1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe" o informacje dotyczące zastosowania materiałów do wykonania kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Informacje dotyczące materiałów do wykonania kanalizacji deszczowej znajdują się w części opisowej kanalizacji deszczowej załącznik nr 2 do PFU

Pytania z dnia 06.06.2025 r. o wyjaśnienie SWZ

Pytanie nr 1: W ciągu drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowana jest w stanie istniejącym wiata przystankowa. Prosimy o podanie szczegółów na temat postępowania z istniejącą wiatą i udzielenie informacji gdzie Inwestor planuje postawić wiatę po wykonaniu rozbudowy drogi ponieważ PFU nie podaje żadnych danych na temat zapewnienia miejsca pod nową wiatę. A wiążę się to z kolejnymi podziałami działek, rozbiórką i przebudową prywatnych ogrodzeń, wykonaniem dodatkowych nawierzchni i krawężników. Proszę o informację czy stara wiata pozostaje do przestawienia czy do demontażu. Czy w koszcie inwestycji należy zapewnić miejsce pod wiatę i związane z tym koszty przebudów ogrodzeń. Proszę również o wskazanie lokalizacji miejsca pod wiatę aby móc oszacować powyższe koszty.

Odpowiedź: Wiata zostanie przeniesiona przez Zamawiającego, proszę nie ujmować w wycenie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Informację niniejszą

zamieszcza się na stronie

postępowania Zamawiającego

w dniu 06.06.2025 r.