„ZATWIERDZAM”

…………………………………………………………………….

(stanowisko, stopień, imię nazwisko, pieczęć, podpis, data)

PROGRAM INWESTYCJI

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Rozbudowa - modernizacja systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku”  Poznań - Biedrusko

- Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników):

- Kompleks koszarowy K-8605 Biedrusko, ul. Ogrodowa 2, Biedrusko, gmina Suchy Las;

- Kompleks warsztatowo-remontowy K-8606 Biedrusko, ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 1, Biedrusko, gmina Suchy Las;

- Kompleks poligonowy K-2201 Biedrusko;

- Kompleks koszarowy K 8770 Biedrusko, ul Ogrodowa.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,

- Podstawa opracowania.

Wniosek Inwestycyjny zatwierdzony przez Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  w dniu 30.01.2023 r.

Polecenie Szefa Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia SZ pismo nr Z-3210/2024 z dnia 17.05.2024 (nr wch. WZI nr Z-139/24  z dnia 20.05.2024 r.

Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych,

- Szacunkowy łączny koszt inwestycji: 15 180 000,00 zł brutto

w tym rezerwa:   1 380 000,00 zł brutto

Przedkładam do zatwierdzenia:

SZEF
Wojskowego Zarządu Infrastruktury

płk Tomasz JANUSZ

SPIS TREŚCI

- UZASADNIENIE CELOWOŚCI INWESTYCJI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- OPIS NIERUCHOMOŚCI

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

- ZAKRES RZECZOWY

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE ORAZ WYMAGANIA PRAWNE

- PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

- OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

- DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI

- HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

- PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

- ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

- DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 – Zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny – 36 str.

Zał. nr 2 – K-8606 – układ istniejących i planowanych bud. zgodnie z PZTZ– 1 str.

Zał. nr 3 – Szkic liniowy budynku nr 1 – 3 str.

Zał. nr 4 – Szkic liniowy budynku nr 3 – 1 str.

Zał. nr 5 – Szkic liniowy budynku nr 7 – 1 str.

Zał. nr 6 – Propozycja pomieszczeń przeznaczonych na LCN bud. Nr 7 – 1 str.

Zał. nr 7 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 1 – 8 str.

Zał. nr 8 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 3 – 9 str.

Zał. nr 9 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 7 – 8 str.

- UZASADNIENIE CELOWOŚCI INWESTYCJI

Wprowadzenie do PIB i realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie - modernizacji systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku ma na celu dostosowanie istniejących systemów alarmowych do wymogów określonych w dokumentach normatywnych, zainstalowanie nowych systemów (TSN, SKD) w obiektach, w których takich systemów nie ma oraz stworzenie LCN (lokalnego centrum nadzoru). Rozbudowa i modernizacja ma na celu dostosowanie istniejącego systemu ochrony do aktualnie obowiązujących przepisów i jest niezbędna do zapewnienia wymaganych warunków przechowywania i obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” oraz „Koncepcją wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej”.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wniosek Inwestycyjny zatwierdzony przez Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  w dniu 30.01.2023 r. (Załącznik nr 1)

- Polecenie Szefa Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia SZ pismo nr Z-3210/2024 z dnia 17.05.2024 (nr wch. WZI nr Z-139/24  z dnia 20.05.2024 r.  dotyczące wykonania Programu Inwestycji.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010.238.1579).

- Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (z późń. zm.).

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- OPIS NIERUCHOMOŚCI

Kompleks poligonowy K-2201, koszarowy K-8605 ul. Ogrodowa 2, warsztatowo – remontowy K-8606 ul. 7 – ego Pułku Strzelców Konnych 1, koszarowy K-8770 ul. Ogrodowa 94, 62-003 Biedrusko.

- Na moment sporządzania Programu Inwestycji przeprowadzenie inwestycji w K-8606 wymaga pozyskania od Lasów Państwowych części działek o nr ewid. 265 (Ls), 474 (Ls, Tr), wdrożenia procedury przejęcia ich w zarząd WZI oraz wyłączenia z produkcji leśnej. Pozostała część kompleksu posiada uregulowany stan prawny. Wskazane części działek muszą zostać pozyskane również pod inne inwestycje i w zależności od zaawansowania prac i finansowania pozostałych inwestycji w kompleksie K-8606 zostanie szczegółowo określone czy działki mają zostać pozyskane w ramach tej czy też innej inwestycji.

- Budowa ogrodzenia oraz sieci teletechnicznej w K-8605 planowana jest w zakresie nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury – stan prawny uregulowany.

- Zakres inwestycji w K-8770 planowany jest na nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury – stan prawny uregulowany.

- Budowa ogrodzenia w K-2201 planowana jest na działce o nr ewid. 387/2 (Tr, Ls) użytkowanej na podstawie Umowy o przekazaniu Lasów w użytkowanie nr ZS.2216.1.2020 z dnia 15.05.2020 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Łopuchówko a WZI. Po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego zostanie wdrożona procedura przejęcia w zarząd WZI części działki oraz wyłączeniu z produkcji leśnej w przypadku budowy na użytku LS.

- Nieruchomości stanowią teren zamknięty zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 80/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalania terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 16/MON z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

- Mapy kompleksu K-8605, K-8606 o klauzuli ZASTRZEŻONE

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

K-8606 - Teren kompleksu posiada zewnętrzne ogrodzenie z 8 bramami (jeden wjazd główny od strony zachodniej, pozostałe wjazdy alarmowe). Ogrodzenie wzdłuż granic wykonane jest w technologii panelowej. Wysokość całkowita ogrodzenia wynosi wymagane przepisami min. 2,4 m. Długość ogrodzenia wzdłuż granic kompleksu wynosi około 2 km.

K-8605 – Teren kompleksu posiada zewnętrzne ogrodzenie z 5 bramami i 5 furtkami. Ogrodzenie zewnętrzne kompleksu wykonane jest w technologii panelowej. Długość ogrodzenia wynosi około 2 km.

K-8770 -  Teren kompleksu posiada zewnętrzne ogrodzenie z 2 bramami i 1 furtką. Długość ogrodzenia wynosi ok 415 m.

K-2201 – kompleks poligonowy nie posiada ogrodzenia.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek nr 1 - budynek z 1902 roku pełni funkcję biurowo - sztabową. Jest to budynek trzykondygnacyjny, murowany o wysokości 21,1 m, powierzchni zabudowy 1 264 m2 i powierzchni użytkowej 857 m2. Budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie jest objęty ochrona konserwatorską. Stan techniczny budynku zapewnia jego bezpieczne użytkowanie. (Zał. nr 3 – protokół z kontroli 5-cio letniej)

Budynek nr 3 – budynek z 1972 roku. Jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 3,8 m, powierzchni zabudowy 225 m2 i powierzchni użytkowej 209 m2. Budynek nie jest objęty ochrona konserwatorską. Stan techniczny budynku zapewnia jego bezpieczne użytkowanie. (Zał. nr 4 – protokół z kontroli 5-cio letniej)

Budynek nr 7 – budynek z 1902 roku pełni funkcję kulturalno – oświatową. Jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 3,8 m, powierzchni zabudowy 356 m2 i powierzchni użytkowej 315 m2. Budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie jest objęty ochrona konserwatorską. Stan techniczny budynku zapewnia jego bezpieczne użytkowanie. (Zał. nr 5 – protokół z kontroli 5-cio letniej)

- ZAKRES RZECZOWY

  - OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  
   TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE  ORAZ WYMAGANIA PRAWNE:

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie następujących kompleksów wojskowych: K-8605, K-8606, K-8770 oraz K-2201 i obejmować będzie budowę nowego ogrodzenia (łącznie ok. 1900 m), relacje kablowe światłowodowe (łącznie ok 15500 m ). Zakres teletechniczny oraz remont i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej. Kanalizację kablową należy zaprojektować i wykonać jako dwuotworową.

BRAZNŻA OGÓLNOBUDOWLANA

- W kompleksie K-8606 należy przewidzieć rozbudowę ogrodzenia do rozmiarów i parametrów określonych w Planie Zabudowy Terenu Zamkniętego (rysunek poglądowy – załącznik nr 1 do WI i nr 2 do PI , PZTZ jako dokument zastrzeżony do wglądu w siedzibie WZI)

- Przy nowo budowanym ogrodzeniu (ok. 750 mb.) należy w miarę możliwości wykorzystać elementy z rozbieranego ogrodzenia (ok. 475 mb) oraz bramę. Istniejące ogrodzenie zostało zbudowane w 2018 roku w ramach zadania nr 55166 „Przebudowa ogrodzenia kompleksów 8605, 8606”. Istniejące ogrodzenie spełnia wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- W ogrodzeniu budynków nr 1 i 2, które są budynkami podlegającymi szczególnej ochronie zamontować bramę awaryjną;

- Nowo budowane ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych takich samych jak istniejące lub podobnych oraz spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- Ponad istniejącym oraz nowo budowanym ogrodzeniem oraz bramami i furtkami należy zamontować wysięgniki w obu kierunkach. Pomiędzy wysięgnikami należy montować drut a na min rozwinąć zwoje drutu ostrzowego o parametrach określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

- W kompleksie K-8605 należy przewidzieć:

- budowę nowego fragmentu ogrodzenia (ok. 36 mb), który będzie wygradzało parking dla interesantów przybyłych do K-8605 wraz z przebudową istniejącego parkingu (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 2 do WI). Nowo budowane ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych takich samych jak istniejące lub podobnych oraz spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- Przebudowa parkingu winna polegać na rozbiórce pozostałości podmurówki po starym ogrodzeniu (ok. 70 mb) oraz zaprojektowaniu  wjazdu od strony kompleksu wojskowego K-8605.

- Budowę dwóch furt obrotowych połączonych z kontrolą dostępu (przy biurze przepustek bud. nr 1 i przy bud. nr 14).

- Przebudowę bramy wjazdowej do kompleksu od ul. Ogrodowej do szerokości min 8 m.

- W budynku nr 7 zaprojektować przebudowę pomieszczeń 4 – 10 do pełnienia funkcji Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN) (pierwsze miejsce zobrazowania). Budowa LCN w budynku nr 7 ma na celu dostosowanie i przebudowę pomieszczeń na pomieszczenia funkcyjne, socjalne, techniczne, podlegające szczególnej ochronie i sanitarne zgodnie z przepisami cywilnymi i wojskowymi. Dodatkowo należy zaplanować niezależne pomieszczenie techniczne, w którym będą zlokalizowane centrale systemów alarmowych wspomagających ochronę fizyczną.

- Przebudowę Biura Przepustek – pomieszczenia nr 01, 02, 23 i 24 w budynku nr 1 wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego tak aby zapewniał on właściwe warunki służby i ochrony.

- Przebudowę budynku nr 3 oraz dostosowanie go do aktualnie obowiązujących przepisów tak aby mógł pełnić funkcję wartowni.

- Remont pomieszczeń oficera dyżurnego w budynku nr 1 – pomieszczenia 03-05, 22, 22a, 25, 26 (drugie miejsce zobrazowania).

- W kompleksie K-8770 należy przewidzieć:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami (ok. 475 mb), które aktualnie nie spełniają wymagań określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017 (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 3 do WI).

- wybudowanie nowego ogrodzenia (ok. 350 mb)  z dwoma bramami oraz furtą obrotową połączoną z SKD (zał. nr 3 do WI). Ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

- Budowę ogrodzenia zewnętrznego (ok. 1200 mb) wraz z bramami i furtkami w kompleksie K-2201 „Obozowisko Chojnice” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 4 do WI). Przedmiotowy zakres powinien zawierać budowę ogrodzenia obejmującego swoim zakresem realizację nowych zadań: „Budowa strażnicy dla WSP” i „Budowa bloku szkoleniowego na obozowisku Chojnica”, oraz powinien spełniać wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

- W kompleksie K-8605 należy przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) na który składają się:

- Kamery TSN:

- zamontowane na słupach do kamer wzdłuż ogrodzenia w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości obserwacji ogrodzenia;

- zamontowane w budynkach, w których zlokalizowane są pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie w taki sposób aby obserwowały drzwi do tych pomieszczeń i osoby wchodzące oraz okna tych magazynów:

- Bud. nr 6 – pomieszczenia nr 8 i 12,

- Bud. nr 10 – pomieszczenie nr 3,

- Bud. nr 22 – pomieszczenie nr 3,

- Bud. nr 24 – pomieszczenie nr 109,

- Bud. nr 28 – pomieszczenie nr 118,

- Bud. nr 32 – pomieszczenie nr 8,

- Bud. nr 36 – pomieszczenie nr 6,

- Bud. nr 54 – pomieszczenia nr 5,

- zamontowane na wejściu i wjeździe do K-8605.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania), które należy wyposażyć w komputery.

- Podgląd z kamer znajdujących się przy wjeździe do K-8605 dodatkowo zobrazować w pomieszczeniu biura przepustek w budynku nr 1.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną. W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r i musi on dać możliwość rozbudowania o kolejne budynki.

- W K-8606 należy przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) na który składają się:

- Kamery TSN:

- zamontowane na słupach do kamer wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości obserwacji ogrodzenia,

- zamontowane w budynkach nr 1 i w budynku nr 2 w pomieszczeniach podlegające szczególnej ochronie (tj. wejście nr 1 pom. 1-6, wejście nr 2 pom. 1-5) w taki sposób aby obserwowały drzwi do tych pomieszczeń i osoby wchodzące oraz okna tych magazynów,

- zamontowane na wejściu i wjeździe do K-8606.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania).

- Podgląd z kamer znajdujących się przy wjeździe do K-8606 dodatkowo zobrazować w pomieszczeniu dyżurnego parku sprzętu technicznego budek nr 16.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną. W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r i musi on dać możliwość rozbudowania o kolejne budynki.

- W K-8770 należy przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) na który składają się:

- Kamery TSN:

- zamontowane na słupach do kamer wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości podglądy ogrodzenia,

- zamontowane na wejściu i wjeździe do K-8770.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania).

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację. W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na „Obozowisku Chojnice” budowa Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) obejmującego swoim zakresem realizację nowych zadań „Budowa strażnicy dla WSP” i „Budowa bloku szkoleniowego na obozowisku Chojnica” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 4 do WI).

- Kamery TSN rozmieścić:

- Na słupach do kamer wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości podglądy ogrodzenia,

- na wejściu i wjeździe do „Obozowiska Chojnice”.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną (złączniki nr 9 do WI).   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na wjazdach na teren poligonu w Biedrusku przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 5 do WI).

- Kamery TSN należy zamontować na słupach do kamer z technologią pozwalającą identyfikację i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną  W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- Po jednej kamerze do okrężnej do nadzoru na każdym z obiektów szkoleniowych /strzelnice i PCT/ z sygnałem przesyłanym do budynku Wojskowej Straży Pożarnej, umożliwiające 24 h nadzór i detekcję pożarów na strzelnicach i PCT (załącznik 10 do WI).

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na Pasie Ćwiczeń Taktycznych (PĆT) należy zamontować kamerę do podglądu całego przedpola w dzień i nocy w odległości około 2000m. w Biedrusku przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN).

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną.   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

SYSTEM ALARMOWY

- W K-8605, K-8606 należy przewidzieć rozbudowę Systemu Alarmowego (SA).

- Rozbudową Sytemu Alarmowego należy objąć bud. nr 1, 2  (K-8606), 
bud. nr 6, 10, 22, 24, 28, 32, 36, 54 (K-8605).

- Podgląd z budynków w których jest SA należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania), które należy wyposażyć w komputery.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z SA w K-8605 (bud. nr 6, 10, 22, 24, 28, 32, 36, 54) oraz w K-8606 (bud. nr 1, 2) należy położyć łącze światłowodowe poprzez istniejącą kanalizację telekomunikacyjną (załączniki nr 6, 7 do WI). W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- SA należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 rozbudowa Systemu Alarmowego (SA).

- Scalenie systemów z obiektów znajdujących się w K-2201 (SWB-SU, SWB-SS, TNJ) należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) 
w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z SA należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną (złączniki nr 9 do WI). W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- SA należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- W K-8605 przewidzieć System Kontroli Dostępu (SKD).

- SKD zamontować:

- przed biurem przepustek bud. nr 1 poprzez zbudowanie furty obrotowej,

- w remontowanym biurze przepustek bud. nr 1 (tripod),

- na wjeździe do K-8605,

- w ogrodzeniu przy bud. nr 14 (furta obrotowa),

- wejście do bud. nr 1 (dwa przejścia),

- Wejście do bud. nr 17.

- sygnał należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) 
w K-8605. Poszczególne stany systemu rejestrowane przez centralę powinny być zobrazowane na tablicy synoptycznej w postaci monitora.

- SKD należy wyposażyć w stanowisko do personalizacji kart dostępu.

- System powinien być kompatybilny z SKD istniejącym w K-2725.

- SKD należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-8770 przewidzieć System Kontroli Dostępu (SKD).

- SKD zamontować na wejściu do kompleksu poprzez zbudowanie furty obrotowej.

ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

- W kompleksie K-8605 montaż podcentrali SSP Polon 6000 w pomieszczeniu oficera dyżurnego w budynku nr 1 jako centrali zbierającej sygnał z kompleksu 8605 i podłączenie jej do centrali MASTER. Położenie okablowania z tej centrali do budynków wyposażonych w SSP oraz nowoprojektowanych budynków.

- W kompleksie K-8606 montaż podcentrali SSP Polon 6000 w pomieszczeniu dyżurnego PST w budynku nr 16 jako centrali zbierającej sygnał z kompleksu 8606 i podłączenie jej do centrali MASTER. Położenie okablowania z tej centrali do budynków wyposażonych w SSP oraz nowoprojektowanych budynków.

- Jedynym budynkiem aktualnie posiadającym SSP jest budynek stołówki żołnierskiej w K-8605 jednak centrale wykonywane w inwestycji mają zapewniać możliwość podłączania do nich kolejnych obiektów budowlanych

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

- Gospodarka odpadami – obowiązek zagospodarowania odpadów przez Wytwórcę, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699 t.j.).

DODATKOWE USTALENIA I ZAMIERZENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ:

- Dokumenty formalno-prawne (dotyczące działek znajdujących się w zarządzie WZI) znajdują się w zasobie WNiZW, mapy ewidencyjne i zasadnicze dla K-8605 i K-8606 są  ZASTRZEŻONE, prowadzone w programie EWMAPA.

- Uzgodnienia dotyczące terenów, działek i sieci podziemnych należy uzgodnić z WZI Poznań (zarządca nieruchomości), RCI Bydgoszcz (zarządca sieci teleinformatycznych).

- Po wykonaniu zadania należy dostarczyć geodezyjną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej zadania w celu naniesienia nowej infrastruktury na mapę zasadniczą kompleksów wojskowych i terenów zewnętrznych.

- Dla zadania należy przyjąć klauzulę tajności „ZASTRZEŻONE”

- Wymagania dotyczące postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych: NIE DOTYCZY

- Należy skorelować zakres połączeń światłowodowych z planowanym do realizacji zadaniem pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami realizowanymi w związku z wdrażaniem czołgów ABRAMS" - opracowany PI.

- Na wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) RCI Bydgoszcz do celów niezwiązanych z teleinformatyką na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać zgodę wraz z warunkami technicznymi. Należy podać typ, rodzaj medium transmisyjnego, relację, długość.

- Podczas prac projektowych związanych z budową kanalizacji należy przewidzieć możliwość kolizji planowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i teleinformatyczną, której użytkownikiem jest Regionalne Centrum informatyki Bydgoszcz.

- Wszelkie uzgodnienia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej na roboczo prowadzić z Szefem WT Biedrusko (tel. 261 579 954).

- Dokumentację projektową (PW, PT)  przedstawić do zaopiniowania.

Określenie zakresu niezbędnego pierwszego wyposażenia niebędącego w realizacji przez inwestora.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania zakupu sprzętu komputerowego wraz z osprzętem (drukarki, kopiarki) nie służące obsłudze urządzeń 
i systemów zamontowanych w obiekcie.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania wyposażenia obiektu w sprzęt gospodarczy, w który wyposaża służba infrastruktury oddziałów gospodarczych.

Dokumentacja techniczna powinna spełniać wymagania określone w decyzji 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz.Urz.MON.2022.181 z dnia 2022.11.08).

Inwestycję należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną  przestrzegając zapisów:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 682 z późn. zm.);

- Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z dnia 12.12.2017 r. poz. 227);

- „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A), NO-04-A009:2017 „Obiekty wojskowe, zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia, wymagania ogólne”;

- Normy Obronnej NO-58-A223:2018 „Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”;

- „Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do Ochrony Obiektów” z 8 maja 2020 roku

- Wytyczne Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  (DKWOC) "Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej do klauzuli zastrzeżone włącznie" wersja 1.3 z 16.02.2024 r.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez wykwalifikowanych pracowników.

Zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podozorowych lub dowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności 
z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

- PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Zadanie planowane jest jako dwuetapowe.

ETAP I – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w tym :

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zakresu rzeczowego zawartego w zatwierdzonym Wniosku Inwestycyjnym i Programie Inwestycji:

- sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 t.j. z dnia 2023.04.12),

- wykonanie projektów wykonawczych dla każdej z branż oddzielnie.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego do Projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- Pozyskanie wszelkich niezbędnych pozytywnych uzgodnień, postanowień, decyzji i opinii umożliwiających realizację zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i miejscowym.

- Uzgodnienie wykonanej dokumentacji z:

- Administratorem – 14 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym,

- Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu,

- Regionalnym Centrum Informatyki w Bydgoszczy,

- Zamawiającym – Wojskowym Zarządem Infrastruktury.

Dokumentacja Projektowa przekazywana do uzgodnienia Zamawiającemu musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia.

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod                
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458).

- Wykonanie przedmiarów robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki
i demontażu podlegających utylizacji.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż oddzielnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U.2021 poz.2454).

- Opracowanie informacji niezbędnej do sporządzenia planu BIOZ.

- Opracowanie scenariusza pożarowego wraz z planem rozmieszczenia sprzętu ppoż. i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych.

- Zaktualizowanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych niezbędnych warunków, decyzji administracyjnych i uzgodnień do dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektów oraz opracowania dokumentów koniecznych do ich uzyskania, m.in.:

- warunków technicznych dostawy mediów,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji o pozwoleniu na budowę,

- decyzji na wycinki drzew i krzewów,

- decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (jeśli okaże się konieczna),

- wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień wynikających z powyższych decyzji.

- Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu:

- projektu budowlanego ( w tym projektu technicznego) – 4 egz. na piśmie;

- projektu wykonawczego – 3 egz. na piśmie;

- przedmiarów robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki i demontażu podlegających utylizacji – 3 egz. na piśmie;

- kosztorysów inwestorskich – 2 egz. na piśmie;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.                 na piśmie;

- wzoru tabeli elementów ryczałtowych – 3 egz. na piśmie;

- harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlano – montażowych – 3 egz. na piśmie;

- informacji BIOZ – 3 egz. na piśmie;

- scenariusz pożarowy wraz z planem rozmieszczenia sprzętu ppoż. 
i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych – 3 egz. na piśmie;

- raportu oddziaływania na środowisko / karta informacyjna przedsięwzięcia (jeśli jest wymagana) – 1 egz. na piśmie;

- krótkiego opisu przedmiotu zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych – 2 egz. na piśmie;

- zaktualizowanych dla celów projektowych podkładów geodezyjnych  – 1 egz. na piśmie.

Jednocześnie całość dokumentacji ma zostać dostarczona na płycie CD w 3 egzemplarzach.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUDP WZI.

- Wykonanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania do procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz uczestniczenie w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenia zamówienia na roboty budowlane w charakterze biegłego na każde wezwanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do udziału w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

- Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych.

ETAP II – wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania

Cykl inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji, uzgodnieniami, decyzjami i wykonawstwem planowany jest na okres 2024 - 2028.

Rzeczywisty termin realizacji będzie wynikał z ostatecznych terminów umownych na wykonanie zadania, jak również możliwości finansowych określonych 
w planach finansowych MON ( w tym Planie Inwestycji Budowlanych).

- OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Obliczenie wskaźnika cenowego dla obiektu i rodzaju robót.

Wycenę wykonano na podstawie parametrów technicznych (mb, m2, m3) określonych na podstawie koncepcji przyjętych rozwiązań oraz analizie stanu istniejącego i miejsca lokalizacji inwestycji.

Szacunek kosztów wykonano na podstawie:

- wskaźników obiektów i robót porównywalnych wg publikacji Secocenbud;

- własnych wskaźników cen z opracowań branżowych  porównywalnych, w zakresie robót i warunków;

- doświadczenia Inwestora wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących m.in. zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem.

| Lp. | Rodzaj grupy kosztów | Wartość w tys. zł |  | Wskaźnik udziału w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez podatku VAT | z podatkiem VAT |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Razem (bez rezerwy) |  | 11 219 512,20 | 13 800 000,0 | 100,0 |
| 1. | Pozyskanie działki budowlanej. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci. | 467 479,67 | 575 000,0 | 4,1 |
| 3. | Przebudowa pomieszczeń. | 2 804 878,05 | 3 450 000,0 | 25 |
| 4. | Budowa systemów ochrony. | 3 272 357,72 | 4 025 000,0 | 29,2 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. | 1 869 918,70 | 2 300 000,0 | 16,7 |
| 6. | Pierwsze wyposażenie. | - | - | - |
| 7. | - Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór autorski oraz ewentualne szkolenia i rozruch. - Obsługa inwestorska. - Waloryzacja | 2 804 878,05 | 3 450 000,0 | 25 |
| Rezerwa 10% |  |  | 1 380 000,0 |  |

Łączny koszt zadania z rezerwą w  tys. zł: 15 180,00  zł brutto

- DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI

Podstawowym efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych (SA), telewizyjnego systemu nadzoru (TSN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz ogrodzenia zewnętrznego w kompleksach wojskowych nr K-2201, K-8605, K-8606, K-8770 oraz dostosowanie powyższych do aktualnie obowiązyujących przepisów określonych min. w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” oraz „Wytycznych eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”.

- HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji Inwestycji był oszacowany na podstawie doświadczenia WZI w realizacji zadań inwestycyjnych o podobnym zakresie rzeczowym i stopniu skomplikowania czasookres realizacji poszczególnych etapów realizacji inwestycji w tym ich elementów składowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych realizowane będzie w systemie wyboru Wykonawcy dla prac projektowych i odrębnie dla robót budowlanych, na podstawie przetargów realizowanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i trybie określonym na etapie przygotowania procedury przetargowej. Opracowany harmonogram może ulec zmianie w zależności od przyjętych założeń planowania prac a przede wszystkim zapisów Planu Inwestycji Budowlanych MON. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięcia.

| Lp. | Etap realizacji | Czas realizacji (miesiące) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |
| 1. | Opracowanie Programu Inwestycji wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem. | 4 |  |
| 2. | Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych. | 3 |  |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. | 12 |  |
| 4. | Uzyskanie decyzji niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (np.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.) | 7 |  |
| 5. | Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę. | 2 |  |
| ETAP II |  |  |  |
| 6. | Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. | 3 |  |
| 7. | Realizacja robót wg. dokumentacji. | 12 |  |
| 8. | Przekazanie inwestycji w użytkowanie wraz z decyzją. | 2 |  |
| Wstępny planowany czas realizacji |  | 45 |  |

- PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

W ocenie inwestora szacunkowy koszt zadania wyniesie 15 180 000,00 zł                    w tym rezerwa 1 380 000,00  zł.

- ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Budżet Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej.

- DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji może zostać przekazany do użytkowania bezpośrednio po wykonaniu i odbiorze.

Program Inwestycji sporządził Zespół nr III WIB WZI

- mjr Olga BIENIEK-TERLECKA	………………………..

- Anna NIKLASZEWSKA	………………………..

Załącznik: 9 na 68 str.

Zał. nr 1 – Zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny – 36 str.

Zał. nr 2 – K-8606 – układ istniejących i planowanych bud. zgodnie z PZTZ– 1 str.

Zał. nr 3 – Szkic liniowy budynku nr 1 – 3 str.

Zał. nr 4 – Szkic liniowy budynku nr 3 – 1 str.

Zał. nr 5 – Szkic liniowy budynku nr 7 – 1 str.

Zał. nr 6 – Propozycja pomieszczeń przeznaczonych na LCN bud. Nr 7 – 1 str.

Zał. nr 7 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 1 – 8 str.

Zał. nr 8 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 3 – 9 str.

Zał. nr 9 – Przeglądy 5-cio letnie budynków nr 7 – 8 str.