Załącznik nr 6 do SWZ

|  | Specyfikacja techniczna pojazdu |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi. - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 165, poz. 992). - Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm. - Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2. - Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2023r, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. - Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2), - Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 22 000 kg. |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - kąt natarcia: minimum 23º, - kąt zejścia: minimum 23º, - prześwit pod osiami: minimum 0,3 m, - wysokość całkowita pojazdu: maksymalnie 3,35 m (z drabiną dwuprzęsłową), - długość całkowita: maksymalnie 9,5 mm, kąt rampowy: minimum 19º. |
| 2.3 | Układ napędowy pojazdu: - stały napęd na wszystkie osie (4x4) - skrzynia redukcyjna, - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnice w piastach, - bieg kroczący, - skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła, - skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym. - tempomat - zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu. - system ABS |
| 2.4 | Koła, ogumienie: - koła pojedyncze na przednie j osi, bliźniacze na tylnej osi, - nośności dostosowana do nacisku koła oraz do maksymalnej prędkości pojazdu, - bieżnik szosowo – terenowy, - minimalna szerokość na przedniej osi 385 mm, na tylnej 315 mm. - koło zapasowe Hamulce: - hamulce bębnowe na wszystkich osiach, - elektroniczne sterowanie produkcją powietrza przez APM, - wkład osuszający o zwiększonej trwałości, - hamulec ręczny pneumatyczny, - zwalniacz automatyczny – hamulec wydechowy, - hamulec górski |
| 2.5 | Silnik: - o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. - minimalna moc silnika: 280 KM - silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. - skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pełzające. |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy. W kabinie 6 miejsc w układzie 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny antypoślizgowa wraz z odwodnieniem. Kabina z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. Niedopuszczalne jest zastosowania kabiny załogowej zabudowanej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Minimalne wyposażenie kabiny: - indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne), - radio z wyświetlaczem, MP3, - mocowanie 4 szt. dla aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO), - mocowanie 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny, - wyświetlacz sanu podwozia na desce rozdzielczej, - kamerę cofania z wyświetlaczem - kabina zgodna z normą ECE R29, - radiostacja przewoźna wraz z instalacją, spełniająca wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Na samochodzie instalacja antenowa wraz z anteną. Radiostacja zasilana oddzielną przetwornicą napięcia. - wyświetlacz LCD umożliwiający sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną z poziomu kierowcy. Na wyświetlaczu widoczne informacje o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - nocne podświetlenie kabiny, - zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic, - szafka kabinowa dla załogi, - miejsce na dokumentację dla KDR, - uchwyty na hełmy – 6 szt. (kierowca, dowódca, załoga) - osłona przeciwsłoneczna, - pneumatyczny fotel kierowcy, - drzwi z zamkiem centralnym sterownym pilotem. - Zawór osuszacz powietrza (APS) |
| 2.7 | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wykończeniowych w kolorze czarnym. Kolor czarny nie może być dominujący. - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ściany zabudowy wyposażone w poziome i pionowe taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu, - oznakowanie pojazdów: konturowe, nazwa i logo jednostki, informacja o sponsorach, nazwy elementów wyposażenia, numery operacyjne zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. - korytarz życia na tylnej rolecie |
| 2.8 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |
| 2.9 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |
| 2.10 | Pojemność zbiornika paliwa minimum 200 litrów zapewniająca przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue minimum 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. |
| 2.11. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w: - wyposażenie wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. |
| 2.13. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |
| 2.14 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Przycisk włączania przystawki podwójnie zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem. Załączanie/Wyłączanie przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym. |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu ma składać się z: - oświetlenia ostrzegawczego, - sygnalizacji dźwiękowej, - akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - oświetlenia zewnętrznego, - oświetlenia wewnętrznego, - zamontowany uchwyt na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorów dalekosiężnych lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym, cztery reflektory dalekosiężne LED na belce lub atrapie przedniej. |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, - w tylnej części zabudowy zamontowane cztery lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane na boku zabudowy w przedniej oraz tylnej części, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny, - wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy 200W (dopuszcza się dwa niezależne głośniki o mocy 100W). miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego, - pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. - całość oświetlenia ostrzegawczego wyposażona w osłony z materiału niekorodującego, |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność 2 akumulatorów minimum 180 Ah każdy, zapewniające pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m. |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek. Wyprowadzone niezależne zasilanie 12V, 10 A, z układem zabezpieczającym przed rozładowaniem akumulatora poprzez automatyczne odłączenie zasilania ładowarek. Układ pomiarowy wskazujący aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd posiada światła mijania, przeciwmgielne, oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 zamocowane nad każdą skrytką oraz na kabinie pojazdu między przednim a tylnym przedziałem, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Sterowanie oświetlenie (wyłącznik krzyżowy) oraz główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki. |
| 4 | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Rama pośrednia spawana, wykonana z profilu otwartego, zabezpieczona antykorozyjnie, elastycznie mocowana w przedniej części ramy głównej. Osłona przeciwnajazdowa. |
| 4.2. | Zabudowa samonośna, dwumodułowa. Moduł przedni wykonany z laminatu, stanowiący zbiornik środków gaśniczych, w którym zintegrowane są skrytki (po jednej na stronę, w przedniej części). Moduł tylny wykonany jako konstrukcja szkieletowa, aluminiowa. Podłogi skrytek wykonane ze stali nierdzewnej. Poszycie zewnętrzne z laminatu lub płyty warstwowej. Poszycie wewnętrzne z laminatu, płyty warstwowej lub blachy aluminiowej. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Dodatkowo na dachu pojazdu jedna podłużna skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana. Wymiar skrzyni ma umożliwiać przechowywanie m. in. łopaty, widły. Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona. |
| 4.4. | Wejście na dach poprzez aluminiową drabinę umieszczoną na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika). Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej. |
| 4.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 350 kg (pod przednimi skrytkami) oraz min. 150 kg (pod tylnymi skrytkami), wykonane z powierzchnią antypoślizgową – blacha ryflowana. Każdy podest wyposażony w oświetlenie LED. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 400 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. |
| 4.6. | Skrytki w układzie 2+2+1 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Skrytki boczne 2+2, skrytka tylna - autopompa. W jednej ze skrytek zamontowany panel sanitarny. |
| 4.7. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Półki sprzętowe wykonane z aluminium z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu roboczego. |
| 4.8. | Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony dowódcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący z dostępem od strony kierowcy. |
| 4.9. | Zabudowa wyposażona w dwie szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu: - średniego zestawu narzędzi hydraulicznych, - pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej. Zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą. |
| 4.10. | Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na: - Stojak hydrantowy, - Gaśnicę, - Klucz hydrantowy. |
| 4.11. | Zabudowa wyposażona w: - minimum 5 plastikowych skrzynek o nośności minimum 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca. - pojemnik z uchwytami transportowymi przeznaczony na sorbent. |
| 4.12 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne. |
| 4.13 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 5. | Układ wodno-pianowy |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiorników środków gaśniczych, - autopompy, - dozownika środka pianotwórczego, - zwijadła szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - systemu zraszania podwozia. |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału niekorodującego (kompozytu), z zabezpieczeniem przed wypływem wody w czasie jazdy oraz przemieszczaniem się wody (grodzie). Zbiornik powinien: - posiadać szybko otwieralny (bez użycia narzędzi) właz rewizyjny, - pojemność min. 4200 l - wytrzymywać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - posiadać nasady 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym sterowanym siłownikiem elektropneumatycznym., - trzy nasady ssawne DN110 |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 500 l pojemności zbiornika wody. Zbiornik powinien: - wytrzymywać nadciśnienie testowe 20 kPa, - nasady do tankowania DN52 i DN75 - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności min. 5200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz min. 380 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwia jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów. nie częściej niż 250 motogodzin. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. Wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką. |
| 5.5. | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - zraszaczy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. Nasady umieszczone w zabudowie w sposób zabezpieczający je przed zamarznięciem. |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |
| 5.7. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz wyposażony w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |
| 5.8. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |
| 5.9. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC. Układ działający niezależnie od pracy silnika. |
| 5.10. | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimium 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. System przedmuchu zwijadła, hamulec bębna. Awaryjne zwijanie ręczne przy pomocy korby. |
| 5.11. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający ręczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane z przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej. Zasięg działka minimum 60 m, wydajność od 800 do 3200 l/min. |
| 5.12. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu, - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu. System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. Wydajność dysz minimum 50 l/min. |
| 5.13. | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - panel sterujący LCD, zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej wirnika autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego, - START/STOP silnika, - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny), - obroty minimalne, - regulację obrotów autopompy, - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek, oświetleniem dachu, falą świetlną; - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia. Sterowanie systemu oparte na magistrali CAN. Panel ma mieć możliwość obsługi w rękawicach. W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |
| 6. | Pozostałe wyposażenie |
| 6.1. | Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka ma być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie, w kompozytowej osłonie. |
| 6.2. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. Wysokość minimum 5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Funkcja automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. |
| 6.3. | Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Należy wykonać mocowania dla : - pompy pływającej NIAGARA I, - agregatu oddymiającego Honda GX160 Kobra, - agregatu prądotwórczego Eisman H2801, pompy szlamowej Honda WXT30 |
| 6.4. | Mocowanie stożków (pachołków) ostrzegawczych na tylnej ścianie zabudowy. Nie dotyczy dostawy pachołków. |
| 7. | Inne |
| 7.1. | Gwarancja na zabudowę – zgodnie z ofertą, gwarancja na podwozie – 24 miesiące |
| 7.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia na terenie Polski |
| 7.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia na terenie Polski |
| 7.4. | Instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, Dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, Instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |