Załącznik nr 1 do SWZ

opis przedmiotu zamówienia – 
Wymagania techniczne dla specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego – typu: SCKw

| Lp. | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne: |  |
|  | Pojazd zbudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 325 z późn. zm.) |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PINB dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020, poz. 3, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego samochodu (dopuszcza się dokument za zgodność z oryginałem). |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2025 r. |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy norm: PN-EN 1846, PN-EN 1846-2 dla klasy ciężkiej S, PN-EN 1846-1 kategorii 2 - uterenowionej lub równoważnych, 6x4. |  |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) zgodnie z wymaganiami cytowanych powyżej przepisów o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
|  | Podwozie z kabiną: |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 300 kW (Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XXI SWZ), - techniczna nośność osi napędowych min. 23 000 kg, - silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista > 16000 kg. Masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
|  | Ładowność min. 8 000 kg. |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 300 litrów. Pojemność zbiornika powinna zapewnić przejazd min. 400 km lub 4 godzinną pracę na załączonej przystawce odbioru mocy. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani redukcja mocy silnika) w przypadku braku tego środka. |  |
|  | Koła osi tylnej typu bliźniak o wymiarach opon minimum 315/80/22,5. Koła osi przedniej o wymiarach minimum 385/55/22,5 Ogumienie uniwersalne dostosowane do osi pojazdu, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Rok produkcji 2025 wszystkich opon (w tym zapasowego koła). |  |
|  | Zawieszenie osi przedniej i osi tylnej: - przednie zawieszenie mechaniczne, resory paraboliczne wzmocnione min. 3 pióra mechaniczne, dopuszcza się poduszki pneumatyczne, - tylne zawieszenie pneumatyczne o minimalnej liczbie miechów pneumatycznych 6 szt. - stabilizatory przechyłów. |  |
|  | Układ napędowy: 6x4. Skrzynia biegów automatyczna, z możliwością ręcznej zmiany biegów: - system blokady mechanizmu różnicowego między mostowego i blokady mechanizmów różnicowych między kołowych. |  |
|  | Układ kierowniczy w pojeździe powinien być ze wspomaganiem. |  |
|  | Układ hamulcowy z systemem przeciwblokującym koła podczas hamowania. Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hamulec silnikowy lub zwalniacz o mocy min. 300 kW (moc dostosowana do oferowanej mocy maksymalnej silnika). |  |
|  | Prędkość maksymalna pojazdu powinna być nie mniejsza niż 100 km/h. |  |
|  | Samochód wyposażony co najmniej w systemy: - przeciwdziałania najechaniu samochodu na poprzedzający go pojazd na drodze, - aktywny system ostrzegający o niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa ruchu, - elektroniczny system hamulcowy wspomagający pracę kierowcy, - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, - system kontroli trakcji, - system zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania, - asystent martwego pola (asystent zmiany pasa ruchu), - pojazd wyposażony w aktywny tempomat dostosowujący i utrzymujący odległość do poprzedzającego pojazdu (w zależności od prędkości pojazdu). |  |
|  | Pojazd należy wyposażyć w hak holowniczy paszczowy (wahliwy) typ 40 wg PN-92/S-48023 służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 14 000 kg, z tyłu pojazdu wyprowadzić gniazda elektryczne ADR ABS/EBS i pneumatyczne do podłączenia zasilania przyczep oraz po dwa zaczepy holownicze z przodu i z tyłu typu „szekla” umożliwiające holowanie pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Mocowanie tylnego zderzaka powinno być ruchome, tzn. zderzak powinien mieć możliwość podnoszenia. |  |
|  | Pojazd powinien wyposażony być w sztywny hol zamocowany w pojeździe. Miejsce mocowania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Kabina: - dwudrzwiowa, jednomodułowa, dwuosobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy, - kabina wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do sterowania i kontroli pojazdu, - kabina wyposażona w łóżko oraz przestrzeń bagażową, - system ogrzewania i klimatyzacji niezależny od pracy silnika, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne wraz z czujnikiem lub kamerą martwego pola, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - w kabinie naniesione oznaczenia odnośnie szerokości, wysokości, długości, masy maksymalnej nacisku na osie, - kamera cofania zamontowana na tylnym zwisie, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera, - fabryczny układ klimatyzacji, - radio samochodowe fabryczne z instalacją antenową oraz głośnikową, - kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi, - centralny zamek kabiny zdalnie sterowany, - zasłony na wszystkie okna, - samochód wyposażony w fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym minimum 9 cali wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, - pojemnik na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, uniemożliwiający swobodne przemieszczanie się dokumentów. Pojemnik powinien zapewniać przechowywanie dokumentacji w formacie A4 i o gabarytach segregatora o grubości 7,5 cm, - dywaniki podłogowe odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu czystości poprzez mycie wodą, - lodówka o pojemności minimum 30 L, - zewnętrzna i wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, osłony wewnętrzne sterowane elektrycznie, - gniazda USB (do zasilania sprzętu elektronicznego) minimum 2,1 A - minimum 2 szt. (w centralnej części deski rozdzielczej), - gniazda do ładowania USB C min. 2 szt., - gniazda 12 V, max. 10 A - minimum 1 szt.; 1 szt. 24V, - gniazda 230V zapewniające zasilanie odbiornika min. 1000 W - minimum 2 szt. |  |
|  | Wszystkie komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w języku polskim. |  |
|  | Koło kierownicy z regulacją w min. 2-ch płaszczyznach. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia odporne na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele z zawieszeniem pneumatycznym oraz regulowane podłokietniki z regulacją obciążenia, regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia. Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Fabryczny spojler dachowy kabiny. Obicie wnętrza kabiny z materiału trwałego w ciemnej kolorystyce. |  |
|  | Światła drogowe i mijania w technologii LED. Dodatkowo światła LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu, włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika. Fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne, wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. Światła mijania i dzienne powinny mieć funkcję automatycznego włączenia i wyłączenia w zależności od pracy silnika. Zamontowane na belce, min. 4 reflektory dalekosiężne w technologii LED o mocy min 100 W każdy, Lumen min. 8000 LM. – umiejscowienie i sposób montażu zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | CB radio z instalacją antenową i redukcją szumów, z zakresami pracy AM/FM/SSB. |  |
|  | Pojazd wyposażony w tablet o niżej wymienionych parametrach: - przekątna ekranu: od 8” do 10.1", - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920x1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M, - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8 GHz, osiągający wydajność w teście PassMark - CPU Mark co najmniej 5500 punktów: https://www.cpubenchmark.net (według stanu na dzień ogłoszenia postępowania), - pamięć RAM: minimum 6 GB, pamięć dodatkowa minimum 128 GB, wbudowany slot na karty SD obsługujący karty o pojemności do 1TB, - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika tj. minimum Android 12. - system operacyjny o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: a) System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, b) Możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, c) Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, d) Możliwość grupowania powiadomień, e) Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, f) Personalizacja rozmiaru wyświetlacza, g) Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, h) Wbudowany menadżer pamięci, i) Możliwość zapisywania danych w chmurze, j) Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, k) Możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in. Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom. - aparat główny minimum 13 Mpix, z lampą błyskową, - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU, - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (slot na kartę SIM), obsługa technologii NFC, - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2, - wbudowany akumulator o pojemności minimum 7600 mAh, - wbudowany moduł WiFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, - wbudowany slot na rysik, wodo i pyłoodporny rysik w komplecie z tabletem, - wbudowany mikrofon i głośnik, - porty: USB-C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej, - Czujniki: akcelerometr, światła, żyroskop, czytnik linii papilarnych, halla, zbliżeniowy - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP68 oraz IPX5, - tablet w obudowie wzmocnionej (odporna na upadki z min. 1 metra oraz uderzenia) zgodna ze standardem MIL-STD-810H, - ładowarka sieciowa do tabletu. Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. Uwaga: Miejsce i dokładny sposób montażu tableta wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym i przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,4, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki: a. praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu, b. obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów, c. wbudowany moduł GPS d. obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego, e. parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm, f. parametry techniczne odbiornika : - czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB, - czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV, - moc akustyczna > 2 W, - zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%. g. Środowisko i klimatyczne warunki pracy: - ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529, - zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz. h. Wymagania uzupełniające: - Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia z komputerem. Zestaw do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika tj. min. Microsoft Windows 10, zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu (sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, kamery cofania, monitory ekranowe itp.) nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Radiotelefon ma być zamontowany w takim miejscu i w taki sposób, aby była możliwość swobodnego dostępu do złącza antenowego i tylnego gniazda akcesoriów. Jeżeli nie jest możliwy taki montaż radiotelefonu, należy użyć zestawu rozdzielczego dedykowanego do oferowanego radiotelefonu. Należy dostarczyć mikrofonogłośnik typu gruszka. Uwaga: Miejsce i dokładny sposób montażu radiotelefonu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu. Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Parametry techniczne ogólne: - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. - Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). - Klasa odbiornika: A i B. Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO: - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO: - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway: - Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. - Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). - Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). - Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater: - Retransmisja połączeń głosowych. - Wywołanie alarmowe. - Retransmisja SDS. - Retransmisja statusów. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa: - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Montaż radiotelefonu z zestawem rozdzielczym dedykowanym do oferowanego. Należy stosować dedykowane rozwiązania montażowe dla panelu sterującego radiotelefonu. Należy zamontować dedykowany przycisk PTT dla radiotelefonu. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS. Uwaga: Miejsce i dokładny sposób montażu radiotelefonu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika tj, min. Microsoft Windows 10. Należy dostarczyć mikrofonogłośnik typu gruszka. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. |  |
|  | Kabina z podświetleniem stopni wejściowych zewnętrznych. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem kolorowym o przekątnej min. 9 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania. Dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |  |
|  | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24 V i 12 V. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, niepowodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |
|  | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V. Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 10 m. |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe składające się co najmniej: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dookólne w technologii LED lub belka sygnalizacyjna sygnałów w kolorze niebieskim w technologii LED z minimum 6 modułami zamontowana na dachu kabiny kierowcy z możliwością wysyłania sygnałów w kolorze czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie - domyślnie wyłączona), bezbarwny klosz, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego/dostawczego (po dwie na dwóch wysokościach). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia). - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w przednim zderzaku, widoczne jednocześnie z boku i przodu pojazdu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia). - sygnał pneumatyczny o natężeniu min. 115 dB. Uruchamiane przy kierownicy i uruchamiany przyciskiem umieszczonym w bliskim otoczeniu fotela dowódcy, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w tylnej części zabudowy lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia selektywnego (w trakcie działania pozostałych elementów oświetlenia alarmowego) z kabiny kierowcy. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia). - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikami o mocy min 2x100 W - głośniki do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu, odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu oraz wielkości wszystkich lamp oraz belki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |  |
|  | Instalacja wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A). Dodatkowo zamontowane lampy robocze na tylnym zderzaku polepszające widoczność podczas cofania w technologii LED – szt. 2. |  |
|  | Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu, przewód do pompowania kół z manometrem min. 10 m, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, dwie gaśnice proszkowe o pojemności środka min. 6 kg. |  |
|  | Zamontowane w pojeździe układy i urządzenia muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od: - 25 do + 40 oC. |  |
|  | Pojazd powinien wyposażony być w pełnowymiarowe koło zapasowe. Zamontowane na pojeździe w sposób umożliwiający bezpieczne zdemontowanie przez jedną osobę. |  |
|  | Kabina posiadać powinna podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych. |  |
|  | Kolorystyka: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina: czerwień sygnałowa RAL 3000, - skrzynia załadunkowa: naturalny kolor aluminium, - podwozie: czarne lub ciemno szare. |  |
|  | Maksymalna wysokość samochodu z zamontowanymi wszystkimi urządzeniami 4000 mm. |  |
|  | Zamontowana owiewka dachowa dostosowana do wysokości zabudowy (skrzyni ładunkowej). |  |
|  | Zabudowa przestrzeni ładunkowej |  |
|  | Skrzynia ładunkowa o wymiarach: - długość: minimum 6000 mm, - szerokość: minimum 2400 mm, - wysokość: minimum 2200 mm (mierzona od poziomu podłogi do wewnętrznej strony pałąków z opończą w najniższej części dachu). |  |
|  | Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. profili aluminiowych) z możliwością otwierania burt bocznych bez konieczności zdejmowania pałąków i opończy. Boki (plandeki) z możliwością podnoszenia lub przesuwania oraz dach (plandeki) z możliwością rozkładania. Deski burtowe aluminiowe lub ocynkowane. |  |
|  | Kłonice: - 1 para, - 4 rzędy kieszeni na deski ocynkowane lub aluminiowe (deski dostarcza wykonawca). |  |
|  | Podłoga odporna na uszkodzenia podczas przewożenia i pracy. Podłoga skrzyni załadunkowej zabezpieczona przed ścieraniem, i innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak działanie wody, oleju czy innych substancji, zawiera antypoślizgową warstwę. Podłoga wodoodporna z powierzchnią antypoślizgową o grubości minimum 25 mm, gniazda do mocowania ładunku wbudowane w podłogę. |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed wpływem zjawisk atmosferycznych stelażem nośnym (pałąkami) i demontowaną opończą (plandeką) w kolorze czerwonym z logo PSP i napisem „Państwowa Straż Pożarna” umieszczonym po obu stronach bocznych na całej długości. Wielkość logo i napisu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Skrzynia ładunkowa przystosowana do mocowania palet za pomocą pasów spinających z wykorzystaniem uchwytów zamontowanych w zabudowie. Pasy spinające do zamocowania min. 10 szt. europalet. |  |
|  | W przestrzeni ładunkowej zamontowane oświetlenie w technologii LED z możliwością jego rozłączenia. |  |
|  | Skrzynia załadunkowa typu Burto-firana zamknięta. |  |
|  | Zamontowane dwie skrzynki narzędziowe. Umiejscowienie zostanie ustalone z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Zamontowane osłony antyrowerowe po obu stronach pojazdu. |  |
|  | Winda załadowcza |  |
|  | Winda samochodowa fabrycznie nowa zamontowana z tyłu pojazdu do skrzyni ładunkowej. Platforma aluminiowa. Agregat hydrauliczny chowany w ramie głównej windy. |  |
|  | Nośność co najmniej 2000 kg, masa własna windy nie przekraczająca 650 kg. |  |
|  | Winda wyposażona w sterowanie nożne na platformie przejezdne pod obciążeniem, sterownik bezprzewodowy (radiowy) oraz pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie pojazdu (z tyłu). Sterowanie radiowe umożliwiające sterowanie podestem. |  |
|  | Światła ostrzegawcze pracy platformy, oznakowanie ostrzegawcze na tylnej ścianie platformy. Wymiary windy: - wysokość min. 2,0 m, - szerokość maksymalnie możliwa do wykonania na zabudowie. |  |
|  | Winda wyposażona w: - dwa siłowniki przechyłu, dwufunkcyjne zapewniające hydrauliczne otwieranie i zamykanie platformy, - dwa siłowniki podnoszenia, - automatyczny, hydrauliczny przechył podestu po opadnięciu na podłoże, - smarowane łożyska punktów obrotowych, - osłony gumowe tłoczysk siłowników, - elektrozawory bezpieczeństwa montowane na każdym siłowniku, wszystkie elektrozawory z możliwością ręcznego sterowania, - sterownik główny windy zamontowany na płytce pod zabudową, - system uszczelniający platformę ze skrzynią ładunkową. |  |
|  | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja. Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24 - miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na podwozie samochodu zabudowę oraz zamontowany sprzęt. (Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XXI SWZ) |  |
|  | Koszty dokumentacji UDT (niezbędnych czynności i decyzji zezwalającej na użytkowanie burty załadowczej) po stronie Wykonawcy. |  |