Nr sprawy: 19/P/2025

Załącznik nr 2d

do Formularza Oferty Wykonawcy

WYKAZ  OFEROWANYCH  MEBLI  w zakresie części nr 4

| Lp. | Nazwa przedmiotu/opis | J.m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Wymagania szczegółowe dla stołu laboratoryjnego przyściennego jezdnego. - Stół laboratoryjny o wymiarach ( szer. x gł. x wys.) 1500 x 400 x 900 mm. Blat wykonany z żywicy fenolowej o grubości minimum 16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, zakończonymi kółkami jezdnymi ( trzy kółka z hamulcami) z możliwością regulacji wysokości – typoszereg A ( trzy ,, nogi” – dwa miejsca do siedzenia. - Nadstawka dwupółkowa o szerokości 1500 mm. Półka wsparta na kolumnach wykonanych ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiadająca następujące wymiary: 80 x 80 x 600mm. Trzy kolumny 2x3x230V. Zasilanie zakończone wtyczką umożliwiającą podłączenie stołu do zasilania w przypadku zmiany miejsca stołu. - Zabudowa podblatowa: - 2 x szuflada o szerokości 675 mm ( wysokość frontów szuflad około 150 mm); - dwa miejsca do siedzenia z maskownicami. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | - Wymagania szczegółowe dla szafy laminowanej. - Szafa o wymiarach ( szer. x gł. x wys.) 1200 x 400 x 2400 (1250 + 1150) mm; - Szafa wyposażona w 6 półek z przeznaczeniem na segregatory. Półki wykonane z laminatu 18 mm; - Szafa wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm. | 1 kpl. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ……………* | ……………..* |

*Wartość brutto w PLN przenieść do FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 2 do SWZ)