Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A oraz Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A oraz Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładziny

- Rozbiórka parkietu wraz z warstwą subbitu

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie mas samopoziomujących pod wykładziny

- Montaż wykładzin pcv (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wymiana stolarki drzwiowej. Drzwi płytowe z wypełnieniem płytą wiórową wyposażone w zamki na wkładkę, klamkę oraz szyldy w kolorze buk

- Wymiana przewodów w pomieszczeniach na Pl. Łódzkim 3

- Przesunięcie instalacji c.o. w pomieszczeniach na Pl. Łódzkim 3

- Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na led o parametrach nie gorszych niż np. PANEL LED 60W Blingo KANLUX

- Wymiana włączników światła oraz gniazd elektrycznych

- Wymiana osprzętu sanitarnego

- Montaż kabin w sanitariacie z płyt HPL. Nie dopuszcza się stosowanie zamienników.

- Wymiana glazury oraz gresu w toalecie

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- W przypadku realizacji zamówienia przez osoby nie posługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym zamawiający wymaga aby na terenie budowy przebywała w sposób ciągły osoba biegle posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie Zamawiający zezwala na realizację robót budowlanych wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.00 z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych dla UWM.