Parametry techniczne załącznik nr 4

Urządzenie do masażu ciśnieniowego –  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Urządzenie do masażu ciśnieniowego

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilane [V]: 230 | TAK |  |
| 2. | Zakres regulacji od 20 do 90 mmHg | TAK |  |
| 3. | 12-komorowy dynamiczny system kompresji do leczenia obrzęków limfatycznych. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna, regulowana przerwa między cyklami napełniania/opróżniania, dla pacjentów z mieszaną chorobą tętnic/żylnej i innymi potrzebami | TAK |  |
| 5. | Regulacja ciśnienia dla poszczególnych komór lub grup | TAK |  |
| 6. | Możliwość programowania za pomocą konsoli urządzenia, oprogramowania komputerowego lub aplikacji mobilnej | TAK |  |
| 7. | Możliwość tworzenia, eksportowania i udostępniania wielu protokołów leczenia | TAK |  |
| 8. | Na wyposażeniu dwa 12 - komorowe mankiety na kończynę górną | TAK |  |
| 9. | Na wyposażeniu dwa 12 - komorowe mankiety na kończynę dolną | TAK |  |
| 10. | Tryb pracy: - sekwencyjny - preterapia - perystaltyczny - postterapeutyczny | TAK |  |