Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 557, na odc. Kobrzyniec – Janiszewo                                 od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

Zakres robót:

- Frezowanie nawierzchni

- Ścinka poboczy

- Remont krawędzi jezdni

- Wykonanie w-wy podbudowy bitumicznej  AC 16P

- Wykonanie w-wy wiążącej AC 16W PMB

- Wykonanie w-wy ścieralnej SMA 8 PMB

- Odnowa i regulacja zjazdów na posesje i w pola

- Regulacja poboczy

- Reprofilacja rowów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rypiński | Rogowo | 0015 Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 2 | lipnowski | Chrostkowo | 0001 Adamowo | 267 |
| 3 | lipnowski | Chrostkowo | 0013 Nowe Chrostkowo | 142 |
| 4 | lipnowski | Chrostkowo | 0006 Janiszewo | 305 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 , 85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zweryfikował:

Krzysztof Pniewski                                                Krzysztof Rzadkowolski

Insp. Nadz. Inwestorskiego                                         Kier. RDW  Włocławek

..............................	    ..............................			    ..............................	..............................

(data)		               (podpis)					(data) 		               (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Włocławek grudzień  2024 r.

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów i budynków

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Przekroje konstrukcyjne

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej na odcinkach: od km 13+200 do km 14+000 (z wyjątkiem odcinków wg zestawienia, na których remont krawędzi jezdni); od km 15+750 do km 19+200 (z wyjątkiem odcinków wg zestawienia, na których występuje remont krawędzi jezdni)

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej – strona prawa obowiązuje na odcinkach: od km 13+200 do km 13+220 (remont krawędzi jezdni); od km 13+335 do km 13+399 (remont krawędzi jezdni); od km 13+434 do km 13+494 (remont krawędzi jezdni); od km 13+900 do km 13+919 (remont krawędzi jezdni); od km 13+957 do km 13+982 (remont krawędzi jezdni); od km 15+910 do km 15+925 (remont krawędzi jezdni); od km 15+945 do km 15+961 (remont krawędzi jezdni); od km 17+980 do km 18+026 (remont krawędzi jezdni); od km 18+180 do km 18+230 (remont krawędzi jezdni)

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej – strona lewa obowiązuje na odcinkach: od km 13+289 do km 13+352 (remont krawędzi jezdni); od km 13+452 do km 13+475 (remont krawędzi jezdni); od km 13+607 do km 13+615 (remont krawędzi jezdni); od km 13+681 do km 13+708 (remont krawędzi jezdni); od km 16+129 do km 16+232 (remont krawędzi jezdni); od km 17+540 do km 17+662 (remont krawędzi jezdni); od km 18+005 do km 18+027 (remont krawędzi jezdni); od km 18+445 do km 18+461 (remont krawędzi jezdni)

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinku od km 14+000 do km 15+750

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinku od km 17+380 do km 17+650 (na odcinku od km 17+388 do km 17+438 remont krawędzi jezdni)

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinku od km 18+990 do km 19+080

  - Przekrój konstrukcyjny na zatokach autobusowych: od km 14+736 do km 14+792 strona lewa; od km 16+700 do km 16+756 strona lewa

  - Przekrój konstrukcyjny na zatokach autobusowych na odcinkach: od km 14+826 do km 14+882 strona prawa; od km 16+831 do km 16+887 strona prawa

  - Przekrój konstrukcyjny zjazd bitumiczny, umocnienie wylotu przepustu

  - Schemat – zjazd zwykły

  - Schemat zjazdu z MMA na pole

  - Schemat ustawienia na ławie betonowej z oporem: krawężnika 15x22x100 cm, krawężnika 15x30x100 cm, krawężnika 20x30x100 cm, opornika 12x25x100 cm, obrzeża 8x30x100 cm

  - Schemat rozmieszczenia płytek naprowadzających ostrzegawczych na peronie przystankowym

  - Konstrukcja peronu przystankowego

- Zestawienie zjazdów

- Zestawienie drzew do wycinki

- Zestawienie oznakowania poziomego

- Zestawienie oznakowania pionowego

- Obliczenia:

  - ilości jednostek miary – frezowanie

  - robót ziemnych

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Zestaw – SST

- Kosztorys ofertowy

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Lokalizacja zadania

  - Cel opracowania

4.  ZAKRES ROBÓT

4.1 Roboty rozbiórkowe

4.2 Nawierzchnia jezdni

4.3 Zjazdy

4.4 Zatoki autobusowe

4.5 Perony przystankowe

4.6 Pobocza

4.7 Reprofilacja rowów

5. Trasa w planie                                                                                                                                   6. Uwagi końcowe

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Odnowa nawierzchni DW Nr 557 odc. Kobrzyniec – Janiszewo od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

- frezowanie istn. nawierzchni jezdni od km 13+200 do km 19+200

- remont konstrukcji jezdni na odc. od km 13+200 do km 19+200

- ułożenie proj. warstw podbudów i nawierzchni jezdni

- remont zjazdów

- ścinka, regulacja i umocnienie istn. poboczy,

- regulacja wysokościowa istn. skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie (reprofilacja) istn. rowów,

- odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowej ani przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie rypińskim na terenie  gminy Rogowo i powiecie lipnowskim na trenie gminy Chrostkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo, od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km.              (klasa G, kategoria ruchu KR 4).

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 6,10 m o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju.

Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy kształtuje się od 0% do 5%, na łukach poprzecznych – jednostronny od 3% do 5%.

Do nieruchomości prowadzą zjazdy zwykłe gruntowe, z nawierzchnią betonową, nawierzchnią z kruszywa i z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Na całym odcinku nawierzchnia jezdni jest spękana, z ubytkami od gł. 5 cm do 7 cm, przełomami, zaniżeniami, koleinami, a po stronie P i L na szer. po około 0,50 m od krawędzi z ubytkami na głębokość średnio 7 – 10 cm i wykruszeniami tejże krawędzi. Rowy przydrożne odparowujące są zamulone, bez spadków podłużnych z nierównymi skarpami i przeciwskarpami. Wzdłuż drogi występują skrzyżowania z drogami poprzecznymi

3. STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowych odcinków DW 557 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15 m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą, 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić 
w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

3.1. Lokalizacja zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 odc. Kobrzyniec – Janiszewo  od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

3.2. Cel opracowania:

Odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni DW Nr 557 odc. Kobrzyniec – Janiszewo od km  13 + 200 do km 19 + 200, dł. 6,000 km

W ramach wykonywania odnowy drogi planuje się wykonanie remontu krawędzi jezdni poprzez rozbiórki nawierzchni i podbudowy, remont poprzez wykonanie warstw  podbudów betonowych i z kruszywa, warstwy podbudowy bitumicznej w miejscach remontu krawędzi jezdni wykonania warstwy wyrównawczej, wbudowania siatki wzmacniającej (szklanej) wstępnie przesączonej asfaltem, wykonania warstwy wiążącej i wykonania warstwy ścieralnej o spadkach na odcinkach prostych – poprzeczny daszkowy - 2%, na łukach poprzecznych – jednostronny 4%.

Umocnienia poboczy materiałem z kruszywa łamanego z domieszką materiału z frezowania w il. 50/50 % na szerokości 1,25 m i 0,25 m z gruntu z ukopu z obsianiem trawą po stronie L i P, remontu zjazdów indywidualnych z przepustami pod zjazdami i ściankami oporowymi, wykonania remontu przepustów na skrzyżowaniu z drogami przyległymi ze ściankami oporowymi, reprofilacji i odmulania na gł. zamulenia do 50%  istniejących rowów, przełożenia wysokościowego zjazdów z kostki brukowej betonowej w miarę potrzeb oraz wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

4.   ZAKRES ROBÓT

4.1 Roboty rozbiórkowe

Zakłada się wykonanie następujących prac rozbiórkowych:

1. – od km 13+200 do km 19+200 wg zestawienia

- frezowanie nawierzchni jezdni

- rozbiórka konstrukcji

- rozebranie podbudowy zatok autobusowych

- korytowanie – roboty ziemne pod remont jezdni, zjazdów i zatok autobusowych

- ścinka poboczy

- reprofilowanie i odmulenie rowu po str. prawej i lewej

2. – na całym odcinku

- remont przepustów pod drogą wojewódzką

- remont przepustów po zjazdami

- remontu przepustów na skrzyżowaniach z drogami przyległymi wg potrzeb

4.2 Nawierzchnia jezdni

Zakłada się wykonanie nawierzchni jezdni według następującej konstrukcji:                                          1. -  od km 13+200 do km 14+000, od km 15+750 do km 19+200 - konstrukcja wzmocnienia jezdni na prostej (z wyjątkiem odcinków wg zestawienia, na których występuje remont krawędzi jezdni)

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                            - gr. 5 cm

- geosiatka z włóknami szklanymi wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                            - gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo – grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55     - gr. 4 cm

2. – od km 13+200 do km 14+000 i od km 15+750 do km 19+200 – remont krawędzi jezdni wg zestawienia i wzmocnienie jezdni:

- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4      - gr. 25 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3            - gr. 20 cm

- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50                    - gr. 10 cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej – AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m²

- geosiatka z włóknami szklanymi wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                            - gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo – grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55     - gr. 4 cm

3. – od km 14+000 do km 15+750  – remont krawędzi jezdni wg zestawienia i wzmocnienie jezdni:

- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4      - gr. 25 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3            - gr. 20 cm

- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50                    - gr. 10 cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej – AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m²

- geosiatka z włóknami szklanymi wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                            - gr. 5 cm

- geosiatka z włóknami szklanymi wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                            - gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo – grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55     - gr. 4 cm

Uwaga: Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym

4.3 Zjazdy i skrzyżowania z drogami przyległymi

Istniejące zjazdy gruntowe, z kruszywa i o nawierzchni betonowej do posesji oraz skrzyżowania z

drogami gruntowymi - przyległymi:

- remont przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami gruntowymi z drogami przyległymi  polegający na rozbiórce starych zniszczonych elementów z wywozem gruzu, ułożeniem nowych rur HDPE o śred. fi 400 mm SN 8,  na podsypce z pospółki gr. 20 cm i zasypaniem rur z umocnieniem

wlotów i wylotów kamieniem polnym na betonie C 12/15 oraz umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm i dł. 1,00 m

- wzmocnienie mieszanką - KŁSM frakcji  C 90/3                                                                                  - gr. - 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni zjazdów z AC 16W 50/70                    - gr. -   4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z AC 11S 50/70                    - gr. -   4 cm

4.4 Istniejące zatoki autobusowe w km: 14+764 str. L, 14+854 str. P podlegają remontowi jak niżej:

- rozebranie oporników i krawężników betonowych z ławą betonową z oporem

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr.  ok. 35 cm

- wykonanie koryta z zagęszczeniem gruntu gł. 7 cm

- ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- ustawienie oporników betonowych 12/25/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- warstwa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 8/10            - gr. - 20 cm

- warstwa poślizgowa z folii

- warstwa ścieralna z fibrobetonu C 30/37 z włóknami polimerowymi w il. 2 kg/m3  - gr. - 22 cm

4.5 Projektuje się budowę czterech peronów przystanków autobusowych o dł. 20,00 m każdy, co daje łączną dł. 80 m. Perony powstaną w miejscu istniejących przystanków  autobusowych i ziemnych peronów km 14+764 str. L, 14+854 str. P, 16+728 str. L, 16+859 str. P

- wykonanie koryta z zagęszczeniem gruntu                                                                - gł. - 28 cm

- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5                                                                         - gr. -15 cm

- ustawienie obrzeży betonowych 8/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- ułożenie kostki brukowej betonowej szarej gr. - 8 cm na podsypce cem. – piaskowej   - gr. - 5 cm

- wbudowanie płytek ostrzegawczych - kierunkowych gr.8 cm na podsypce cem. – piaskowej            - gr. - 5 cm

4.6 Pobocza

Odtworzenie pobocza na szerokości 1,25 m mieszanką 50/50% kruszywa łamanego 0/31,5 
z destruktem z frezowania oraz 0,25 m umocnienie gruntem z ukopu. Łączna szerokość 1,50 m.

4.7 Reprofilacja i oczyszczenie rowów, ścinka poboczy

Oczyszczenie rowów do 50% zamulenia z reprofilacją skarp i dna oraz ścinka poboczy o gr. do 15 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy i obsianiem trawą.

5.   Trasa w planie

Trasa w planie nie ulega zmianie.

6.    UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznakowanie poziome wynikające z organizacji ruchu powinno się charakteryzować dobrą widocznością zarówno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.

Osoby wykonujące roboty w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy pomarańczowej lub żółtej, oraz posiadać elementy odblaskowe.

Usunięcie oznakowania poziomego należy wykonać za pomocą jednej z poniższych metod, przy czym nie zaleca się zamalowania czarną farbą z uwagi na efektywność i trwałość.

- Frezowanie – usuwanie oznakowania za pomocą zdarcia starej warstwy farby. Jest to technika inwazyjna, ponieważ podczas usuwania oznakowania dochodzi do częściowego zdarcia także części warstwy ścieralnej. Charakteryzuje się jednak najniższą cena spośród wszystkich dostępnych technik.

- Śrutowanie – jest to metoda usuwania powłoki malarskiej z nawierzchni przy minimalnej ingerencji w jej strukturę. Polega na wyrzucaniu z dużą siłą śrutu, który uderzając o nawierzchnię rozkrusza stara farbę.

- Usuwanie metodą bezinwazyjną (waterblasting) – oznakowanie usuwane jest strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Metoda ta jest całkowicie bezinwazyjna i charakteryzuje się wysoka wydajnością.

- Zamalowanie czarną farbą– metoda najmniej efektywna, stosowana doraźnie.

Ostateczną metodę usunięcia należy uzgodnić z zarządca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

- oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej gr. 0,3–0,8 mm (mierzone na mokro) w zakresie drogi gminnej i w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych (P-12, P-13, P-7c i P-7d) w zakresie obrębu skrzyżowań z drogą wojewódzką 557 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- na planie oznakowania naniesiono istniejące i projektowane oznakowanie.,

- oznakowanie pionowe wykonać znakami z grupy wielkości: średnie (S), znaki A-7 i B-20,

- powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie,

- oznakowanie pionowe wykonać z folii odblaskowych typu 2,

- oznakowanie pionowe należy wykonać i ustawić zgodnie z wytycznymi podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie zainteresowane strony (właściwego zarządcę drogi, właściwego komendanta policji oraz organ zarządzający ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczęcie prac, ustawienie oznakowania, przerwy w pracach itp.),

- każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności 
z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.

Krzysztof Pniewski                                                                                        Insp. Nadz. Inwestorskiego

Opracował

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

MAPA EWIDENCYJNA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

PLAN ORIENTACYJNY

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

Zestawienie zjazdów DW 557

Zjazdy istniejące wg projektu stałej organizacji ruchu (Rys. 2.1 – 2.36)

| L.p. | Strona | Km wg. Lehmann | Istniejąca nawierzchnia zjazdu | Szerokość zjazdu [m] | Powierzchnia m² | Przepusty istniejące o fi 400 mm w m | Uwagi / Wykonać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 13+206 | Bitum. | 5,00 | 111,70 | 18,00 oczyścić | Droga gminna nr 120501C/Bitum. |
| 2 | L | 13+244 | Grunt. | 6,00 | 37,50 | - | /Bitum. |
| 3 | P | 13+460 | Grunt. | 6,00 | 48,00 | - | /Bitum. |
| 4 | L | 13+500 | Grunt. | 5,50 | 90,90 | - | Gminna /Bitum. |
| 5 | P | 13+542 | Grunt. | 6,00 | 48,00 | - | /Bitum. |
| 6 | L | 13+620 | Grunt. | 5,50 | 50,50 | - | /Bitum. |
| 7 | P | 13+658 | Grunt. | 6,00 | 55,10 | - | Gminna /Bitum. |
| 7a | P | 13+739 | Grunt. | 6,00 | 55,10 | - | /Bitum |
| 8 | L | 13+743 | Grunt. | 6,00 | 53,00 | - | /Bitum. |
| 9 | P | 13+782 | Grunt. | 6,00 | 53,00 | - | Gminna /Bitum. |
| 10 | L | 13+784 | Grunt. | 6,00 | 53,00 | - | /Bitum. |
| 11 | L | 13+943 | Grunt. | 6,00 | 55,60 | 12,00 | /Bitum. |
| 12 | L | 14+028 | Grunt. | 6,00 | 55,60 | 12,00 | /Bitum. |
| 13 | P | 14+048 | Grunt. | 6,00 | 48,00 | - | /Bitum. |
| 14 | L | 14+204 | Grunt. | 6,00 | 54,00 | 12,00 | /Bitum. |
| 15 | P | 14+254 | Grunt. | 6,00 | 48,00 | - | /Bitum. |
| 16 | P | 14+387 | Grunt. | 6,00 | 48,00 | 12,00 | /Bitum. |
| 17 | P | 14+391 | Kost. | 6,00 | 78,80 | 18,00 oczyścić | /Bitum. |
| 18 | P | 14+600 | Grunt. | 6,00 | 38,00 | - | /Bitum. |
| 19 | L | 14+627 | Grunt. | 6,00 | 50,50 | - | /Bitum. |
| 20 | L | 14+691 | Grunt. | 6,00 | 54,50 | - | /Bitum. |
| 21 | P | 14+792 | grunt. | 6,00 | 49,30 | - | /Bitum. |
| 22 | L | 14+800 | Grunt. | 6,00 | 49,30 | - | /Bitum. |
| 23 | L | 14+833 | Grunt. | 6,00 | 60,00 | - | /Bitum. |
| 24 | P | 14+840 | Grunt. | 6,00 | 51,00 | - | /Bitum. |
| 25 | L | 15+019 | Grunt. | 6,00 | 50,60 | - | /Bitum. |
| 26 | P | 15+022 | Grunt. | 6,00 | 22,50 | - | /Bitum. |
| 27 | L | 15+053 | Grunt. | 5,00 | 42,00 | - | /Bitum. |
| 28 | L | 15+369 | Grunt. | 6,00 | 43,00 | - | /Bitum. |
| 29 | L | 15+513 | Grunt. | 6,00 | 50,00 | - | /Bitum. |
| 30 | P | 15+753 do żwir. | Kost. | 8,00 | 60,00 | - | Kost. do regulacji |
| 31 | L | 15+762 | Kruszy. | 6,00 | 89,50 | - | /Bitum. |
| 31a | P | 15+965 | Grunt. | 6,00 | 61,50 | - | /Bitum. |
| 32 | P | 16+224 | Grunt. | 5,00 | 47,00 | - | Park. leś./Bitum. |
| 33 | P | 16+268 | Grunt. | 5,00 | 49,00 | - | Park. leś./Bitum. |
| 34 | L | 16+290 | Grunt. | 6,00 | 42,50 | - | /Bitum. |
| 35 | P | 16+445 | Grunt. | 6,00 | 57,50 | - | /Bitum. |
| 36 | P | 16+542 | Grunt. | 6,00 | 57,50 | - | /Bitum. |
| 37 | L | 16+625 | Grunt. | 6,00 | 50,60 | - | /Bitum. |
| 38 | P | 16+663 do żwir. | Kost. | 9,00 | 129,00 | - | Kost. do regulacji |
| 39 | L | 16+782 | Grunt. | 6,00 | 61,00 | - | /Bitum. |
| 40 | P | 16+900 | Grunt. | 5,00 | 36,60 | 12,00 | /Bitum. |
| 41 | L | 16+955 | Grunt. | 6,00 | 86,70 | - | /Bitum. |
| 42 | L | 16+970 | Grunt. | 5,00 | 52,70 | - | /Bitum. |
| 43 | L | 17+269 | Grunt. | 5,00 | 49,00 | - | /Bitum. |
| 44 | L | 17+436 | Grunt. | 6,00 | 99,00 | - | Droga powiatowa nr 2136C/Bitum. |
| 45 | P | 17+465 | Bitum. | 6,00 | 185,60 | - | Droga powiatowa nr 2136C/Bitum. |
| 46 | L | 17+625 | Grunt. | 6,00 | 75,00 | - | Gminna /Bitum. |
| 47 | L | 17+983 | Grunt. | 6,00 | 52,50 | - | /Bitum. |
| 48 | P | 17+989 | Grunt. | 6,00 | 47,60 | - | /Bitum. |
| 49 | P | 18+061 | Kostka | 5,00 | 53,80 | - | Kostka do regulacji |
| 49a | P | 18+129 | Grunt. | 5,00 | 53,80 | - | /Bitum |
| 50 | P | 18+157 | Kost. | 5,00 | 54,50 | - | Kostka do regulacji |
| 51 | P | 18+176 | Kruszy. | 5,00 | 65,60 | - | /Bitum. |
| 52 | P | 18+309 | Grunt. | 5,00 | 51,00 | - | /Bitum. |
| 53 | L | 18+584 | Grunt. | 6,00 | 98,50 | - | Droga gminna nr 170267C/Bitum. |
| 54 | P | 18+655 | Grunt. | 6,00 | 76,90 | - | Droga gminna nr 170236C/Bitum. |
| 55 | L | 18+667 | Grunt. | 6,00 | 64,30 | - | Droga gminna nr 170236C/Bitum. |
| 56 | P | 18+754 | Grunt. | 6,00 | 34,20 | - | Bitum. |
| 57 | P | 18+891 | Kostka | 6,00 | 92,90 | - | Kostka do regulacji |
| 58 | P | 18+939 | Kostka | 6,00 | 92,90 | - | Kostka do regulacji |
| 59 | L | 18+983 | Grunt. | 6,00 | 56,00 | - | Gminna /Bitum. |
| 60 | P | 19+094 | Grunt. | 6,00 | 39,00 | - | /Bitum |
| 61 | L | 19+094 | Grunt. | 9,00 | 96,00 | - | /Bitum.-podwójny |
| 62 | P | 19+102 | Grunt. | 6,00 | 60,00 | - | Gminna /Bitum |

Ogółem:                                                                                                                                                         - zjazdy i skrzyżowania: gruntowe, betonowe i z kruszywa  = 3 319,30 m2 + 10% =                              Σ = 3 651,23 m2   - przyjęto  – 3 700,00 m2

- zjazdy z kostki brukowej betonowej do regulacji = 561,90 m2 – przyjęto 562,00 m2

- kostka brukowa betonowa - nowa – 56,20  m2  - przyjęto 57,00 m2

- skrzyżowania bitumiczne z drogami przyległymi = 297,30 m2 – przyjęto 300,00 m2

Rury Ø 400 mm pod wyk. przepustów pod zjazdy, skrzyżowania i peronami zatok autobusowych:  - 96,00 m  + 10% = Σ = 105,60 m  - przyjęto – 108,00 m

UWAGA:  Zjazdy na zatokę do ważenia pojazdów jeżeli zajdzie potrzeba należy wyregulować wysokościowo w km 17+187 i 17+291 str. P

Zestawienie drzew do wycinki

| L. p. | Nr | Km | Gatunek | Obwód w cm | Strona | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13+202 | Lipa drobnolistna | 190 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 2 | 2 | 14+744 | Brzoza brodawkowata | 50 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 3 | 3 | 14+747 | Brzoza brodawkowata | 45 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 4 | 4 | 14+752 | Brzoza brodawkowata | 70 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 5 | 5 | 14+760 | Brzoza brodawkowata | 70 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 6 | 6 | 14+771 | Jarząb szwedzki | 195 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 7 | 7 | 14+796 | Jesion wyniosły | 180 | L | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 8 | 8 | 14+864 | Brzoza brodawkowata | 140 | P | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 9 | 9 | 14+865 | Brzoza brodawkowata | 120 | P | Rogowo | Nowy Kobrzyniec | 127 |
| 10 | 10 | 16+698 | Lipa drobnolistna | 200 | L | Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142 |
| 11 | 11 | 16+719 | Lipa drobnolistna | 270 | L | Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142 |
| 12 | 12 | 16+737 | Lipa drobnolistna | 210 | L | Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142 |
| 13 | 13 | 16+749 | Lipa drobnolistna | 260 | L | Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142 |

Zestawienie oznakowania poziomego – DW 557

od km 13+200 do km 19+200 odcinek Kobrzyniec – Janiszewo

| Rodzaj linii | Powierzchnia m2 | 10% rezerwy m2 |
| --- | --- | --- |
| P-1a | 182,88 | 201,17 |
| P-1e | 13,68 | 15,05 |
| P-3a | 30,73 | 33,80 |
| P-3b | 20,05 | 22,06 |
| P-4 | 130,03 | 143,03 |
| P-6 | 36,00 | 39,60 |
| P-7a | 14,88 | 16,37 |
| P-7c | 35,04 | 38,54 |
| P-7d | 1190,90 | 1309,99 |
| P-12 | 9,52 | 10,47 |
| P-13 | 1,22 | 1,34 |
| P-16 | 4,88 | 5,37 |
| P-17 | 9,25 | 10,18 |
| SUMA | 1679,06 | 1846,97 |

Przyjęto 1900,00 m2 oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania pionowego – DW557

zgodnie z załączonymi rys. 2.1. – 2.36. w pdf.

| Znaki | Ilość sztuk | Ilość słupków |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia do 0,30 m2 / Powierzchnia powyżej 0,3 m2 | 64 146 | 204 |
| Słupki hektometrowe | 120 |  |
| Kamienie graniczne z opisem "Pas drogowy" | 120 |  |

Zestawienie remontu krawędzi jezdni DW 557

Konstrukcja w/g przekrojów konstrukcyjnych (Rys. 7.1 – 7.4)

| L.p. | Strona | Od km | Do km | Dł. [m] | Szer. [m] | Powierzchnia w m² po obmiarze | Uwagi /wykonać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km - 13 +200 – 14 + 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P | 13+196 | 13+220 | 24,00 | 2,00 | 48,00 | /z odsadzkami |
| 2 | P | 13+335 | 13+399 | 64,00 | 1,50 | 96,00 | /z odsadzkami |
| 3 | P | 13+434 | 13+494 | 60,00 | 1,50 | 90,00 | /z odsadzkami |
| 4 | P | 13+900 | 13+919 | 19,00 | 1,50 | 28,50 | /z odsadzkami |
| 5 | P | 13+957 | 13+982 | 25,00 | 3,00 | 75,00 | /z odsadzkami |
| 6 | L | 13+681 | 13+708 | 27,00 | 1,50 | 40,50 | /z odsadzkami |
| 7 | L | 13+607 | 13+615 | 8,00 | 1,50 | 12,00 | /z odsadzkami |
| 8 | L | 13+452 | 13+475 | 13,00 | 1,50 | 19,50 | /z odsadzkami |
| 9 | L | 13+289 | 13+352 | 36,00 | 1,500 | 54,00 | /z odsadzkami |
| Km - 15 + 750 – 19 +200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P | 15+910 | 15+925 | 15,00 | 1,50 | 24,50 | /z odsadzkami |
| 11 | P | 15+945 | 15+961 | 16,00 | 1,50 | 24,00 | /z odsadzkami |
| 12 | P | 17+388 | 17+438 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | /z odsadzkami |
| 13 | P | 17+980 | 18+026 | 46,00 | 1,50 | 69,00 | /z odsadzkami |
| 14 | P | 18+180 | 18+230 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | /z odsadzkami |
| 15 | L | 16+129 | 16+232 | 103,00 | 1,50 | 154,50 | /z odsadzkami |
| 16 | L | 17+540 | 17+662 | 122,00 | 1,50 | 183,00 | /z odsadzkami |
| 17 | L | 18+005 | 18+027 | 22,00 | 1,50 | 33,00 | /z odsadzkami |
| 18 | L | 18+445 | 18+461 | 16,00 | 1,50 | 24,00 | /z odsadzkami |
| Km 14 + 000 – 15+ 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | P | 14+000 | 15+750 | 1750,00 | 1,00 | 1750,00 | /z odsadzkami |
| 20 | L | 14+000 | 15+750 | 1750,00 | 1,00 | 1750,00 | /z odsadzkami |

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 14 cm z odwozem

| Lp. | Kilometraż | Długość odcinka [m] | Szerokość jezdni [m] | Szerokość średnia [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | a | - | b | c = a x b |
| 1 | 13+200 | 100,00 | 6,10 | 6,10 | 610,00 |
| 2 | 13+300 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 3 | 13+400 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 610 | 610,00 |
| 4 | 13+500 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 5 | 13+600 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 6 | 13+700 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 7 | 13+800 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 8 | 13+900 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 9 | 14+000 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 10 | 14+100 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 11 | 14+200 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 13 | 14+300 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 14 | 14+400 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 15 | 14+500 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 16 | 14+600 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 17 | 14+700 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 18 | 14+800 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 19 | 14+900 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 20 | 15+000 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 21 | 15+100 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 22 | 15+200 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 23 | 15+300 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 24 | 15+400 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 25 | 15+500 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 26 | 15+600 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 27 | 15+700 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 28 | 15+800 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 29 | 15+900 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 30 | 16+000 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 31 | 16+100 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 32 | 16+200 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 33 | 16+300 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 34 | 16+400 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 35 | 16+500 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 36 | 16+600 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 37 | 16+700 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 38 | 16+800 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 39 | 16+900 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 40 | 17+000 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 41 | 17+100 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 42 | 17+200 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 43 | 17+300 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 44 | 17+400 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 45 | 17+500 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 46 | 17+600 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,100 | 610,00 |
| 47 | 17+700 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 48 | 17+800 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 49 | 17+900 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 50 | 18+000 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 51 | 18+100 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,10 | 610,00 |
| 52 | 18+200 |  |  |  |  |
| 53 | 18+300 | 100 | 6,10 | 6,10 | 610,00 |
| 54 | 18+400 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 55 | 18+500 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 56 | 18+600 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 57 | 18+700 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 58 | 18+800 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 59 | 18+900 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 60 | 19+000 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 61 | 19+100 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  | 100 |  | 6,10 |  |
| 62 | 19+200 |  | 6,10 |  | 610,00 |
|  |  |  |  | 6,10 |  |
| Razem: |  |  |  |  | 37 200,00 |
| + skrzyżowania |  |  |  |  | 300,00 |
| Ogółem |  |  |  |  | 37 500,00 |
| Przyjęto |  |  |  |  | 37 500,00 |

Lp. 3 Wykonanie koryta  z  wywozem urobku

| Lp. | Kilometraż | Pow. m2 z odsadzkami wg zestawienia rem. krawędzi jezdni | Głębokośćm | Obj. m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13+200 ÷ 14+000 + 15+750 ÷19+200, 14+000÷15+750 zatoki autobusowe perony przystankowe | 1454,00 5600,00 288,00 160,00 | 0,33 0,48 0,07 0,28 | 479,82 2688,00 20,16 44,80 |
|  | RAZEM | - | - | 3 232,78 |
|  | O G Ó Ł E M | - | - | 3 232,78 |

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec – Janiszewo               od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

27.12.2024 r.

Opracował:

Krzysztof Pniewski                                                                                                                                                Insp. Nadz. Inwestorskiego