# Załącznik nr 4 do SWZ

# Załącznik nr 4 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat do krioterapii punktowej

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  |  | - Zasilanie 230 V, 50 Hz. | Tak |  |
| 2 |  | - Urządzenie do krioterapii miejscowej parami azotu, | Tak |  |
| 3 |  | - Urządzenie z wyświetlaczem LED, na wózku jezdnym, | Tak |  |
| 4 |  | - Strumień pary azotu u wylotu dyszy osiąga temperaturę roboczą (-160 °C), | Tak |  |
| 5 |  | - Temperatura par azotu wynosi -130 °C (10 cm od wylotu dyszy), | Tak |  |
| 6 |  | - Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (7-stopniowo), | Tak |  |
| 7 |  | - Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: od 6,4 do 12,8 dkg/min (praca ciągła), | Tak |  |
| 8 |  | - Zbiornik o pojemności 30 l ± 2 l, | Tak |  |
| 9 |  | - wagowy pomiar ilości azotu, możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, z wybranym zbiornikiem na azot | Tak |  |
| 10 |  | - Pobór mocy max 500W | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy