OPIS TECHNICZNY

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	2

2.	Podstawa formalna projektu	2

3.	Rys historyczny	2

4.	Opis obiektu	2

5.	Ocena stanu istniejącego	4

5.1	Pylony mostowe	4

5.2	Konstrukcja stalowa	5

5.3	Nawierzchnia kładki.	5

5.4	Liny stalowe	6

6.	Program prac remontowych	6

Pylony mostowe	6

6.1	Konstrukcja stalowa	7

6.2	Nawierzchnia kładki.	7

6.3	Liny stalowe	7

7.	Spis części rysunkowej projektu	8

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny prac remontowych istniejącego mostu wiszącego nad rzeką Rabą w miejscowości Damienice

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24.09.2021 r. most został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

# Podstawa formalna projektu

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Umowa z Zamawiającym

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

- Normy europejskie - Eurokody:

  - PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji

  - PN-EN 1991: Oddziaływania na konstrukcję

  - PN-EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu

  - PN-EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych

# Rys historyczny

Most wiszący został wybudowany w 1957 roku przez mieszkańców Damienic i jest częścią szlaku rowerowego prowadzącego do Puszczy Niepołomickiej.

# Opis obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Damienicach na działkach nr 758/2, 758/3 678, obr. Damienice, 21/7, 686/7 obr. Bochnia gm. Bochnia. Most ma długość 241,5 m i 1,45 m szerokości.

Most wisząca znajduje się nad rzeką Rabą pomiędzy Damienicami a Bochnią. Rozpięta jest pomiędzy dwoma pylonami w postaci ram żelbetowych z przejściami, oraz posiada część opartą na fundamentach żelbetowych i ramach stalowych.

Most – widok

Pylon żelbetowy

# Ocena stanu istniejącego

## Pylony mostowe

Jak wyżej uwidoczniono na fotografiach, pylony postowe wymagają bieżącej konserwasji. W chwili obecnej lokalnie występują rydsy skurczowe.

Podpora mostu.

Podpory w części przyziemia należy oczyścić z roślinności, zalecane jest wykonanie opasek z kostki bądź z betonu o szerokości ok. 0,5 m w celu osłony elementów przed porostami roślinnością.

## Konstrukcja stalowa

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono konieczność konserwacji i odnowienia konstrukcji stalowej, poprzez poprawę skorodowanych spawów, lokalne oczyszczenie konstrukcji wraz z jej pomalowaniem. Niektóre elementy wymagają wymiany. Stopień zużycia konstrukcji oraz ewentualną ich wymianę należy oszacować w trakcie całkowitego odsłonięcia konstrukcji w czasie wymiany poszycia kładki.

## Nawierzchnia kładki.

Aktualną nawierzchnię kładki stanowią dyle drewniane grubości 50 mm, których czas użytkowania dobiega końca, lokalnie stwierdzono korozję biologiczną i zasadnym jest ich wymiana na nowy materiał.

## Liny stalowe

W trakcie kontroli stwierdzono brak smaru na linach podtrzymujących kładkę pieszą i celowym jest ich zabezpieczenie przed korozją.

# Program prac remontowych

Podstawowym celem prac budowlanych jest:

      - Wizualne przywrócenia stanu pierwotnego obiektu

## Pylony mostowe

Dla pylonów mostowych projektowane jest:

      - Oczyszczenie z zarośli i odsłonięcie partii przyziemia

      - Wstępne oczyszczenie całości z przyschniętej ziemi i treści organicznych

      - Oczyszczenie całości powierzchni pylonów metodą mikropiaskowania wraz z detalami zdobniczymi na szczytach pylonów

      - Nasączenie dolnych partii pylonów preparatem do usuwania mchów i zielenic

      - Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej na podziemnej części pylonu

      - Umycie całości pylonów myjką ciśnieniową

      - Uzupełnienie ubytków betonu masą do reparacji betonu dostosowując rodzaj masy do wielkości ubytków

      - Pogłębienie liternictwa na inskrypcji

      - Scalenie kolorystyczne całości z podkreśleniem liternictwa

      - Wykonanie zabiegu hydrofobizacji powierzchni

      - Omalowanie pylonów farbami przeznaczonymi do zewnętrznych powierzchni betonowych

      - Zabezpieczenie powierzchni pylonów preparatem anty-grafiti.

      - Wykonanie opaski betonowej o szerokości 0,5m wokół podstaw podpór.

## Konstrukcja stalowa

Dla konstrukcji stalowej projektowane jest:

      - Oczyszczenie całego ustroju nośnego do stopnia czystości Sa 2 ½, Chropowatość Ry5 = 30-50

      - System malowania powierzchni powinien wymogi trwałości M (okres od 7 do 15 lat)

      - System powinien zostać dobrany do kategorii środowiska C3 wg PN-EN ISO 12-944-2

      - Grubości poszczególnych powłok uzależnione są od wybranych systemów spełniających wymogi jak wyżej (C3-M), jednak nie mniej niż 160 mikro-m.

      - Ewentualne elementy lokalnie całkowicie skorodowane należy wymienić na nowe. Inspektor Nadzoru z Projektantem określi konieczność ewentualnej wymiany.

## Nawierzchnia kładki.

Wymianę nawierzchni kładki projektuję się poprzez:

      - Demontaż istniejących dyli drewnianych wraz z ich utylizacją.

      - Montaż nowych desek pomostowych pełnych z stalowym wzmocnieniem o wymiarze 40x197mm

      - Montaż blokad z kątowników

## Liny stalowe

Istniejące liny należy zakonserwować poprzez:

      - Oczyszczenie liny z brudu, nalotów i innych zanieczyszczeń szczotką drucianą

      - Dobór smaru. Wykonawca powinien zweryfikować smar wykonując próbę u wybranego producenta dotyczącą zgodności nowego smaru z istniejącym.

      - Wykonanie smarowania lin, Smar rozprowadzić równomiernie  unikając nadmiernego nakładania

# Spis części rysunkowej projektu

2413.4.-PT-K-1_01_00 – Most wiszący Damienice