| Faza projektu: | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie – etap I |
| Lokalizacja: | Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana Goślina, miejscowość Murowana Goślina |
| Inwestor: | Gmina Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina |
| Jednostka projektowa: | Projekty drogowe Marcin Kaczmarek Ul. Piłsudskiego 13/14 62-028 Koziegłowy |

| Branża | Drogi |
| --- | --- |
| Miejsce i data opracowania | Poznań, 09.2023 r. |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe |
| Numer tematu | 20002 |

| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Kaczmarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr upr. KUP/0161/PBD/16 |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Adrianna Kita inż. Małgorzata Jagodzińska |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Część I – Załączniki	5

1.	Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantów	5

2.	Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 08.09.2021 r. (przed zmianą zakresu opracowania)	8

3.	Opinia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (przed zmianą zakresu opracowania)	9

4.	Opinia Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (przed zmianą zakresu opracowania)	10

5.	Zatwierdzenie Starostwa Poznańskiego (przed zmianą zakresu opracowania)	11

6.	Opinia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (po zmianie zakresu opracowania)	12

7.	Opinia Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (po zmianie zakresu opracowania)	13

8.	Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (po zmianie zakresu opracowania)	14

9.	Zatwierdzenie Starosty Poznańskiego (po zmianie zakresu opracowania)	15

Część II – Opis techniczny	17

1.	Podstawa opracowania	17

2.	Materiały wyjściowe	17

3.	Cel i zakres opracowania	17

4.	Opis stanu istniejącego	17

5.	Opis projektowanych rozwiązań	18

6.	Uwagi końcowe	21

Część III – Spis rysunków	23

Część I – Załączniki

## Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantów

## Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 08.09.2021 r. (przed zmianą zakresu opracowania)

## Opinia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (przed zmianą zakresu opracowania)

## Opinia Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (przed zmianą zakresu opracowania)

## Zatwierdzenie Starostwa Poznańskiego (przed zmianą zakresu opracowania)

## Opinia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (po zmianie zakresu opracowania)

## Opinia Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (po zmianie zakresu opracowania)

## Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (po zmianie zakresu opracowania)

## Zatwierdzenie Starosty Poznańskiego (po zmianie zakresu opracowania)

Część II – Opis techniczny

## Podstawa opracowania

Opracowanie zostało sporządzone przez firmę Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w Koziegłowach, przy ulicy Piłsudskiego 13/14, na zlecenie inwestora przedsięwzięcia tj. Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

## Materiały wyjściowe

- Mapa do celów projektowych;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające;

- Uzgodnienia z Zamawiającym;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne; i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

- Szczegółowe warunku techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 220.;

- Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I – Kraków 2001;

- Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu ulicy Starczanowskiej o nawierzchni utwardzonej w Murowanej Goślinie.

## Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni z płyt betonowych, charakteryzującą się nierównościami podłużnymi i poprzecznymi. Budowa ulicy Starczanowskiej realizowana jest od skrzyżowania z ulicą Mściszewską do drogi prowadzącej do Miejskiego Ośrodka Kultury. Wzdłuż istniejącego układu drogowego ulicy Starczanowskiej i Mściszewskiej występuje zabudowa mieszkaniowa.

Na opisywanym odcinku występuje oznakowanie pionowe A-7 „Ustąp pierwszeństwa”, A-17 „Dzieci”, B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t”, B-33 „Ograniczenie prędkości”, B-36 „Zakaz zatrzymywania się”, C-13/16 „Droga dla pieszych i rowerów”, D-1 „Droga z pierwszeństwem”, D-3 „Droga jednokierunkowa”, D-4a „Droga bez przejazdu”, D-6 „Przejście dla pieszych”, D-15 „Przystanek autobusowy”, D-18 „Parking”, T-0 „Uwaga! Zamknięty most nad rzeką Trojanką. Dojazd do ul. Podgórnej przez ul. Kochanowskiego”, T-0 „Nie dotyczy dojazdu do posesji”, T-6 „”, drogowskazy „Hala Widowiskowo-Sportowa”, „Szkoła Podstawowa nr 1”, „Ośrodek Kultury” oraz drogowskazy z nazwami ulic „Mściszewska”, „Starczanowska” i „Spokojna”. Występuje też ogrodzenie segmentowe U-12a oraz słupki blokujące U-12c.

Na opisywanym odcinku występuje oznakowanie poziome P-10, P-11 oraz P-14.

## Opis projektowanych rozwiązań

Zaprojektowano następujące oznakowanie usytuowane zgodnie z planem sytuacyjnym:

| Zestawienie zbiorcze znaków pionowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj znaku | Nazwa znaku | Ilość | Grupa znaków | Typ folii |
| NOWOPROJEKTOWANE |  |  |  |  |
| A-7 | „Ustąp pierwszeństwa” | 3 | Średnie | 2 |
| A-16 | „Przejście dla pieszych” | 4 | Średnie | 1 |
| A-22 | „Niebezpieczny zjazd” | 2 | Małe | 1 |
| A-23 | „Stromy podjazd” | 2 | Małe | 1 |
| A-24 | „Rowerzyści” | 2 | Średnie | 1 |
| B-1 | „Zakaz ruchu w obu kierunkach” | 1 | Małe | 1 |
| B-2 | „Zakaz wjazdu” | 1 | Małe | 2 |
| B-36 | „Zakaz zatrzymywania się” | 1 | Małe | 1 |
| C-13 | „Droga dla rowerów” | 4 | Małe | 1 |
| C-13a | „Koniec drogi dla rowerów” | 2 | Małe | 1 |
| C-13/16 | „Droga dla pieszych i rowerów” | 5 | Małe | 1 |
| C-13a/16a | „Koniec drogi dla pieszych i rowerów” | 1 | Małe | 1 |
| C-16/13 | „Droga dla pieszych i rowerów” | 3 | Małe | 1 |
| D-1 | „Droga z pierwszeństwem” | 3 | Średnie | 1 |
| D-2 | „Koniec drogi z pierwszeństwem” | 1 | Małe | 1 |
| D-3 | „Droga jednokierunkowa” | 1 | Małe | 1 |
| D-6b | „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” | 4 | Małe | 2 |
| D-6b na żółtym tle | „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” na żółtym tle | 5 | Średnie | 2 |
| D-15 | „Przystanek autobusowy” | 1 | Małe | 1 |
| D-46 | „Droga wewnętrzna” | 1 | Małe | 1 |
| D-47 | „Koniec drogi wewnętrznej” | 1 | Małe | 1 |
| F-5 |  | 1 | - | 1 |
| F-6 | „Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skarzyżowaniem” | 2 | - | 1 |
| T-0 | „Nie dotyczy autobusów” | 1 | - | 1 |
| T-6b | Tabliczka przedstawiająca schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu | 2 | - | 1 |
| T-9 | Tabliczka wskazująca rzeczywistą wartość spadku (10%) | 2 | - | 1 |
| T-9 | Tabliczka wskazująca rzeczywistą wartość spadku (11%) | 2 | - | 1 |
| T-26 | Tabliczka | 1 | - | - |
| U-12a | Ogrodzenie segmentowe 150 cm | 198 | - | - |
| U-12c | Słupek blokujący | 3 | - | - |
| PRZESTAWIANE |  |  |  |  |
| B-18 | Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t | 1 | - | - |
| B-33 | Ograniczenie prędkości (30) | 1 | - | - |
| D-1 | „Droga z pierwszeństwem” | 1 | - | - |
| T-6b | Tabliczka przedstawiająca schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu | 1 | - | - |
| LIKWIDOWANE |  |  |  |  |
| D-6 | „Przejście dla pieszych” | 2 | - | - |
| T-0 | „Nie dotyczy dojazdu do posesji” | 1 | - | - |

| Zestawienie zbiorcze ilości nowoprojektowanych znaków poziomych |  |
| --- | --- |
| Rodzaj znaku | Ilość |
| P-3b | 6,3 m2 |
| P-7a | 3,9 m2 |
| P-10 | 54,0 m2 |
| P-11 | 28,0 m2 |
| P-13 | 3,2 m2 |
| P-14 | 6,3 m2 |
| P-23 | 36 szt. |
| P-26 | 34 szt. |
| czerwone malowanie przejazdów rowerowych | 60,3 m2 |

Łączna ilość tablic projektowanych znaków wynosi 57 sztuk.

Łączna ilość projektowanych słupków wynosi 30 sztuk. Ilość projektowanych wysięgników wynosi 10 sztuk.

Wszystkie znaki poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Przed przejściami dla pieszych przewidziano wykonanie nawierzchni strukturalnej dedykowanej dla osób z dysfunkcją zmysłu wzroku.

Projektuje się przesunięcie istniejącego drogowskazu „ul. Spokojna”, barier energochłonnych i ogrodzenia.

Przewiduje się wymianę dwóch znaków D-6 na D-6b, likwidację oznakowania P-14 oraz T-0 „Nie dotyczy dojazdu do posesji” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dokładne położenie wszystkich projektowanych znaków i słupków przedstawiono na rysunku projektu stałej organizacji ruchu w części rysunkowej opracowania.

Lokalizacja i sposób umieszczania znaków

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu należy umieszczać  zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Lokalizację sytuacyjną projektowanych znaków  przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Sposób umieszczania znaków

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj.  słupkach, ramach,  wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z  wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków przez wykorzystywanie  słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny.

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,

- 10 m na pozostałych drogach.

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi  jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku.

Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony:

a)

- na drogach z poboczami gruntowymi,

- na poboczu w odległości nie mniejszej niż  0,50 m od krawędzi jezdni,

b)

- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju),

- w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w  odległości nie większej niż 5 m od krawędzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości min. 0,50 - 2,00 m od krawędzi pobocza.

## Uwagi końcowe

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Zabrania się stosowania materiałów nieposiadających odpowiednich aprobat technicznych i atestów.

PROJEKTANT:		mgr inż. Marcin Kaczmarek

nr upr. KUP/0161/PBD/16

OPRACOWUJĄCY: 	mgr inż. Adrianna Kita

inż. Małgorzata Jagodzińska

Część III – Spis rysunków

Rys. nr 1) Plan orientacyjny			PO_00	skala 1:10 000

Rys. nr 2) Projekt stałej organizacji ruchu	PZT_01 	skala 1:500

Rys. nr 3) Projekt stałej organizacji ruchu	PZT_02	skala 1:500