Załącznik nr ……

TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

REMONT  WOJSKOWEGO, METALOWEGO SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

wyszczególnionego w Załączniku Nr 1.

Miejsce odbioru - magazyny Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (BAZY) rejonu działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury – Poznań wyszczególnione w załączniku Nr 1.

- Zakres remontu wojskowego, metalowego sprzętu kwaterunkowego obejmuje:

1. Łóżko koszarowe – uniwersalne WP 2-27

# demontaż łóżek, rozmontowanie poszczególnych uszkodzonych elementów, wycięcie starych siatek;

- naprawa i wymiana uszkodzonych elementów łóżka (rama, szczyt, tył) poprzez prostowanie, spawanie, nitowanie;

- zabezpieczenie niklowanych elementów na nogach łóżek (uzupełnienie);

- usunięcie starej farby metodą strumieniowo – ścierną do I klasy czystości;

- malowanie metodą proszkową w kolorze jasno szarym (wg palety barw RAL 7035); lub równorzędnym;

- montaż nowej siatki i oznakowanie łóżka (WP2-27);

Elementy siatki: (B)

a. Sprężyna – wykonana z drutu stalowego sprężynowego klasy B o średnicy 3 mm według normy DIN 17223 (PN 71/M 80057) ocynkowanego;

Sprężyna powinna posiadać 27 zwojów. Łączna długość sprężyny 116 mm;

Zaczepy sprężyny powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. Końce zaczepów powinny być zawinięte do wewnątrz sprężyny;

b. Haczyk duży (V) i haczyk średni – wykonany z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 3 mm (St 3 według PN 67/M – 80026), kształt i wymiary jak na rysunku (B);

c. Podkładka okrągła – stalowa Ø10 według PN – 59/M – 82007 ocynkowana, wymiary podkładki podane na rysunku (B)

Skład kompletu:

- Podkładka szt. 70;

- Haczyk duży V szt. 126;

- Sprężyna szt. 18;

- Haczyk (średni) L=48 mm szt. 14;

- Haczyk (średni) L=60 mm szt. 54;

# przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego.

2. Taboret koszarowy na m.p. WP 2-30

1) demontaż taboretu (siedziska);

2) naprawa uszkodzonych elementów metalowych (konstrukcja nośna)  poprzez prostowanie, spawanie, nitowanie;

3) wymiana uszkodzonych bądź zużytych elementów drewnianych taboretu nie nadających się do remontu, uzupełnianie brakujących elementów drewnianych;

4) usunięcie starej farby metodą strumieniowo – ścierną do I klasy czystości;

5) malowanie metodą proszkową w kolorze jasno szarym (wg palety barw RAL 7035); lub równorzędnym;

6) montaż taboretu i oznakowanie (WP2-30);

7) przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego

3. Piecyk żeliwny na paliwo stałe WP5-13

  - ew. naprawa  zamocowanie drzwiczek,

  - usunięcie starej warstwy konserwacji,

  - konserwacja piecyka za pomocą oleju,

  - wymiana rur dymowych (3 szt./piecyk) i kolanek (2 szt./piecyk )

  - ułożenie na palecie po 8 szt. Wraz z kpl.rur i zabezpieczenie taśmami pcv min. 6 szt.

  - owinięcie folią stretch – 3 x.

4. Łóżko polowe składane – uniwersalne WP5-2

1)	demontaż łóżek, rozmontowanie poszczególnych uszkodzonych elementów,

2)	naprawa i wymiana uszkodzonych elementów łóżka (rama, sprężyny) poprzez

prostowanie, spawanie, nitowanie, wymianę;

3)	malowanie metodą proszkową w kolorze wg palety barw RAL- 6003); 
     lub równorzędnym;

4)	montaż nowego leżyska + materaca (jednoczęściowy wymienny wkład) i oznakowanie

łóżka (WP5-2)

5)  przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego.

5. Taboret polowy WP5-7

1)	demontaż brezentu  taboretów, rozmontowanie poszczególnych uszkodzonych elementów,

2)	naprawa i wymiana uszkodzonych elementów taboretu (rama) poprzez

prostowanie, spawanie, nitowanie, wymianę;

3)	malowanie metodą proszkową w kolorze wg palety barw RAL- 6003); 
     lub równorzędnym;

4)	montaż nowego brezentu  i oznakowanie

taboretu  (WP5-7)

5)  przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego

6. Szafka przyłóżkowa żołnierska - metalowa WP 2-24

- demontaż szafki (blatu, szuflady, drzwiczek);

- naprawa uszkodzonych elementów szafki (blatu, szuflady, drzwiczek, korpusu)  poprzez prostowanie, spawanie, nitowanie;

- wymiana uszkodzonych bądź zużytych elementów szafki nie nadających się do remontu, uzupełnianie brakujących elementów metalowych;

- usunięcie starej farby metodą strumieniowo – ścierną do I klasy czystości;

- malowanie metodą proszkową w kolorze jasno szarym (wg palety barw RAL 7035); lub równorzędnym;

- montaż szafki i oznakowanie (WP2-24);

- przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego.

- Wymogi ogólne:

- Malowanie: lakierem piecowym lub metodą proszkową w kolorach zawartych do poszczególnych opisów;

- Powierzchnie elementów zewnętrznych oraz wszystkie, z którymi styka się użytkownik powinny być gładkie, a krawędzie załamane i zaokrąglone;

- Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych;

- Stykające się z podłogą powierzchnie mebli powinny być wykonane i zabezpieczone tak – aby nie uszkadzały i nie brudziły podłogi (posadzki) oraz umożliwiały przesuwanie;

- Połączenia śrubowe, nitowe i klamrowe nie powinny się rozłączać a także nie mogą powodować rozrywania lub rozwarstwiania materiału w czasie użytkowania mebla;

- W miejscach spawanych niedopuszczalne są przepalenia, nierówności, pozostałości żużla i odpryski a w miejscach dostępnych dla użytkownika powinny być gładko oszlifowane;

- Miejsca zgrzewane powinny być czyste, bez rdzy, zgorzeliny, tłustych plam i powinny ściśle przylegać do siebie;

- Sprzęt kwaterunkowy należy znakować dużymi literami WP i cyfrą oznaczającą katalog po myślniku cyfry oznaczające kolejny numer katalogu, po kolejnym myślniku rok naprawy (np. łóżko koszarowe – uniwersalne będzie miało oznaczenie WP 2 – 27 – 2025);

- Sprzęt kwaterunkowy metalowy należy oznakować numeratorem lub w postaci tabliczki znamionowej – w taki sposób, aby oznakowany przedmiot nie został uszkodzony i zeszpecony;

- Oznakowania należy umieszczać w następujących miejscach:

- szafka przyłóżkowa żołnierska-metalowa – na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie;

- łóżka koszarowe stalowe, wkłady siatkowe – z prawej strony ramy.

- taborety od spodu na siedzisku., wieszaki w górnej części.

Wzór znakowania przedmiotu zamówienia

# WP2-27-25

Koszarowy sprzęt kwaterunkowy będący przedmiotem zamówienia Wykonawca odbierze do remontu ze wskazanych przez Zamawiającego magazynów WOG (BAZ) zał. nr 1  oraz dostarczy po remoncie do wskazanych miejsc na swój koszt wraz z załadunkiem i rozładunkiem.