Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bydgoski | Koronowo | Więzowno | 7/1 |
| 2 | bydgoski | Koronowo | Koronowo | 122/3 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340,

dł. 2,590 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz dróg, skrzyżowań i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

- Karty otworu geotechnicznego

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340,

dł. 2,590 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy, skrzyżowania

  - Perony

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, skrzyżowań i remontem 2 peronów i 4 przepustów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,

- remont 2 peronów,

- remont 4 przepustów,

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących elastycznych (uchylnych),

- remont głęboki poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie bydgoskim, na terenie gmin Koronowo, w ciągu drogi wojewódzkiej  DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km. Kategoria ruchu - jezdnia KR3, skrzyżowania, zjazdy, drogi, 2 perony autobusowe i 4 przepusty.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,00m. Z biegiem lat krawędzie jezdni uległy wykruszeniu – degradacji co sprawiło, że obecnie jezdnia ma 5,20 ÷ 5,40m szerokości – na łukach 5,80m. W ramach zadania przewidziany jest obustronny remont krawędzi jezdni w celu przywrócenia szerokości 6,0m, a na łukach do 6,50m. Istniejący pas o szerokości od 2,60m do 2,70m rozebrać do szerokości 2,50m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania), 2 perony. Pod drogą znajdują się 4 przepusty które są zasypane i uszkodzone. Pobocza drogi są w większości zawyżone i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 40% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 10 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW243 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia

a)  DW243:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego głębokiego poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi:

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 gr. 7 cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22cm,

w-wa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm,

rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem śr. gr. 69cm i transportem urobku na odległość do 4km, samoch. samowyładowczymi,

frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. 8 cm i szerokości około 50cm z wywozem destruktu na plac składowy Wykonawcy (destrukt jest własnością Zamawiającego).

c) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

d)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.3. 	Drogi bitumiczne (włączenie do drogi wojewódzkiej - skrzyżowania):

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

istniejące podłoże

3.3.4.  Drogi publiczne:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 40/60 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

- na łukach wewnętrznych należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz na pozostałych opornik o wymiarach 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura HDPE.

3.6	Perony

W ramach zadania należy odnowić nawierzchnię 2 peronów autobusowych poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi. Perony o następujących parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;

- szerokość peronu przy jezdni – 2,00 m;

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie z betonu C12/15, z pozostałych stron obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

- peron odsunięty od krawędzi jezdni 0,50m

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 6 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm HDPE. Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić ściankami czołowymi, które należy wykonać z kamienia polnego zatopionymi w betonie cementowym C12/15.

Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 4 przepustów, zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu,  oraz wykonanie na wszystkich przepustach ścianek czołowych (prefabrykaty) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza.

3.9	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

3.10	Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m, należy także wykonać karczowanie karpin z zasypaniem ziemią i zagęszczeniem.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

-	podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Wykaz dróg, zjazdów, skrzyżowań i peronów

| Lp. | Kilometraż | Strona | Droga/zjazd | Nawierzchnia istn. | Nawierzchnia projektowana | Długość przepustu do remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23+750 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 2 | 23+780 | L | zjazd zwykły | kostka | kostka - nowa | przepust 14mb |
| 3 | 23+887 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 14mb |
| 4 | 23+934 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 5 | 24+015 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 6 | 24+337 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 7 | 24+474 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 8 | 24+474 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 14mb |
| 9 | 24+676 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 10 | 24+740 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 11 | 24+749 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | - |
| 12 | 24+934 | P | peron | gruntowa | kostka - nowa | - |
| 13 | 24+949 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | - |
| 14 | 24+970 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | - |
| 15 | 25+012 | P | droga | bitumiczna | bitumiczna | - |
| 16 | 25+012 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 17 | 25+046 | L | peron | gruntowa | kostka - nowa | - |
| 18 | 25+555 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 14mb |
| 19 | 25+560 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 14mb |
| 20 | 25+668 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 21 | 25+762 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | - |
| 22 | 25+820 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | - |
| 23 | 25+835 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | - |
| 24 | 25+838 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 14mb |
| 25 | 25+915 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 26 | 25+955 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 27 | 25+995 | P | zjazd zwykły | trylinka | bitumiczna | - |
| 28 | 26+050 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 29 | 26+092 | P | zjazd zwykły | kostka | bitumiczna | przepust 10mb |
| 30 | 26+105 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |
| 31 | 26+202 | L | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | Przepust 14mb |
| 32 | 26+210 | P | zjazd zwykły | gruntowa | bitumiczna | przepust 10mb |

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340,

dł. 2,590 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 243 na odc. Więzowno – Koronowo, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340,

dł. 2,590 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

....03.2024 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW 243 odc. Więzowno – Koronowo od km  23+750 do km 26+340,

dł. 2,590 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm i do 8cm z odwozem

- DW243:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja |  | szerokość jezdni istniejącej | spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. |  | 23+750 |  | 5,3 | -4,00 | -7,20 | daszek | 262,5 |
| 2. |  | 23+800 |  | 5,2 | -2,60 | -3,20 | daszek | 260 |
| 3. |  | 23+850 |  | 5,2 | -1,80 | -4,80 | daszek | 262,5 |
| 4. |  | 23+900 |  | 5,3 | -3,20 | -5,30 | daszek | 262,5 |
| 5. |  | 23+950 |  | 5,2 | -4,90 | -5,10 | daszek | 260 |
| 6. |  | 24+000 |  | 5,2 | -3,20 | -3,90 | daszek | 265 |
| 7. |  | 24+050 |  | 5,4 | -3,80 | -1,80 | daszek | 265 |
| 8. |  | 24+100 |  | 5,2 | -1,50 | -5,60 | daszek | 260 |
| 9. |  | 24+150 |  | 5,2 | -3,90 | -7,30 | daszek | 262,5 |
| 10. |  | 24+200 |  | 5,3 | -2,90 | -2,90 | daszek | 265 |
| 11. |  | 24+250 |  | 5,3 | -4,00 | -2,00 | daszek | 265 |
| 12. |  | 24+300 |  | 5,3 | -4,40 | -3,10 | daszek | 265 |
| 13. |  | 24+350 |  | 5,3 | -2,00 | -3,00 | daszek | 267,5 |
| 14. |  | 24+400 |  | 5,4 | -3,70 | -2,40 | daszek | 270 |
| 15. |  | 24+450 |  | 5,4 | -3,40 | -2,40 | daszek | 270 |
| 16. |  | 24+500 |  | 5,4 | -5,20 | -4,50 | daszek | 270 |
| 17. |  | 24+550 |  | 5,4 | -3,20 | -6,50 | daszek | 270 |
| 18. |  | 24+600 |  | 5,4 | -2,10 | -4,50 | daszek | 270 |
| 19. |  | 24+650 |  | 5,4 | -3,50 | -6,70 | daszek | 267,5 |
| 20. |  | 24+700 |  | 5,3 | -4,10 | -3,00 | daszek | 267,5 |
| 21. |  | 24+750 |  | 5,4 | -3,20 | -2,90 | daszek | 270 |
| 22. |  | 24+800 |  | 5,4 | -2,80 | -4,80 | daszek | 270 |
| 23. |  | 24+850 |  | 5,4 | -0,10 | -4,00 | daszek | 272,5 |
| 24. |  | 24+900 |  | 5,5 | -3,70 | -3,20 | daszek | 270 |
| 25. |  | 24+950 |  | 5,3 | -1,80 | -1,40 | daszek | 265 |
| 26. |  | 25+000 |  | 5,3 | -2,10 | -6,30 | daszek | 267,5 |
| 27. |  | 25+050 |  | 5,4 | -7,40 | -2,80 | daszek | 267,5 |
| 28. |  | 25+100 |  | 5,3 | -3,70 | -2,50 | daszek | 265 |
| 29. |  | 25+150 |  | 5,3 | -4,40 | -3,10 | daszek | 267,5 |
| 30. |  | 25+200 |  | 5,4 | -2,20 | -4,40 | daszek | 270 |
| 31. |  | 25+250 |  | 5,4 | -2,00 | -4,30 | daszek | 270 |
| 32. |  | 25+300 |  | 5,4 | -4,00 | -3,50 | daszek | 265 |
| 33. |  | 25+350 |  | 5,2 | -2,40 | -1,60 | daszek | 262,5 |
| 34. |  | 25+400 |  | 5,3 | -3,30 | -3,00 | daszek | 270 |
| 35. |  | 25+450 |  | 5,5 | -3,40 | -3,30 | daszek | 272,5 |
| 36. |  | 25+500 |  | 5,4 | -1,20 | -1,80 | daszek | 267,5 |
| 37. |  | 25+550 |  | 5,3 | -4,20 | -1,90 | daszek | 267,5 |
| 38. |  | 25+600 |  | 5,4 | -3,80 | -4,70 | daszek | 270 |
| 39. |  | 25+650 |  | 5,4 | -2,60 | -3,90 | daszek | 270 |
| 40 |  | 25+700 |  | 5,4 | -3,20 | -2,80 | daszek | 270 |
| 41 |  | 25+750 |  | 5,4 | -5,50 | -1,70 | daszek | 267,5 |
| 42 |  | 25+800 |  | 5,3 | -1,50 | -1,20 | daszek | 267,5 |
| 43 |  | 25+850 |  | 5,4 | -1,40 | -2,00 | daszek | 280 |
| 44 |  | 25+900 |  | 5,8 | -1,80 | -2,90 | daszek | 280 |
| 45 |  | 25+950 |  | 5,4 | -2,50 | -2,60 | daszek | 270 |
| 46 |  | 26+000 |  | 5,4 | -3,70 | -4,60 | daszek | 275 |
| 47 |  | 26+050 |  | 5,6 | -0,20 | -5,20 | daszek | 282,5 |
| 48 | PŁK | 26+100 |  | 5,7 | 3,40 | -4,70 | jednostronny | 143,75 |
| 49 |  | 26+125 |  | 5,8 | 3,30 | -3,20 | jednostronny | 145 |
| 50 | ŚŁK | 26+150 |  | 5,8 | 3,10 | -3,20 | jednostronny | 143,75 |
| 51 |  | 26+175 |  | 5,7 | 2,90 | -3,30 | jednostronny | 138,75 |
| 52 | KŁK | 26+200 |  | 5,4 | 2,20 | -3,50 | jednostronny | 267,5 |
| 53 |  | 26+250 |  | 5,3 | -1,20 | -3,00 | daszek | 265 |
| 54 |  | 26+300 |  | 5,3 | -1,30 | -3,30 | daszek | 212 |
| 55 |  | 26+340 |  | 5,3 | -2,10 | -3,50 | daszek |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13915,75 |

Lp. 3 Zestawienie dróg, zjazdów, skrzyżowań i peronów:

| Lp. | Kilometraż | Strona | Działka | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/drogi | Przepusty pod zjazdami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m | m2 |  |
| 1 | 23+750 | P | 19/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 2 | 23+780 | L | 18/1 | kostka | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 3 | 23+887 | L | 18/4 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 4 | 23+934 | L | 18/5 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 5 | 24+015 | P | 19/4 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 6 | 24+337 | P | 19/4 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 7 | 24+474 | P | 6/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 8 | 24+474 | L | 8 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 9 | 24+676 | P | 6/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 10 | 24+740 | P | 6/1 | bitumiczna | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 11 | 24+749 | L | 5 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | - |
| 12 | 24+934 | P | - | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | - |
| 13 | 24+949 | P | 3/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 14 | 24+970 | P | 3/4 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 15 | 25+012 | P | 2 | bitumiczna | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | - |
| 16 | 25+012 | L | 4/5 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 17 | 25+046 | L | - | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | - |
| 18 | 25+555 | L | 62 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 19 | 25+560 | P | 122/3 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 20 | 25+668 | P | 125/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 21 | 25+762 | P | 125/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 22 | 25+820 | P | 125/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 23 | 25+835 | P | 126/32 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 24 | 25+838 | L | 91/2 i 98 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 25 | 25+915 | P | 127/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 26 | 25+955 | P | 127/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 27 | 25+995 | P | 128 | trylinka | (14,0+8,0) x 5,00 2 | 55,00 | - |
| 28 | 26+050 | L | 99 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 29 | 26+092 | P | 129 | kostka | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 30 | 26+105 | P | 131/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 10mb |
| 31 | 26+202 | L | 100 i 103/4 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14mb |
| 32 | 26+210 | P | 132 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1a | 1580,00 mb x 0,04 m2/mb | 63,20 m2 |
| P – 1e | 61,00 mb x 0,12 m2/mb | 7,32 m2 |
| P – 3a | 192,00 mb x 0,20 m2/mb | 38,40 m2 |
| P – 4 | 362,00 mb x 0,24 m2/mb | 86,88 m2 |
| P – 6 | 350,00 mb x 0,08 m2/mb | 28,00 m2 |
| P – 7a | 7,00 mb x 0,12 m2/mb | 0,84 m2 |
| P – 7c | 280,00 mb x 0,06 m2/mb | 16,80 m2 |
| P – 7d | 4900,00 mb x 0,12 m2/mb | 588,00 m2 |
| P – 12 | 6,00 x 0,50 m2 | 3,00 m2 |
| P – 17 | 2 szt. x 3,42 m2 | 4,84 m2 |
| Razem |  | 837,28 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-1 | średni | 3 |
| A-2 | średni | 3 |
| A-4 | średni | 1 |
| A-6c | średni | 1 |
| A-6b | średni | 1 |
| A-7 | średni | 2 |
| A-16 | średni | 1 |
| B-20 | średni | 1 |
| B-25 | średni | 5 |
| B-27 | średni | 1 |
| B-42 | średni | 2 |
| B-33 (40) | średni | 1 |
| B-33 (50) | średni | 1 |
| B-33 (70) | średni | 6 |
| D-2 | średni | 1 |
| D-15 | średni | 2 |
| D-42 | średni | 1 |
| D-43 | średni | 1 |
| E-2a | mały | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-17a „Więzowno” | średni | 1 |
| E-18a „Więzowno” | średni | 1 |
| E-17a „Koronowo” | średni | 1 |
| E-18a „Koronowo” | średni | 1 |
| T-1 „Stop 150 m” | średni | 1 |
| T-2 „2,0 km” | średni | 1 |
| U-1a,b |  | 52 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż |  | Bariera |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mb |  |
| 1 | 24+798 ÷ 24+814 str. lewa + prawa |  | 32,0 |  | 2x16 |
| 2 | 25+038 ÷ 25+054 str. lewa + prawa |  | 32,0 |  | 2x16 |
| 3 | 25+441 ÷ 25+457 str. lewa + prawa |  | 32,0 |  | 2x16 |
| 4 | 26+022 ÷ 26+038 str. lewa + prawa |  | 32,0 |  | 2x16 |
| RAZEM |  |  | 128,0 |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp. | Łuk | Lokalizacja |  |  | szerokość jezdni proj | Powierzchnia | szerokość jezdni proj | Powierzchnia | szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pochylenie | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. |  | 23+750 |  | daszek | 6 | - | 6,1 |  | 5 |  |
| 2. |  | 23+800 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 3. |  | 23+850 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 4. |  | 23+900 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 5. |  | 23+950 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 6. |  | 24+000 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 7. |  | 24+050 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 8. |  | 24+100 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 9. |  | 24+150 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 10. |  | 24+200 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 11. |  | 24+250 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 12. |  | 24+300 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 13. |  | 24+350 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 14. |  | 24+400 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 15. |  | 24+450 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 16. |  | 24+500 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 17. |  | 24+550 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 18. |  | 24+600 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 19. |  | 24+650 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 20. |  | 24+700 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 21. |  | 24+750 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 22. |  | 24+800 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 23. |  | 24+850 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 24. |  | 24+900 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 25. |  | 24+950 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 26. |  | 25+000 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 27. |  | 25+050 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 28. |  | 25+100 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 29. |  | 25+150 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 30. |  | 25+200 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 31. |  | 25+250 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 32. |  | 25+300 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 33. |  | 25+350 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 34. |  | 25+400 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 35. |  | 25+450 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 36. |  | 25+500 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 37. |  | 25+550 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 38. |  | 25+600 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 39. |  | 25+650 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 40 |  | 25+700 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 41 |  | 25+750 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 42 |  | 25+800 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 43 |  | 25+850 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 44 |  | 25+900 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 45 |  | 25+950 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 46 |  | 26+000 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 47 |  | 26+050 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 48 | PŁK | 26+100 |  | jednostronny | 6,4 | 310 | 6,5 | 315 | 5,4 | 260 |
| 49 |  | 26+125 |  | jednostronny | 6,5 | 161,25 | 6,6 | 163,75 | 5,5 | 136,25 |
| 50 | ŚŁK | 26+150 |  | jednostronny | 6,5 | 162,5 | 6,6 | 165 | 5,5 | 137,5 |
| 51 |  | 26+175 |  | jednostronny | 6,4 | 161,25 | 6,5 | 163,75 | 5,4 | 136,25 |
| 52 | KŁK | 26+200 |  | jednostronny | 6,3 | 158,75 | 6,4 | 161,25 | 5,3 | 133,75 |
| 53 |  | 26+250 |  | daszek | 6 | 307,5 | 6,1 | 312,5 | 5 | 257,5 |
| 54 |  | 26+300 |  | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5 | 250 |
| 55 |  | 26+340 |  | daszek | 6 | 240 | 6,1 | 244 | 5 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 15601,25 |  | 15860,25 |  | 13011,25 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Szerokość wycinki; Stopień zakrzewienia; Wielkość. m; %; ha. 1; 23+750 ÷ 25+460 str. P; 1,5; 20,0; 0,0513. 2; 23+790 ÷ 25+950 str. L; 1,5; 20,0; 0,0648. 3; 26+110 ÷ 26+200 str. P; 3,0; 100,0; 0,027. RAZEM; 0,1431. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW I KORYTEK |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  | [mb] |  |  |  |
| 1. | 23+750 ÷ 26+340 |  | lewa |  |  | 2.462,0 |  |  |  |
| 2. | 23+750 ÷ 26+340 |  | prawa |  |  | 2.238,0 |  |  |  |
| 4.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  | STRONA | DŁUGOŚĆ |  |  | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  | [m] |  |  | [m2] |  |
| 1. | 23+750 | 26+340 |  | L i P | 4.700,0 |  |  | 5.875,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.875,0 |  |
| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  | STRONA | DŁUGOŚĆ |  |  | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |  |
|  | [km] | [km] |  |  | [m] |  |  | [m3] |  |
| 1. | 23+750 | 26+340 |  | L i P | 4.700,0 |  |  | 587,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 587,5 |  |

Lp. 12. Lokalizacja peronów

24+934 str. P

25+046 str. L

Lp. 13. Lokalizacja przepustów

24+806

25+046

25+449

26+030