# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat USG

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne oraz parametry punktowane | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | Aparat: |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy na aparat i głowice | Tak podać |  |  |
| 2 | Zasilanie | - 230V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 3 | Stan techniczny | - Aparat nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji min. 2023 | Tak/ podać |  |  |
| 4 |  | - Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | Tak |  |  |
| 5 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |  |  |
| 6 |  | - Deklaracja zgodności i Certyfikat CE na aparat i głowice aparatu (dokumenty dołączyć przy dostawie) | Tak |  |  |
| 7 | Serwis | - Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze - Czas usunięcia usterki 72 godz. w dni robocze | Tak |  |  |
| II | Konstrukcja: |  |  |  |  |
| 8 |  | - Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak |  |  |
| 9 |  | - Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |  |  |
| 10 |  | - Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak/podać |  |  |
| 11 |  | - Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |  |
| 12 |  | - Monitor umieszczony na przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |  |
| 13 |  | - Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | Tak |  | 10 000 000 – 0 pkt. >10 000 000 – 5 pkt. |
| 14 |  | - Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |  |
| 15 |  | - Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  |  |
| 16 |  | - Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i fizycznie wysuwana spod panelu głównego | Tak |  |  |
| 17 |  | - Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | Tak |  |  |
| 18 |  | - Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |  |
| 19 |  | - Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB |  |  |  |
| 20 |  | - Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |
| 21 |  | - Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazów min. 10 000 obrazów | Tak/podać |  |  |
| 22 |  | - Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | Tak |  |  |
| 23 |  | - Regulacja wysokości panelu sterowania i odchylenia panelu sterowania | Tak |  |  |
| 24 |  | - Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |  |
| 25 |  | - Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |  |
| 26 |  | - Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
| 27 |  | - Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |  |
| 28 |  | - Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |  |
| 29 |  | - Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
| 30 |  | - Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
| 31 |  | - System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |  |
| 32 |  | - Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |  |
| 33 |  | - Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |  |
| 34 |  | - Podgrzewacz żelu | Tak |  |  |
| III | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
| 35 |  | - Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak |  | 42cm – 0 pkt. > 42 cm – 5 pkt. ≥45 cm – 10 pkt. |
| 36 |  | - Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 37 |  | - Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
| 38 |  | - Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 39 |  | - Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |  |
| 40 |  | - Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
| 41 |  | - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 42 |  | - Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |  |
| 43 |  | - Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
| 44 |  | - Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
| 45 |  | - Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |  |
| 46 |  | - Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
| 47 |  | - Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
| 48 |  | - Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
| 49 |  | - Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
| 50 |  | - Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak |  | 22x – 0 pkt. > 22x – 5 pkt. ≥ 26x – 10 pkt |
| 51 |  | - Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
| 52 |  | - Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |  |
| 53 |  | - Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek | Tak |  |  |
| 54 |  | - Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF |  |  |  |  |
| 55 |  | - Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak |  |  |
| 56 |  | - Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
| 57 |  | - Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
| 58 |  | - Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |  |
| 59 |  | - Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  |  |
| 60 |  | - Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
| 61 |  | - Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 5 pkt. ≥ 15 m/sek – 10 pkt. |
| 62 |  | - Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| V | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym |  |  |  |  |
| 63 |  | - Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |  |
| 64 |  | - Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |  |
| 65 |  | - Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 66 |  | - Prędkość odświeżania dla CD min. 400 klatek/sek | Tak |  | 400 kl/s – 0 pkt. > 400 kl/s – 5 pkt. ≥ 500 kl/s – 10 pkt. |
| 67 |  | - Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
| 68 |  | - Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |  |
| 69 |  | - Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |  |
| 70 |  | - Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | Tak |  | 12 par – 0 pkt. > 12 par – 5 pkt. ≥ 18 par – 10 pkt. |
| 71 |  | - Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  |  |
| 72 |  | - Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
| 73 |  | - Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |  |
| 74 |  | - Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |  |
| 75 |  | - Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |  |
| 76 |  | - Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | Tak/podać nazwę własną |  |  |
| VI | Elastografia |  |  |  |  |
| 77 |  | - Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |  |
| 78 |  | - Wizualizacja i pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | Tak |  |  |
| 79 |  | - Moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
| 80 |  | - Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
| 81 |  | - Moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |  |
| VII | Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |  |
| 82 |  | - Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  |  |
| 83 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | Tak |  |  |
| 84 |  | - Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | Tak |  |  |
| 85 |  | - Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
| 86 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | Tak |  |  |
| 87 |  | - Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |  |
| 88 |  | - Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  |  |
| 89 |  | - Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 90 |  | - Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 91 |  | - Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  |  |
| 92 |  | - Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | Tak |  |  |
| 93 |  | - Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  |  |
| 94 |  | - Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 95 |  | - Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 96 |  | - Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | Tak |  |  |
| 97 |  | - Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | Tak |  |  |
| 98 |  | - Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | Tak |  |  |
| 99 |  | - Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |  |
| 100 |  | - Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | Tak |  |  |
| 101 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  |  |
| 102 |  | - Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | Tak |  |  |
| 103 |  | - Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |  |
| 104 |  | - Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak |  |  |
| VIII | Głowice ultrasonograficzne: |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal |  | Tak podać typ |  |  |
| 105 |  | - Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak |  |  |
| 106 |  | - Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak |  |  |
| 107 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 108 |  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 109 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 110 |  | - Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak |  | 110 st. – 0 pkt. > 110 st. – 5 pkt. |
|  | Dwie sondy Liniowe do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej . |  | Tak podać typ |  |  |
| 111 |  | - Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
| 112 |  | - Szerokość skanu (FOV) w zakresie: 55-60 mm | Tak |  |  |
| 113 |  | - Ilość elementów min. 1 500 | Tak |  |  |
| 114 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 115 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 116 |  | - Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. |  | Tak podać typ |  |  |
| 117 |  | - Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak |  |  |
| 118 |  | - Ilość elementów min. 1 000 | Tak |  | 1000 – 0 pkt. > 1000 – 5 pkt. |
| 119 |  | - FOV sondy 40 mm +/- 5 mm | Tak |  |  |
| 120 |  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Sonda liniowa do badań małych narządów typu Hockey |  | Tak podać typ |  |  |
| 121 |  | - Zakres pracy przetwornika min. 4,5 – 17,0 MHz | Tak |  |  |
| 122 |  | - Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 123 |  | - Ilość elementów min. 128 | Tak |  |  |
| 124 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | Tak |  |  |
| 125 |  | - FOV sondy max 26 mm | Tak |  |  |
| 126 |  | - Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| IX | Inne – opcje |  |  |  |  |
| 127 |  | - Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |  |
| 128 |  | - Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |  |
| 129 |  | - UPS do oferowanego USG | Tak |  |  |
| 130 |  | - Papier do wideoprintera oferowanego 40 rolek | Tak |  |  |
| 131 |  | - Odporność czoła i obudowy sond na powszechnie stosowane bezalkoholowe roztwory dezynfekcyjne (do przecierania) | Tak |  |  |
| 132 |  | - Szkolenie personelu | Tak |  |  |
| 133 |  | - Szkolenie dla 6 osób w szkole ultrasonograficznej na terenie całego kraju | Tak |  |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy