OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Rokietnica,

Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi 
z tematem zamówienia.

II. Zakres robót objętych zamówieniem

Przedmiotem postępowania jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego utrzymanie dróg gminnych w planowanym podzielonym na 35 zadań  jak niżej zakresie:

|  | D-05.01.00a | Równanie drogi gruntowej | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D-05.01.00a | Profilowanie drogi gruntowej | m2 |
|  | D-04.01.01 D-04.04.04 | Utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20cm | m2 |
|  | D-05.01.00a D-04.04.04 | Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 10 cm | m2 |
|  | D-04.04.02 | Ułożenie nawierzchni z tłucznia naturalnego łamanego frakcji 0-31,5mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8cm z wykonaniem podłoża | m2 |
|  | D-04.04.04a | Naprawa drogi gruntowej materiałem kamiennym | m2 |
|  | D-05.02.01a | Naprawa/odnowa/ nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy - głębokość ubytków do 15cm | m2 |
|  | D-05.02.01a | Naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5m2, | m2 |
|  | D-04.04.02 D-06.01.05 | Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy warstwą gr.15cm, szerokości 0,5 m wraz z korytowaniem | m2 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5cm | m2 |
|  | D-04.03.01 D-05.03.05 | Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr.5cm z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża | m2 |
|  | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi | m2 |
|  | D-05.03.17 D-04.04.02 | Remont głębokich uszkodzeń nawierzchni asfaltowych o naruszonej warstwie podbudowy | m2 |
|  | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi | m2 |
|  | D-05.03.27 D-04.03.01a D-05.03.09 | Remont cząstkowy pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m2 w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na spryskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem | m2 |
|  | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2-4cm | m2 |
|  | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2cm | m2 |
|  | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na głębokość 8cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża | m2 |
|  | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża | m2 |
|  | D-04.04.04a | Dostawa kruszywa naturalnego o frakcji ciągłej 0-31,5 mm | t |
|  | D-05.03.09 | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami 2-5 mm | m2 |
|  | D-05.03.27 D-04.03.01a | Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem | m2 |
|  | D-06.03.02 | Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą grubości 10cm w celu szybkiego odpływu wód opadowych,(załadunek, wywóz do 5km i utylizacja urobku) | m2 |
|  | D-06.03.02 | Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4m2 | szt. |
|  | D-05.03.04 D-04.01.01 | Wykonanie nawierzchni betonowej grubości 20cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | m2 |
|  | D-06.04.01 | Roboty renowacyjne i utrzymaniowe w obrębie rowów przydrożnych – pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu | m3 |
|  | D-08.05.06b | Naprawa/ regulacja/ ścieku ulicznego przykrawężnikowego | mb |
|  | D-05.03.23b | Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej | m2 |
|  | D-01.02.04 D-08.01.01 | Naprawa krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów | mb |
|  | D-08.03.01 | Naprawa oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów | mb |
|  | D-03.02.01 | Budowa studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem fi 200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej | szt. |
|  | D-03.02.01a | Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek wpustów ulicznych | szt. |
|  | D-03.02.01a | Wymiana włazów studziennych i wpustów ulicznych | szt. |
|  | D-03.02.01a | Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |
|  | D-03.02.01a | Wymiana skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych | szt |

III. Zakresy szczegółowe robót dla poszczególnych zadań

Zadanie 1

Równanie dróg gruntowych z zagęszczeniem

- wyrównanie za pomocą równiarki wybojów, kolein i wgłębień  gruntem tego samego rodzaju co pozostała część nawierzchni, pochodzącym ze ścięcia wygórowań powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, przy zachowaniu istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego drogi

- zagęszczenie wyrównanego odcinka drogi walcem samojezdnym ogumionym lub stalowym

Zadanie 2

Profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików

- spulchnienie twardych gruntów zrywarką

- wyrównanie drogi poprzez przemieszczenie gruntu w przekroju poprzecznym, jak i w przekroju podłużnym w celu nadanie jej prawidłowego kształtu w przekroju poprzecznym i podłużnym, zapewniającym szybki spływ wód opadowych i osuszenie części jezdnej drogi

- zagęszczenie górnych warstw części jezdnej drogi walcem samojezdnym ogumionym lub stalowym

Zadanie 3

Utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20cm

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików

- wykonanie koryta na głębokość 20 cm w stosunku do niwelety wjazdów i studni kanalizacyjnych z odwozem materiału

- profilowanie i dogęszczenie podłoża

- zakup, dowóz i ułożenie w-wy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 40-80 mm warstwą grubości 15 cm

- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze min. 8 ton

- ułożenie w-wy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 10-40 mm warstwą grubości 5 cm

- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze min. 8 ton

- uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntem z koryta z zagęszczeniem

Zadanie 4

Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 10 cm

- profilowanie i dogęszczenie podłoża

- zakup, dowóz i ułożenie warstwy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 0-50mm warstwą grubości 10cm po zagęszczeniu

- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8t

- uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntem uzyskanym z profilowania podłoża

Zadanie 5

Ułożenie nawierzchni z tłucznia naturalnego łamanego frakcji 0-31,5mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8 cm z wykonaniem podłoża

- profilowanie i dogęszczenie podłoża

- zakup, dowóz i ułożenie warstwy tłucznia (granit/ gabro/ melafir/) o uziarnieniu 0-31,5mm warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu

- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8t

- uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntem uzyskanym z profilowania podłoża

Zadanie 6

Naprawa drogi gruntowej materiałem kamiennym

- wypełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej tłuczniem z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 40-80mm do wysokości 5cm poniżej niwelety istniejącej nawierzchni gruntowej

- ułożenie warstwy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 10-40mm do poziomu niwelety istniejącej nawierzchni gruntowej

- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8t

Zadanie 7

Naprawa /odnowa nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy – głębokość ubytków do 15cm

- rozłożenie na naprawianym odcinku nawierzchni mieszanki tłuczniowej w ilości gwarantującej wypełnienie wszystkich ubytków (rodzaj i uziarnienie mieszanki tłuczniowej jak w naprawianej górnej warstwie)

- mechaniczne nagarnięcie mieszanki tłuczniowej w miejsca ubytków

- usunięcie nadmiaru mieszanki tłuczniowej

- zagęszczenie stalowym wibracyjnym o ciężarze 8 t

Zadanie 8

Naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5 m2

- wyrównanie terenu przeznaczonego do remontu – mechanicznie

- oczyszczenie naprawianego miejsca – mechanicznie

- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem

- mechanicznie zagęszczenie (zagęszczarką płytową  lub walcem stalowym)

Zadanie 9

Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy warstwą gr. 15 cm

- wykonanie koryta na głębokość 15 cm wraz z odwozem materiału

- dostarczenie mieszanki tłuczniowej lub pofrezu

- wykonanie utwardzenia poboczy warstwą z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 l o grubości 15 cm po zagęszczeniu z wyrównaniem do wymaganego profilu

- zagęszczenie warstwy mieszanki tłuczniowej

- roboty wykończeniowe – uporządkowanie i podsypanie ziemią krawędzi

Zadanie 10

Frezowanie nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5cm

Frezowanie może być wykonane w celu uszorstnienia nawierzchni, profilowania, napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą farby

- oznakowanie robót

- frezowanie na ustaloną głębokość do 5 cm lub powyżej 5 cm

- transport sfrezowanego destruktu do miejsca przeznaczenia lub utylizacji

- dokładne oczyszczenie obszaru sfrezowanego za pomocą szczotek ręcznych i zamiatarki mechanicznej

Zadanie 11

Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr5cm z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

- skropienie warstwy podłoża lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej

- transport mieszanki asfaltowej na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej(mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety)

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej (zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi)

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem(złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową)

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

- grubość warstwy powinna wynosić 5 cm z tolerancją ± 10 %.

Zadanie 12

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych  wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokości najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównaniu jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych kształtach

- usunięcie (wyrównanie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni

- usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego

- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu

- spryskanie dna  i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową

- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową

- uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym

- uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu

Zadanie 13

Remont głębokich uszkodzeń nawierzchni asfaltowych o naruszonej warstwie podbudowy

- docięcie i skucie uszkodzonego miejsca nawierzchni asfaltowej z podbudową(należy uzyskać kształt figury geometrycznej), pogłębienie i wywóz gruzu

- uzupełnienie/wymian/istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zaklinowaniem na grubości 20 cm

- skropienie emulsją asfaltową podbudowy i warstwy dolnej nawierzchni

- ułożenie warstwy dolnej z betonu asfaltowego warstwa wiążąca o grubości 6 cm i warstwy górnej o grubości 5 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem wibracyjnymi stalowymi i zagęszczarką płytową

- uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym

- uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

Zadanie 14

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych  wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi

- usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego

- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu

- spryskanie dna  i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową

- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową

- uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym

- uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu

Zadanie 15

Remont cząstkowy  pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m2 w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na sprskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem-

-oczyszczenie podłoża z luźnego kruszywa, piasku

- skropienie podłoża emulsją asfaltową szybkorozpadową

- ułożenie warstwy destruktu asfaltowego do poziomu nawierzchni

- dokładne zagęszczenie wbudowanej warstwy walcem lub zagęszczarką płytową

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia naprawianego miejsca

Zadanie 16

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany  emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2-4cm

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem

- spryskanie uszkodzeń warstwą emulsji asfaltowej

- przy pomocy remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem

- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu ( 2-5 mm)

Zadanie 17

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany  emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2cm

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem

- spryskanie uszkodzeń warstwą emulsji asfaltowej

- przy pomocy remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem

- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu ( 2-5 mm)

Zadanie 18

Wykonanie koryta na głębokość 8cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,

- wykonanie koryta na głębokość 8cm w stosunku do założonej niwelety przewidzianej do ułożenia nawierzchni

- profilowanie i dogęszczenie podłoża

Zadanie 19

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm  z  przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża

- spryskanie emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową

- mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-16 mm

- zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym

- skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową

- mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm

- zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym

- zagęszczenie walcem samojezdnym

Zadanie 20

Dostawa kruszywa naturalnego o frakcji ciągłej 0-31,5 mm

Zakup i dostawa materiału do miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego

Zadanie 21

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 2 – 5 mm

- oznakowanie robót

- oczyszczenie starej nawierzchni bitumicznej lub wyrównanie i dogęszczenie nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego

- spryskanie powierzchni emulsja asfaltową

- rozłożenie kruszywa – grysu bazaltowego płukanego o uziarnieniu 2-5mm

- zagęszczenie walcem samojezdnym

- pielęgnacja nawierzchni (uzupełnianie spadów kruszywa w dni słoneczne)

Zadanie 22

Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami  poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem

- oznakowanie robót

- frezowanie uszkodzonej nawierzchni

- uzupełnienie warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą grubości 4cm

- zagęszczenie ciężkim walcem stalowym

- przygotowanie powierzchni i wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Zadanie 23

Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą gr 10cm w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5km i utylizacja urobku)

- oznakowanie robót

- usunięcie z naprawianych miejsc  zanieczyszczeń

- wyznaczenie szerokości pobocza

- odwodnienie naprawionych powierzchni

- mechaniczne ścięcie pobocza z załadunkiem na środki transportowe

- zagęszczenie gruntu walcem samojezdnym

- oczyszczenie jezdni

Zadanie 24

Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4m2

- wyznaczenie miejsc w których istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wody

- wykonanie rowka w zawyżonych poboczach o głębokości dna równym głębokości zastoiska w najniższym punkcie przy użyciu oskardów i łopat lub mechanicznie koparką

Pochylenie minimum 1%. Przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub trapezowy.

Zadanie 25

Wykonanie nawierzchni betonowej grubości 20cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,

- wykonanie koryta na głębokość 30 cm w stosunku do założonej niwelety nawierzchni betonowej

- profilowanie i dogęszczenie podłoża

- ułożenie kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 10cm z zagęszczeniem walcem stalowym lub zagęszczarką płytową

- ustawienie prowadnic przytwierdzonych do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie i zapewniających ciągłość na złączach

Ustawienie prowadnic winno być takie żeby zapewniało uzyskanie na nawierzchni wymaganej niwelety i spadków poprzecznych i podłużnych

- dowóz betonomieszarką i wbudowanie mieszanki betonowej przy pomocy listwy wibracyjnej

- zabezpieczenie świeżego betonu przez skutkami szybkiego odparowania wody przez spryskanie preparatami pielęgnacyjnymi lub przykrycie folią

- wykonanie szczelin skurczowych pozornych przez nacięcie betonu piłami mechanicznymi do głębokości 1/3 grubości płyty

- wypełnienie szczelin masą zalewową na zimno lub gorąco

Zadanie 26

Roboty renowacyjne i utrzymaniowe w obrębie rowów przydrożnych – pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu

- ścięcie trawy i krzewów w obrębie planowanej renowacji rowu

- wyznaczenie planowanego zarysu przebiegu rowu w celu uzyskania kształtu trapezowego i zakładanego pochylenia podłużnego

- wykonanie robót ziemnych wg wskazanego zarysu z odwozem gruntu do miejsca utylizacji

Zadanie 27

Naprawa /regulacja ścieku ulicznego przykrawężnikowego

Naprawie ścieku podlegają uszkodzenia obejmujące:

- zapadnięcia i wyboje powierzchni ścieku

- osłabienia stateczności elementów ścieku przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału w spoinach

- elementy pęknięte lub uszkodzone powierzchniowo

- inne uszkodzenia, deformujące powierzchnię ścieku w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu

Wykonanie naprawy ścieku obejmuje:

a. roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zakresu robót,

- rozebranie uszkodzonego fragmentu ścieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki

- ew. naprawę podłoża lub elementów konstrukcyjnych pod ściekiem

b. ponowne wykonanie ścieku

- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- ułożenie elementów ścieku z wypełnieniem spoin

- pielęgnację spoin i roboty wykończeniowe

Zadanie 28

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej

- wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,

- rozebranie uszkodzonej części nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,

- ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,

- ponowne wykonanie nawierzchni w tym:

- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, względnie wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiórki oraz uzupełniających materiałów nowych wraz z wypełnieniem spoin i ew. szczelin,

- uporządkowanie terenu naprawy z wywiezieniem gruzu

Zadanie 29

Naprawa krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów

- rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy

- rozkucie ławy betonowej pod krawężnikami

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku

- wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna  być większa od 1 cm

- zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie

Zadanie 30

Naprawa oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów

- rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy

- rozkucie ławy betonowej pod opornikami

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku

- wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku

- ustawienie oporników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna  być większa od 1 cm

- zasypanie zewnętrznej ściany oporników gruntem i ubicie

Zadanie 31

Budowa studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem fi 200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej

- wykonanie wykopu pod studzienkę kanalizacji deszczowej i przykanalika,

- montaż studzienki wpustowej,

- Ułożenie przykanalika wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,

- Zasypanie i zagęszczenie wykopu

- Utwardzenie/ odtworzenie terenu wokół nowego wpustu

Zadanie 32

Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek wpustów ulicznych

- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:

- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

- szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

- w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową

- odtworzenie nawierzchni wokół wyregulowanego włazu lub kratki

Zadanie 33

Wymiana włazów studziennych i wpustów ulicznych,

- zakres robót jak wyżej (zadanie 32) + zakup i osadzenie nowego przykrycia studzienki lub kratki ściekowej

Zadanie 34

Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych

- zdemontowanie zaniżonej skrzynki zaworów

- ponowne zamontowanie na podbudowie betonowej na wysokości niwelety nawierzchni

Zadanie 35

Wymiana skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych

- zdemontowanie uszkodzonej skrzynki zaworów

- zamontowanie nowej skrzynki zaworów na podbudowie betonowej na wysokości niwelety nawierzchni.