Załącznik Nr 2 do SWZ (składany wraz z oferta)- POPRAWIONY -WERSJA 2

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”

Wykaz minimalnych parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw (opraw oświetleniowych) z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

- Oprawy oświetleniowe drogowe

| Lp. | Dane techniczne opraw (parametr wymagany) | Oferowane parametry zaznaczyć spełnia – TAK, nie spełnia – NIE | Dokument składany wraz z ofertą na potwierdzenie zdefiniowanego wymogu technologicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie zasilania (V): Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 2. | Dostępne warianty mocowe: 15W – 100W ± 2% | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 3. | Wydajność świetlna oprawy powinna być nie mniejsza niż 160lm/W | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy oraz certyfikat ENEC + |
| 4. | Współczynnik mocy (PF): oprawa powinna być indywidualnie kompensowana w jak największym stopniu min 0,97 przy obciążeniu znamionowym | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy oraz sprawozdanie z badań laboratorium |
| 5. | Zasilacz: - Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej, Ochrona przeciwprzepięciowa wejścia: DM 6kV, CM 10KV | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 6. | Zasilacz: Ochrona od wzrostu i skoku napięcia: Uoc =10kV Zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe, przeciwzwarciowe i nadnapięciowe | TAK/NIE | Karta techniczna, Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 7. | Współczynnik oddawania barw (Ra) >70 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 8. | Trwałość strumienia świetlnego w oparciu u L90B10 powyżej 100,000h | TAK/NIE | Raport z badań laboratorium |
| 9. | Oprawa dostępna w barwowych: 3000K, 4000K, 5700K / K ± 200 K | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC+ |
| 10. | Rozsył: o charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać kilka typów optyk asymetryczny, drogowych | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC+ |
| 11. | Oprawa powinna być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu kreskowego/kodu QR lub innego systemu identyfikacji produktu, pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na natychmiastową identyfikację wszystkich parametrów oprawy, takich jak typ optyki, typ układu zasilającego, moc znamionową, datę produkcji itd.) za pomocą smartfonu lub innego urządzenia przenośnego i darmowej dla Zamawiającego aplikacji. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 12. | Klasa szczelności nie mniejszy niż IP66 | TAK/NIE | Dla IP66: Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC +, sprawozdanie z badań z akredytowane laboratorium |
| 13. | Temperatura pracy (°C) -40/+40 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 14. | Korpus oprawy malowany proszkowo | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 15. | Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 16. | Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie, dostęp do komory zasilania powinien się odbywać | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 18. | Otwór montażowy: Od Ø48 do Ø72 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 19. | Regulacja kąta pochylenia oprawy [°]:Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na płynną regulacje w zakresie min 90 stopni | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 20. | Oprawa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471 klasy RG0 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, |
| 20. | Klasa ochronności oprawy: II | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC lub ENEC + |
| 21. | Odporność na uderzenia dla całej oprawy: IK08 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+, Certyfikat, sprawozdanie z badań z akredytowanego laboratorium |
| 22. | Klosz zamykający oprawę wykonany ze szkła hartowanego | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 23. | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Raport z testów wibracyjnych oprawy zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy oraz Raport zgodny z norma PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez akredytowaną jednostkę |
| 24. | Panel LED wyposażony w czujnik temperatury redukujący prąd w przypadku przekroczenia temperatury | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 26. | Certyfikat: ENEC, ENEC +, ZD4i, RoHS, CE | TAK/NIE | Certyfikat ENEC, ENEC +, ZD4i, RoHS, CE |
| 27. | Moce opraw zgodne z założeniami projektowymi | TAK/NIE | Tabela doboru mocy opraw- załącznik 2a do SWZ |
| 28. | Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem wyposażonym w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA oraz posiadać certyfikat Zhaga D4i. Oprawa musi posiadać zaślepkę która po demontażu umożliwi montaż sterowników | TAK/NIE | Karta techniczna modułu LED, Certyfikat ENEC+ |
| 29. | Gwarancja producenta opraw minimum 10 lat | TAK/NIE | Certyfikat ENEC + |
| 30 | Układ soczewkowy winien być wielosoczewkowy i powinien być wykonany z odpornego na warunki materiału | TAK/NIE | Certyfikat z badań laboratorium |
| 31 | Konstrukcja powinna zapewniać łatwą wymianę modułów Led i układów zasilających | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 33 | Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 62471:2010 | TAK/NIE | Zaświadczenie |
| 34 | Oprawy muszą zostać wyposażone w układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu | TAK/NIE | Rejestracja prądu załączenia |
| 35 | CE potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim, wystawioną przez producenta na podstawie dołączonego certyfikatu ze stosownych badan wykonanych przez akredytowany ośrodek badawczy na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie UE | TAK/NIE | Certyfikaty |