| Jednostka projektowa: | KSM projekt Kamila Szczepkowska – Maj ul. Sielawy 21K/3, 61-612 Poznań tel. 502 335 225, biuro@ksmprojekt.pl |
| --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor | Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica |  |
| Adres | ul. Kręta w Kiekrzu |  |
| Lokalizacja | Rokietnica, woj. wielkopolskie |  |
| Nr ewidencyjny działki | działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 |  |
| Jednostka ewidencyjna | Rokietnica |  |
| Obręb ewidencyjny | Kiekrz |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |  |
| Branża | Projektant, nr uprawnień | Podpis |
| Drogowa |  |  |
| Opracowała | mgr inż. Maria Maciejewska |  |
| Projektant | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj upr. bud. WKP/0094/POOD/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Patryk Ciesielczak upr. bud. WKP/0293/POOD/12 |  |
| Teletechniczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Dawid Szłapka upr. nr WKP/0184/PWOT/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Przemysław Iwański upr. nr DTT-TU/02234/02/U |  |
| Sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Marek Jarych upr. nr WKP/0143/PWOS/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Bosacka upr. nr 7131-7132/137/PW/2002 |  |
| Elektryczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Dalkowski upr. nr WKP/0215/POOE/22 |  |

Egz. ….../……

Maj 2024 rok

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Projekt zagospodarowania terenu |  |  | strony |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| Część opisowa Karta tytułowa projektu Spis treści projektu zagospodarowania terenu Opis techniczny - Przedmiot inwestycji - Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji - Projektowane zagospodarowania terenu - Zestawienia - Podstawa opracowania - Zakres opracowania - Informacje i dane - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi - Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | PZT-1.0 | Plan orientacyjny |  |
| - rys. nr | PZT-2.1 | Projekt zagospodarowania terenu |  |
| - rys. nr | PZT-2.2 | Projekt zagospodarowania terenu |  |
| Projekt architektoniczno-budowlany – BRANŻA DROGOWA |  |  | strony |
| Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| Część opisowa Karta tytułowa projektu Spis treści projektu architektoniczno – budowlanego Opis techniczny - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Podstawa opracowania - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące - Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła - Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej - Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | D-1.0 | Plan orientacyjny |  |
| - rys. nr | D-2.1 | Plan sytuacyjny |  |
| - rys. nr | D-2.2 | Plan sytuacyjny |  |
| - rys. nr | D-3.0 | Przekrój podłużny |  |
| - rys. nr | D-4.0 | Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne |  |
| Projekt architektoniczno-budowlany – BRANŻA TELETECHNICZNA |  |  |  |
| Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| Część opisowa - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Cel budowy - Technologia budowy kanału technologicznego - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Układanie kanału technologicznego - Wykaz norm i przepisów prawnych |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | T-2.1 | Plan sytuacyjny |  |
| - rys. nr | T-2.2 | Plan sytuacyjny |  |
| Projekt architektoniczno-budowlany – BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| Część opisowa - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Cel budowy - Technologia wykonania - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Studnie betonowe - Włazy - Rurociągi - Wylot - Wpusty - Odwodnienie liniowe - Wykaz norm i przepisów prawnych - Uwagi końcowe |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | S-1.0 | Plan sytuacyjny |  |
| Projekt architektoniczno-budowlany – BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| Oświadczenie Projektanta |  |  |  |
| Część opisowa - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Zamierzony sposób użytkowania - Zakres opracowania - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Zasilanie - Układ pomiarowy - Szafka oświetleniowa SO - Instalacja oświetlenia ulicznego - Główny wyłącznik prądu - Ochrona przeciwpożarowa - Ochrona przeciwprzepięciowa - Uziemienie - Opinia geotechniczna - Kable w zieli należy układać zgodnie z poniższymi wytycznymi - Uwagi końcowe - Obliczenia techniczne |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | IEZ-01 | Plan projektowanej sieci oświetlenia drogowego 01 |  |
| - rys. nr | IEZ-02 | Plan projektowanej sieci oświetlenia drogowego 02 |  |
| - rys. nr | ES-01 | Schemat zasilania |  |
| - rys. nr | EW-01 | Widok słupa oświetleniowego |  |

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor | Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica |  |
| Adres | ul. Kręta w Kiekrzu |  |
| Lokalizacja | Rokietnica, woj. wielkopolskie |  |
| Nr ewidencyjny działki | działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 |  |
| Jednostka ewidencyjna | Rokietnica |  |
| Obręb ewidencyjny | Kiekrz |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |  |
| Branża | Projektant, nr uprawnień | Podpis |
| Drogowa |  |  |
| Opracowała | mgr inż. Maria Maciejewska |  |
| Projektant | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj upr. bud. WKP/0094/POOD/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Patryk Ciesielczak upr. bud. WKP/0293/POOD/12 |  |
| Teletechniczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Dawid Szłapka upr. nr WKP/0184/PWOT/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Przemysław Iwański upr. nr DTT-TU/02234/02/U |  |
| Sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Marek Jarych upr. nr WKP/0143/PWOS/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Bosacka upr. nr 7131-7132/137/PW/2002 |  |
| Elektryczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Dalkowski upr. nr WKP/0215/POOE/22 |  |

Maj 2024 rok

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Projekt zagospodarowania terenu |  |  | strony |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| Opis techniczny - Przedmiot inwestycji - Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji - Projektowane zagospodarowania terenu - Zestawienia - Podstawa opracowania - Zakres opracowania - Informacje i dane - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi - Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 10.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | PZT-1.0 | Plan orientacyjny |  |
| - rys. nr | PZT-2.1 | Projekt zagospodarowania przestrzennego |  |
| - rys. nr | PZT-2.2 | Projekt zagospodarowania przestrzennego |  |

Poznań, 28.03.2024

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane                                   ( Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: 
„Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”

w miejscowości Kiekrz, obręb Kiekrz, działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| L.p. | Branża: | Imię i nazwisko: | Data: | Stanowisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DROGOWA | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj | 03.2024 r. | Projektant | WKP/0094/POOD/12 |  |
| 2. | DROGOWA | mgr inż. Patryk Ciesielczak | 03.2024 r. | Sprawdzający | WKP/0293/POOD/12 |  |

Poznań, marzec 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,

967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z późń. zmianami))

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

-------------------------------------------------------------------------- mgr inż. Dawid Szłapka nr uprawnień WKP/0184/PWOT/12 branża telekomunikacyjna

Poznań, marzec 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,

967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z późń. zmianami))

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

-------------------------------------------------------------------------- mgr inż. Marek Jarych nr uprawnień WKP/0143/PWOS/17 branża sanitarna

Poznań, marzec 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

-------------------------------------------------------------------------- mgr inż. Sebastian Dalkowski nr upr. WKP/0215/POOE/22 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, nr ewid. WKP/IE/0298/22

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Krętej w Kiekrzu, klasy lokalnej (dz. nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2), obręb Kiekrz, w miejscowości Kiekrz, w gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Opracowanie zawiera również projekt kanału technologicznego, zarurowanie rowu oraz oświetlenia drogowego.

2.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji:

Działki nr 459, 345, obr. Kiekrz w miejscowości Kiekrz, stanowią istniejący pas drogowy ul. Krętej. Ulica Kręta jest drogą gruntową. Na działkach znajduje się naturalna roślinność, drzewa i krzewy częściowo przeznaczone do wycinki. Nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Na działce nr 458, obr. Kiekrz w miejscowości Kiekrz, znajduje się rów, który na odcinku inwestycji zostanie skanalizowany, na co uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Działki nr 454/7, 454/6, 454/4, 264/16 obr. Kiekrz, w miejscowości Kiekrz, są przeznaczone do podziału. Nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Ogrodzenie działek 454/7, 454/6, 454/4 są oddalone od istniejącej granicy działek, dzięki czemu zostaną zachowane. Pod nowy pas drogowy zostanie przejęta część w/w działek na fragmencie od istniejącego ogrodzenia do granicy istniejącego pasa drogowego, bez naruszania ogrodzenia. Na działce 264/16 znajduje się naturalna roślinność, część drzew jest przeznaczona do wycinki.

Działki nr 340, 264/3,264/2 obr. Kiekrz, w miejscowości Kiekrz są przeznaczone do przejęcia w całości. Działka 340 została częściowo ogrodzona, dlatego należy rozebrać ogrodzenie. Na działkach 264/3, 264/2 znajduje się naturalna roślinność, są drzewa przeznaczone do wycinki.

Działki nr 264/2, 264/16, 345 są objęte MPZP nr XVII/172/2016 (poz. 1978) z dnia 25 stycznia 2016r. Zgodnie z MPZP działka 264/2 zakwalifikowana jest do terenów zielonych, oznaczone w MPZP jako 1Z. Działka 264/16 została zakwalifikowana do terenów rolniczych, oznaczonych jako 11R, tam też występuje archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej. Działka 345 zakwalifikowana jest do terenów publicznych ciągów pieszo jezdnych, oznaczonych jako 4KDX.

W okolicach działek, na których zaplanowano przebudowę ulicy Krętej, znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz podziemne przejście dla pieszych.

W stanie istniejącym kanał technologiczny nie występuje.

W stanie istniejącym zarurowanie nie występuje, rów jest otwarty trapezowy.

W obszarze niniejszego zamierzenie budowlanego jest istniejąca infrastruktura w postaci sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach projektowanej przebudowy ul. Krętej, klasy lokalnej wykonana zostanie jezdnia, chodnik, miejsca postojowe oraz zjazdy do posesji.

W skład projektowanych utwardzeń wchodzi jezdnia o szerokości 5,00 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi, chodnik o szerokości 2,00 m, pięć miejsc parkingowych równoległych o wymiarach 2,50x6,00 m oraz cztery prostopadłe o wymiarach 2,50x5,00 m. Zaprojektowano także zjazdy zwykłe do przyległych posesji, o szerokościach dopasowanych do istniejących bram, jednak nie szerszych niż 5,00m.

Na początku oraz na końcu projektowanej niwelety drogi przewidziano dowiązanie wysokościowe do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu. Niweletę całej drogi zaprojektowano w sposób zapewniający maksymalne możliwe dowiązanie do terenu istniejącego oraz skomunikowanie przyległych posesji z drogą. Pochylenie niwelety drogi wynosi od 0,30% do 4,47%. Załamania niwelety o wartości powyżej 1,0% należy wyokrąglić łukiem pionowym.

Projektowana jezdnia oraz miejsca postojowe zostaną ograniczone zatopionymi opornikami betonowymi 12x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem. Natomiast chodnik zostanie ograniczony obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem. Zjazdy zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm oraz opornikami betonowymi 12x25x100 cm. Miejsca ułożenia obrzeży oraz oporników przedstawiono na rys. PZT-2.1 oraz PZT-2.2 Projekt zagospodarowania terenu oraz szczegółowo w PAB branży drogowej.

W ramach opracowania projektuje się kanał technologiczny. Zostały zaprojektowane studnie kablowe SKO-2g, kanał technologiczny profil KTu oraz rury osłonowe.

Woda będzie odprowadzana z drogi poprzez odpowiednie zaprojektowanie pochyleń poprzecznych i podłużnych na przyległe tereny zielone. Pochylenie poprzeczne jezdni oraz chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku odpowiednio 2% i 1%. Woda będzie odprowadzana do pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. W najniższym punkcie niweletę zaprojektowano wpust. Jedną z posesji, ze względu na jej położenie zabezpieczono odwodnieniem liniowym. Sposób zagospodarowania wody opadowej nie zostanie zmieniony w stosunku do stanu istniejącego.

Zaprojektowano zarurowanie rowu, w którego skład wchodzą studnie, rurociąg betonowy DN600, wylot betonowy DN600, wpust betonowy DN500, rurociąg PVD Dz160 oraz odwodnienie liniowe.

W zakres projektu oświetlenia drogowego wchodzi budowa wydzielonej linii kablowej (ziemnej) elektrycznej linii oświetlenia drogowego, budowa  trzynastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego oraz budowa sterowniczej szafki oświetleniowej.

.

4.0. Zestawienia:

  - Branża drogowa

| Określenie powierzchni | J.m. | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| Działki stanowiące pas drogowy |  |  |
| pow. działki nr ew. 459 | m2 | 1629,26 |
| pow. działki nr ew. 345 | m2 | 1242,76 |
| Razem: | m2 | 2872,02 |
| Działka przeznaczona pod skanalizowanie rowu melioracyjnego |  |  |
| pow. działki nr ew. 458 | m2 | 224,08 |
| Razem: | m2 | 224,08 |
| Działki przeznaczone do podziału |  |  |
| pow. działki nr ew. 454/7 | m2 | 43,43 |
| pow. działki nr ew. 454/6 | m2 | 41,30 |
| pow. działki nr ew. 454/4 | m2 | 10,99 |
| pow. działki nr ew. 264/16 | m2 | 1562,18 |
| Razem: | m2 | 1657,90 |
| Działki przejmowane w całości |  |  |
| pow. działki nr ew. 340 | m2 | 1597,33 |
| pow. działki nr ew. 264/3 | m2 | 1629,02 |
| pow. działki nr ew. 264/2 | m2 | 88,33 |
| Razem: |  | 3314,68 |
| Razem powierzchnia wszystkich działek pod budowę drogi: | m² | 8068,68 |
| pow. proj. jezdni | m2 | 2257,86 |
| pow. proj. chodnika | m2 | 862,81 |
| pow. proj. miejsca postojowego dla rowerów | m2 | 56,22 |
| pow. proj. miejsc parkingowych | m2 | 126,73 |
| pow. proj. zjazdów | m2 | 129,67 |
| pow. proj. utwardzenia dojazdu do działek nr 344/20, 344/21, 344/24, 344/25 | m2 | 2063,53 |

  - Branża telekomunikacyjna

W ramach projektowanego kanału technologicznego projektuje się:

    - Budowa studni kablowych SKO-2g				8 szt.,

    - Budowa kanału technologicznego profil KTu

1*110+3*40/3,7+1*mikrowiązka 7* 12/8			437 m,

    - Rury osłonowe 2*160/9,1 pod wjazdami na profilu KTu	10 m,

Prace ziemne							437 m

  - Branża sanitarna

W ramach projektowanego zarurowania rowu projektuje się:

    - Budowa studni						3 szt.,

    - Budowa rurociągu bet. DN600				64 m,

    - wylot betonowy DN600					10 m,

    - wpust bet. DN500 						1 szt,

    - rurociąg PVD Dz160 						5 m,

    - odwodnienie liniowe 						4 m,

Prace ziemne							70 m

  - Branża elektryczna

W ramach projektowanego oświetlenia projektuje się:

- Budowa kablowej sieci nN – oświetlenie uliczne – dł. trasy 450m.

- Słupy oświetleniowe wraz ze źródłami światła LED – 13 szt.

- Szafkę sterującą oświetleniem – 1 szt.

5.0. Podstawa opracowania:

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator Sp. Z O.O nr 48063/2023/OD5/ZR1 – z dnia 11.10.2023r.

- WR-D – wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.transportu

- Umowa o prace projektowe

- Ustawa Prawo budowlane

- Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechnicza „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”, wykonana przez LABPROJEKT PATRYK CIESIELCZAK z marca 2023 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr nr XVII/172/2016 (poz. 1978) z dnia 25 stycznia 2016 r.  Rady Gminy Rokietnica

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie

- Ustalenia ze zleceniodawcą

6.0. Zakres opracowania:

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy drogi publicznej klasy lokalnej na dz. nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 obr. Kiekrz przy ul. Krętej w Kiekrzu.

Projektowane utwardzenia będą odwadniane poprzez ukształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

Projekt zawiera projekt budowy kanału technologicznego, zarurowanie rowu oraz oświetlenia drogowego.

7.0. Informacje i dane:

  - Informacje dot. ochrony konserwatorskiej:

Projektowana droga na odcinkach: od km 0+000,00 do km 0+052,00 oraz od km 0+345,30 do km 0+412,50 przebiega w strefie stanowisk archeologicznych nr AZP 51-26/34 oraz AZP 51-26/36 ujętych w ewidencji zabytków. Niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych na wskazanych odcinkach.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Projektowana przebudowa leży poza terenem górniczym.

  - Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Na terenie objętym inwestycją występują obszary objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Obszary są objęte Specjalną Ochroną Ptaków NATURA 2000 Dolina Samicy oraz Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.10.2024r. nie ma konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Krętej w Kiekrzu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Samicy PLB300013, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na cele ochrony tego obszaru oraz nie pogorszy integralności obszarów 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – nie przewiduje się występowania w trakcie eksploatacji drogi

Emisja hałasów i wibracji - projektowana budowa drogi, ze względu na swoje przeznaczenie nie będzie wywoływała hałasów i wibracji.

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni zostanie odprowadzona za pomocą projektowanych spadków na tereny zielone.

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i                       podziemne – projektowana droga nie spowoduje zacieniania otoczenia. Inwestycja nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi.

Drzewa kolidujące z inwestycją należy usunąć po uzyskaniu stosownych zgód i decyzji.

Wycince będzie podlegać 13 drzew pojedynczych oraz drzewa, które porastają pastwiska o powierzchni 950m2.

Gatunki drzew podlegające wycince: orzech włoski, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, wierzba płacząca.

Liczba drzew o średnicy pnia drzewa na wys. 5 cm:

- Orzech włoski:

- d≤50cm – 1szt.

- d>50cm – 2szt.

- Dąb szypułkowy:

- d≤50cm – 0szt.

- d>50cm – 5szt.

- Brzoza brodawkowata:

- d≤50cm – 0szt.

- d>50cm – 4szt.

- Wierzba płacząca:

- d≤80cm – 1szt.

- d>80cm – 0szt.

8.0. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi:

Projektowana droga nie pełni funkcji drogi pożarowej dla sąsiednich budynków.

9.0. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Dojazd do projektowanej drogi zapewniony zostanie połączeniem z istniejącymi układami drogowymi.

10.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:                                                                                 Lokalizację projektowanej drogi zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem / Zarządcą Drogi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 20 pkt 1c, Prawa Budowlanego (dz. U. 1994 nr 89, poz. 414) wyznaczono obszar oddziaływania w otoczeniu projektowanej inwestycji –PRZEDSTAWIONO GRAFICZNIE NA PZT-2.1 oraz PZT-2.2. Ze względu na funkcję nie stwarza uciążliwości dla przyległych terenów.

Na podstawie analiz stwierdzono, że w wytyczonym obszarze nie występuje negatywne oddziaływanie projektowanej inwestycji na tereny sąsiednie, realizacja nie powoduje ograniczenia dostępu do istniejących układów drogowych, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Projektowana inwestycja nie zmniejszy dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i placów zabaw. Inwestycja nie powoduje zwiększenia uciążliwości w związku z hałasem czy zanieczyszczeniami wody i powietrza.

Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Przesłanianie

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje przesłaniania

- Zacienianie i nasłonecznienie

Inwestycja nie spowoduje zacienia, ani, ze względu na swoje położenie nie może być zacieniana.

- Odległości od budynków

Uznaje się, że przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dla lokalizacji potencjalnych inwestycji na działkach sąsiednich.

Opracowała: mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj nr uprawnień: WKP/0094/POOD/12 data opracowania: marzec 2024 rok

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA TOM 1/4

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor | Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica |  |
| Adres inwestycji | ul. Kręta w Kiekrzu |  |
| Lokalizacja | Rokietnica, woj. wielkopolskie |  |
| Nr ewidencyjny działki | działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 |  |
| Jednostka ewidencyjna | Rokietnica |  |
| Obręb ewidencyjny | Kiekrz |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |  |
| Branża | Projektant, nr uprawnień | Podpis |
| Drogowa |  |  |
| Opracowała | mgr inż. Maria Maciejewska |  |
| Projektant | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj upr. bud. WKP/0094/POOD/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Patryk Ciesielczak upr. bud. WKP/0293/POOD/12 |  |

Maj 2024 rok

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BRANŻA DROGOWA

| Oświadczenia Projektantów i Sprawdzających |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis techniczny - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 2.0. Podstawa opracowania 3.0. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 4.0. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 5.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 6.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 8.0. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła 9.0. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 10.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 11.0. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu |  |  |  |
| Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie przynależności do izby branżowej |  |  |  |
| Część rysunkowa |  |  |  |
| - rys. nr | D-1.0 | Plan orientacyjny |  |
| - rys. nr | D-2.1 | Plan sytuacyjny |  |
| - rys. nr | D-2.2 | Plan sytuacyjny |  |
| - rys. nr | D-3.0 | Przekrój podłużny |  |
| - rys. nr | D-4.0 | Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne |  |

Poznań, 28.03.2024

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane                                   ( Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zadania: 
„Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”

w miejscowości Kiekrz, obręb Kiekrz, działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| L.p. | Branża: | Imię i nazwisko: | Data: | Stanowisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DROGOWA | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj | 03.2024 r. | Projektant | WKP/0094/POOD/12 |  |
| 2. | DROGOWA | mgr inż. Patryk Ciesielczak | 03.2024 r. | Sprawdzający | WKP/0293/POOD/12 |  |

# Opis techniczny

# do projektu architektoniczno-budowlanego BRANŻY DROGOWEJ

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:                                                                                       1.1. Rodzaj obiektu:

droga publiczna klasy lokalnej, którą stanowią jezdnia oraz chodnik

1.2. Kategoria obiektu: IV,XXV

2.0. Podstawa opracowania:

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- WR-D – wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.transportu

- Umowa o prace projektowe

- Ustawa Prawo budowlane

- Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechnicza „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”, wykonana przez LABPROJEKT PATRYK CIESIELCZAK z marca 2023 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr nr XVII/172/2016 (poz. 1978) z dnia 25 stycznia 2016 r.  Rady Gminy Rokietnica

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie

- Ustalenia ze zleceniodawcą

3.0. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy:                                                             3.1. Zamierzony sposób użytkowania:                                                                                                   Projektowana droga publiczna klasy L wraz z chodnikiem.

3.2. Program użytkowy:

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m. Szerokość pasa ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu dla drogi klasy L, wynosi: standardowo 2,75 m, dopuszcza się 3,00, 3,25, lub 3,50 m w trudnych warunkach 2,50 m. Wnioskowana droga szer. 5,00 m w zakresie parametrów technicznych posiadać będzie jezdnię o odpowiednich parametrach dla drogi klasy L. Wprowadzono chodnik o szerokości 2,00 m oraz miejsce przeznaczone do postoju rowerów. Zaprojektowano również miejsca postojowe oraz zjazdy zwykłe do posesji. Wprowadzono  obustronne pobocza gruntowe.

Na początku oraz na końcu projektowanej niwelety drogi przewidziano dowiązanie wysokościowe do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu. Pochylenie niwelety drogi wynosi od 0,30% do 4,47%. Przekrój podłużny wraz z niweletą pokazano na rys. D-3.0 Przekrój podłużny.

Projektowana jezdnia oraz miejsca postojowe zostaną ograniczone opornikami betonowymi 12x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem. Natomiast chodnik zostanie ograniczony obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem. Zjazdy zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm oraz opornikami betonowymi 12x25x100 cm. Miejsca ułożenia obrzeży oraz oporników przedstawiono na rys. D-2.1 oraz D-2.2 Plan sytuacyjny.

4.0. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Droga publiczna będzie się składać z jedni o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego.

4.1.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

3.1.1. Roboty ziemne:

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- sprawdzeniu warunków gruntowych do poziomu min. 1,0m od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni i potwierdzenie założeń projektowych (G4, E2>=25MPa)

- usunięcie warstwy humusu, nasypów niekontrolowanych, gruntów organicznych i w ich miejsce wbudowanie gruntów niewysadzinowych, warstwami około 30cm, zagęszczając każdą z nich.

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych – wykopów (nasypów), doprowadzeniu podłoża do grupy nośności G1 z potwierdzeniem E2>=80MPa, E2/E1<=2,2

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogowego z potwierdzeniem E2>=80MPa, E2/E1<=2,2.

- wykonaniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu skarp,

- zahumusowaniu skarp i pasów zieleni warstwą grubości 10 cm i obsianie trawą (wraz z pielęgnacją).

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych

Roboty ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstw przeznaczonych do usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia gruntów zalegających w podłożu, do głębokości min. 1,0m od spodu konstrukcji nawierzchni, i dokonania wymiany gruntów organicznych, wysadzinowych i wątpliwych na piaski grube z pospółką. Warstwa gleby i nasypów niekontrolowanych/ niebudowlanych oraz warstwy gruntów organicznych nie mogą stanowić podłoża pod układy drogowe i należy je w całości usunąć.

Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skarp i pasów zieleni należy spryzmować w bezpośredniej bliskości robót.

Zastosowane grunty należy układać równomiernie na całej szerokości, metodą warstwową. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w normie PN-S-02205 lub równoważnej.

Wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić:

-na powierzchni dna koryta 			E2 ≥ 80 MPa

-na powierzchni nasypu				E2 ≥ 80 MPa

Po wykonaniu robót ziemnych i plantowaniu skarp należy przystąpić do humusowania skarp gr. 10 cm z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i o silnym systemie korzeniowym.

Roboty ziemne należy wykonać według obowiązujących w tym zakresie Norm.

4.1.2. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnię jezdni ul. Krętej projektuje się dla kategorii ruchu KR2.

Przypowierzchniowe warstwy gleby, gruntów organicznych oraz nasypów niekontrolowanych nie mogą stanowić podłoża pod układy drogowe. Warstwy te należy usunąć. W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntów organicznych, wątpliwych lub wysadzinowych (do głębokości min. 1,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni), należy dokonać wymiany gruntów na grunty niespoiste.

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika z betonu asfaltowego:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 7 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15 cm (E2≥80 MPa),

- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cm,

- Podłoże gruntowe G4 (E2≥25 MPa).

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (KR2):

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 7 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20 cm (E2≥130 MPa),

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20cm (E2≥80 MPa),

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cm,

- Podłoże gruntowe  G4 (E2≥25 MPa).

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów i miejsc postojowych (KR1):

- Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:3, gr. 3 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10, gr.15 cm (E2≥130 MPa).

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20cm (E2≥80 MPa),

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cm,

- Podłoże gruntowe G4 (E2≥25 MPa).

E2/E1<=2,2

Wymagany poziom nośności musi być zapewniony w czasie budowy układu drogowego oraz w całym okresie eksploatacji nawierzchni.

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. Oceny tej należy dokonać poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża (G1, E2≥80MPa). Jeśli badania wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji nawierzchni. W tym celu należy zwrócić się do projektanta. Badania te należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

4.1.3. Odwodnienie:

Projektowaną drogę przewiduje się odwadniać poprzez zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na działkach objętych inwestycją, poprzez projektowane spadki w stronę terenów zielonych. Niedopuszczalne jest kierowanie wody na działki sąsiednie. W najniższym punkcie niweletę zaprojektowano wpust. Jedną z posesji, ze względu na jej położenie zabezpieczono odwodnieniem liniowym. Sposób zagospodarowania wody opadowej nie zostanie zmieniony w stosunku do stanu istniejącego.

4.1.4. Organizacja ruchu:
Niniejszy projekt nie zwiera szczegółowej organizacji ruchu polegającej na lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

5.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

|  | Parametr | Jednostka | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | długość jezdni | m | 426,72 |
| b) | szerokość jezdni | m | 5,00 |
| c) | Szerokość chodnika | m | 2,00 |

6.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

6.1. Opinia geotechniczna:

Warunki posadowienia dla projektowanego obiektu zostały określone na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – opracowanie LABPROJEKT PATRUK CIESIELCZAK z marca 2024.; przyjęte założenia projektowe należy zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac.

Wykonano trzy otwory geotechniczne o głębokości 3,0 m. Występujące w podłożu warunki gruntowo – wodne określono jako złożone (otwory OW01 i OW02) oraz proste (otwór OW03). Podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności G4. E2=25 MPa. Występujące w podłożu nasypy niekontrolowane, warstwę humusu oraz warstwę namułu gliniastego należy usunąć z podłoża projektowanej drogi oraz wykonać nasyp budowlany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), pod względem stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych przyjęto:

- złożone warunki gruntowo – wodne (otwór OW01 oraz OW02) oraz proste warunki gruntowo-wodne (otwór OW03)

  - II kategoria geotechniczna

6.2. Informacja o sposobie posadowienia:                                                                                        Nawierzchnię drogi lokalnej należy posadowić na podłożu gruntowym doprowadzonym do G1, E2≥80MPa. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. Oceny tej należy dokonać poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża

7.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi, będą odprowadzane za pomocą odpowiednio zaprojektowanych pochyleń poprzecznych i podłużnych. Woda będzie odprowadzana do pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. W najniższym punkcie niweletę zaprojektowano wpust. Jedną z posesji, ze względu na jej położenie zabezpieczono odwodnieniem liniowym. Sposób zagospodarowania wody opadowej nie zostanie zmieniony w stosunku do stanu istniejącego.

7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Inwestycja spełnia warunki ochrony atmosfery. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych ani pyłowych.

7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Projektowana budowa drogi nie spowoduje żadnych zmian w ilościach i dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami stałymi.

7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Droga lokalna nie będzie źródłem emisji drgań, promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie spowoduje powstania ponad normatywnego hałasu.

7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objętym inwestycją występują obszary objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Obszary są objęte Specjalną Ochroną Ptaków NATURA 2000 Dolina Samicy oraz Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.10.2024r. nie ma konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Krętej w Kiekrzu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Samicy PLB300013, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na cele ochrony tego obszaru oraz nie pogorszy integralności obszarów 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – nie przewiduje się występowania w

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i                       podziemne – projektowana droga nie spowoduje zacieniania otoczenia. Drzewa kolidujące z inwestycją należy usunąć po uzyskaniu stosownych zgód i decyzji. Inwestycja nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi.

Drzewa kolidujące z inwestycją należy usunąć po uzyskaniu stosownych zgód i decyzji.

Wycince będzie podlegać 13 drzew pojedynczych oraz drzewa, które porastają pastwiska o powierzchni 950m2.

Gatunki drzew podlegające wycince: orzech włoski, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, wierzba płacząca.

Liczba drzew o średnicy pnia drzewa na wys. 5 cm:

- Orzech włoski:

- d≤50cm – 1szt.

- d>50cm – 2szt.

- Dąb szypułkowy:

- d≤50cm – 0szt.

- d>50cm – 5szt.

- Brzoza brodawkowata:

- d≤50cm – 0szt.

- d>50cm – 4szt.

- Wierzba płacząca:

- d≤80cm – 1szt.

- d>80cm – 0szt.

7.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

W celu uniknięcia uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót budowlanych oraz prac ziemnych. Jeżeli podczas prowadzenia prac zostaną odkryte sieci, należy przerwać prace oraz uzgodnić z zarządcą przebudowę kolizji. Przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu należy dokonać po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarządcą sieci. Prace w obrębie sieci widocznych na mapie należy prowadzić ręcznie, z wysoką starannością.

Istniejące uzbrojenie techniczne terenu, w tym sieci, komory podziemne, studzienki, słupy, nie podlegające przebudowie zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym a kolidujące z projektowanymi układami drogowymi, należy po uzgodnieniu z gestorem sieci wzmocnić, zabezpieczyć przebudować lub usunąć.

Należy poinformować właścicieli urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu o rozpoczęciu prac budowlanych. Prowadzenie robót ziemnych w terenie musi być poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Wykonawca robót ma obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu i porównania ich z projektowanymi rzędnymi wysokościowymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych. Niedopuszczalne jest sytuowanie sieci w warstwach konstrukcyjnych drogowych.

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

Należy przestrzegać obowiązku zachowania skrajni drogowej – wolna przestrzeń na obszarze 0,5m od obu krawędzi układów drogowych oraz do wysokości 4,50m nad projektowaną jezdnią. Urządzenie infrastruktury technicznej kolidujące ze skrajnią drogową wymagają usunięcia lub przebudowy po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z gestorem kolidującej sieci.

Gałęzie drze naruszających skrajnię drogową należy podciąć, nie naruszając stateczności drzew. Drzewa przeznaczone do zachowania należy chronić poprzez opłotkowanie (nie zaleca się deskowania).

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do wykarczowania należy usuwać z dużą starannością, w celu zapobieżenia uszkodzenia sieci technicznych. Niedopuszczalne jest wyrywanie korzeni znajdujących się w obrębie sieci podziemnych.

Zawory i studzienki należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych.

8.0. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce     wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła:

Nie dotyczy.

9.0. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które                       automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

10.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

11.0. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu:

Nie dotyczy

Opracowała: mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj nr uprawnień: WKP/0094/POOD/12 data opracowania: maj 2024 rok

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu. |
| --- | --- |
| Inwestor | Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica |
| Adres inwestycji | ul. Kręta w Kiekrzu |
| Lokalizacja | Rokietnica, woj. wielkopolskie |
| Nr ewidencyjny działki | działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 |
| Jednostka ewidencyjna | Rokietnica |
| Obręb ewidencyjny | Kiekrz |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |

SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Załączniki do projektu | strona |
| --- | --- |
| Informacja BIOZ |  |
| Opinia geotechniczna |  |
| Polska spółka gazownictwa sp. z o.o. pismo PSGPO.ZMSM.763.5000.113312.23 – uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu |  |
| Rzeczoznawcza do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – uzgodnienie projektu w odniesieniu do wymagań przeciwpożarowych |  |
| Starosta Poznański pismo ZN.0644.44.2024 – Udzielenie zgody na dysponowanie działką nr 458 |  |
| Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismo PZ.ZUZ.4210.26.2024.MP – Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego |  |
| Starosta Poznański pismo GKG.GZK.410.644.2024 – Pozytywna opinia dotycząca usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu |  |
| Inwentaryzacja drzew |  |
| Warunki techniczne dla kanału technologicznego |  |
| Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor | Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica |  |
| Adres | ul. Kręta w Kiekrzu |  |
| Lokalizacja | Rokietnica, woj. wielkopolskie |  |
| Nr ewidencyjny działki | działki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2 |  |
| Jednostka ewidencyjna | Rokietnica |  |
| Obręb ewidencyjny | Kiekrz |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |  |
| Branża | Projektant, nr uprawnień | Podpis |
| Drogowa |  |  |
| Opracowała | mgr inż. Maria Maciejewska |  |
| Projektant | mgr inż. Kamila Szczepkowska – Maj upr. bud. WKP/0094/POOD/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Patryk Ciesielczak upr. bud. WKP/0293/POOD/12 |  |
| Teletechniczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Dawid Szłapka upr. nr WKP/0184/PWOT/12 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Przemysław Iwański upr. nr DTT-TU/02234/02/U |  |
| Sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Marek Jarych upr. nr WKP/0143/PWOS/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Bosacka upr. nr 7131-7132/137/PW/2002 |  |
| Elektryczna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Dalkowski upr. nr WKP/0215/POOE/22 |  |

BRANŻA DROGOWA

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) lub równoważnymi.

2. Zakres wykonywania robót

– zagospodarowanie placu budowy;

– roboty ziemne;

– roboty budowlane;

– roboty wykończeniowe.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działki nr 459, 345, obr. Kiekrz w miejscowości Kiekrz, stanowią istniejący pas drogowy ul. Krętej. Ulica Kręta jest drogą o nawierzchni gruntowej. Na działce nr 458, obr. Kiekrz w miejscowości Kiekrz, znajduje się rów, który zostanie skanalizowany. Na działkach nr 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340, 264/3,264/2  obr. Kiekrz, w miejscowości Kiekrz występuje naturalna roślinność. Na działce nr 340 dodatkowo znajduje się ogrodzenie, które jest przeznaczony do rozbiórki. Na działkach przeznaczonych pod inwestycję, znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Określone w planie BIOZ.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożenia)

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
− prace ziemne, przy których występują wpadnięcia do wykopu,
− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.

Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, przy których istnieje możliwość wystąpienia urazu w wyniku kontaktu z pracującymi na budowie maszynami i pojazdami oraz inne określone w planie BIOZ.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić pracowników z rodzajem 
i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. Pracownicy muszą zostać zapoznani ze środkami ochrony BHP oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, 
w miejscu pracy, należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Należy poinstruować pracowników o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, nie mniej niż 1,5 m. W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do typu używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy należy utrzymać we właściwym stanie technicznym. Nie wolno składować na nich materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejścia powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska te należy wykonać w sposób uniemożliwiający wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe należy ułożyć w stosy o maksymalnej wysokości 2,0 m, a stosy materiałów workowanych należy ułożyć w maksymalnie dziesięciu warstwach, krzyżowo. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia można wykonywać do głębokości 1,0 m (w gruntach zwartych), w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Ruch pojazdów mechanicznych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką lub innym pojazdem mechanicznym, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane tylko jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

BRANŻA TELETECHNICZNA

## Podstawa sporządzenia informacji:

•	art.20. ust. l. pkt. lb ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z późń. zmianami)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

## Zakres robót dla projektowanej budowy:

•	zabezpieczenie placu budowy;

•	przygotowanie placu dla materiałów budowlanych;

## Kolejność realizacji budowy urządzeń telekomunikacyjnych:

•	prace geodezyjne – wytyczenie trasy

•	wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod rury, studnie

•	posadowienie urządzeń,

•	inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne

•	odbiór techniczny robót ziemnych

•	zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu

•	sprawdzenia i pomiary,

•	roboty wykończeniowe

•	odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych urządzeń.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

•	istniejąca droga wraz z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na działkach występuje kabel elektryczny, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

## Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić  przewidywane zagrożenia:

•	roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

•	prace ziemne w wykopach i nad wykopami

•	prace ziemne w pobliżu ziemnych kabli energetycznych

•	prace ziemne w pobliżu nadziemnych linii energetycznych

•	prace w pobliżu drogi

## Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 	zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

## Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

•	Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych – 	wszystkie wykopy

•	właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 	(barierki wykopów i miejsca z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

•	właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację 	umoż1iwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

•	umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych

- Straży Pożarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

## Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na 	przedmiotowych działkach.

BRANŻA SANITARNA

## Podstawa sporządzenia informacji:

•	art.20. ust. l. pkt. lb ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z późń. zmianami)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

## Zakres robót dla projektowanej budowy:

•	zabezpieczenie placu budowy;

•	przygotowanie placu dla materiałów budowlanych;

## Kolejność realizacji budowy urządzeń:

•	prace geodezyjne – wytyczenie trasy

•	wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod rury, studnie

•	posadowienie urządzeń,

•	inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne

•	odbiór techniczny robót ziemnych

•	zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu

•	sprawdzenia i pomiary,

•	roboty wykończeniowe

•	odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych urządzeń.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

•	istniejąca droga wraz z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na działkach występuje kabel elektryczny, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

## Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić  przewidywane zagrożenia:

•	roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

•	prace ziemne w wykopach i nad wykopami

•	prace ziemne w pobliżu ziemnych kabli energetycznych

•	prace ziemne w pobliżu nadziemnych linii energetycznych

•	prace w pobliżu drogi

## Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 	zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

## Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

•	Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych – 	wszystkie wykopy

•	właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 	(barierki wykopów i miejsca z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

•	właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację 	umoż1iwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

•	umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych

- Straży Pożarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

## Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na 	przedmiotowych działkach.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia są:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b; art. 21a pkt 4.1a);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. nr 120 poz. 1126 z 2003

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów:

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa oświetlenia drogowego przy drodze Krętej w miejscowości Kiekrz, gm. Rokietnica. Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa wydzielonej trasy kablowej (ziemnej) elektrycznej linii oświetlenia drogowego kablem (typ i przekrój zgodny ze schematem zasilania) , budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi  typu LED oraz budową szafki sterującej oświetleniem.

Zakres:

- roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy,

- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- próby oraz pomiary pomontażowe,

- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjnej.

Etap 1 – roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu.

Etap 2 – budowa linii kablowej: montaż opraw, pomiary pomontażowe, inwentaryzacja geodezyjna.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie przewidzianym do budowy linii kablowej występuje infrastruktura podziemna:

- sieć kablowa nN,

- kablowa sieć teletechniczna,

- sieć kanalizacyjna sanitarna,

- sieć gazowa.

## Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robot budowlanych

Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w której prowadzi się zapisy tematu szkolenia. Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracowników o odpowiedniej kwalifikacji i doświadczeniu zawodowym. Stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia do danego rodzaju robót. Kierownik budowy powinien zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania ochronne wg rodzaju wykonanych prac na budowie, szczególnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonać należy, gdy

- pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczególnie robót:

- montażowych z udziałem dźwigów i sprzętu ciężkiego,

- wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędziami, itp.

- prace w głębokich wykopach do 3m,

- prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy według przepisów BHP.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z planowanej inwestycji w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikacje umożliwiające szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Dla spełnienia wymogów BHP w planie BIOZ powinny być ujęte czynności związane z:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,

- Spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszy i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych,

- Spełnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. 97.129.884 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Minisitra Infrastruktury z dnia 6 lustego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Środki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót,

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót,

- stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe.

Środki organizacyjne:

- zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- wyznaczenie osoby do wykonywania oznakowani, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych oznakować w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi,, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwania kolizji, zagrożeń w zakresie BHP,

- przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy.

## Uwagi

Ogólne zasady wykonywania instalacji:

- Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

- W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone oprócz głównego rozdziału sieci.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- Ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla poszczególnych obwodów elektrycznych.

- Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia.

- Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami.

- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia.

## Wytyczne do opracowania planu bioz

- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Całość robót montażowych wykonać należy zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – COBRTI Instal”  oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoż., .... - aktualnie obowiązującymi.

- Ponadto w fazie montażu kierować należy się szczegółowymi wytycznymi podanymi przez producenta urządzeń i materiałów.

- Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie uzupełniające się części projektu – kalkulacje i montaż należy prowadzić po zapoznaniu się z całą dokumentacją.

- Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem osób posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzację serwisową producentów projektowanych urządzeń.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ma obowiązek zapoznania się z całością dokumentacji.

- Plac budowy wyposażyć w odpowiednie środki bezpieczeństwa dla wykonania robót.

- W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowiązany jest powiadomić wszystkie właściwe organy o zaistniałej sytuacji.

- Pracownicy wykonujący roboty muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i posiadać aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynności.

- Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby:

  - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego,

  - gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

  - na terenie budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w układzie TN-C-S lub w układzie TN-S  oraz stosowany układ sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w układzie TN-C/TT,

  - sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

  - preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności,

- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP,

- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki

bezpieczeństwa  oraz kaski ochronne,

- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i  sprawdzeniu wyłączenia,

- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych,

- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być

bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.